환 경 계 획

(ENVIRONMENTAL PLANNING)

CHAPTER  F1    목차(CONTENTS)

  - 목차(CONTENTS)

  - 개정이력(REVISION STATUS)

- 일반사항

    - 목적

    - 책임과 권한

    - 용어의 정의

- 환경영향평가

    - 목적

    - 환경영향평가 검토

    - 환경영향평가 시행

    - 환경영향평가 방법

    - 환경영향평가 등록부 (ESQS - E1) 및

중대한 환경측면 등록부 (ESQS – E2)

- 환경계획 수립 및 이행

    - 목적

    - 환경계획 수립

    - 환경계획 이행

    - 공지

    - 기록유지

      - 환경영향평가 기준

      - 환경계획 수립 FLOW CHART

CHAPTER  F2    개정이력(REVISION STATUS)

| REV. NO. | DATE | CHAPTER | REVISION SUMMARY | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.01.01 | ALL | - 제정 |  |
|  | 15.06.19 | App.3 | - 녹색환경계획 양식목록 최신화 | DCN15016 |
|  | 15.08.06 | Ch.4 | - 명칭 변경 (안전관리팀 안전품질팀) | DCN15020 |
| 1 | 18.05.11 | ALL | - 전면 개정 (녹색경영체제 관련 용어, 요구사항 등 삭제) | DCN18007 |
|  | 19.03.25 | Ch.2 Ch.5 | - 환경실적 보고방법 개정(E-mail VIP) | DCN19003 |
| 2 | 20.08.14 | ALL | - 전면 개정 (환경영향평가 절차보완 등) | DCN20008 |

CHAPTER  1    일반사항

  - 목적  
회사의 활동, 제품 및 서비스에 따른 중대한 환경측면을 조사, 평가하여 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위하여 환경계획을 수립하고 이를 지속적으로 관리 및 개선함으로써 환경방침을 실현하는 데 그 목적이 있다.

  - 책임과 권한

    - 환경안전위원회

      - 환경을 위한 대책 및 투자방향 심의

      - 회사의 환경계획 승인 및 이행 확인

      - 회사의 환경관리 활동을 모니터링

    - 안전품질팀장

      - 선박 및 각 해당 팀의 환경영향평가 결과에 대한 적합성 검토

      - 환경영향평가 등록부(ESQS - E1) 및 중대한 환경측면 등록부(ESQS - E2) 등록/유지

      - 회사의 환경계획 수립(매년) 및 이행실적 집계/분석 (반기별)

      - 환경계획 수립을 위한 절차 수립, 개선

    - 해당 팀장

      - 환경영향평가 시행 및 안전품질팀 통보

      - 각 팀의 환경계획 수립 및 이행

      - 각 팀의 환경계획 이행전, 중 및 필요시 이의 달성을 위한 필요 교육을 팀원에게 실시

      - 각 팀의 환경계획 이행실적 분석 및 통보 (반기별)

      - 매년 법·규정 요구사항 등에 대한 준수평가 시행

    - 선장

      - 환경영향평가 시행 및 안전품질팀 통보

      - 선박의 환경계획 수립 및 이행

      - 선박의 환경계획 이행전, 중 및 필요시 이의 달성을 위한 필요 교육을 승무원에게 실시

      - 선박의 환경계획 이행실적 분석 및 통보 (반기별)

  - 용어의 정의

    - 환경

공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군, 동물군, 인간 및 이들 요소들 간의 상호 관계 등을 포함한 회사의 주위 여건

    - 환경측면과 환경영향

      - 환경측면

환경에 영향을 미치는 원인을 제공하는 회사의 활동 및 서비스의 해당 요소

      - 환경영향

회사의 활동, 제품 및 서비스가 전체적 또는 부분적으로 환경에 미치는 변화로 환경에 좋은 영향을 미치거나 또는 나쁜 영향을 미칠 수 있는 환경 변화

(대기 오염, 수질 오염 (해양 오염), 폐기물 발생, 토양 오염, 소음 발생, 진동 발생, 악취 발생, 등)

| 환경측면(원인) | 환경영향(결과) |
| --- | --- |
| 주기관 운전 | 배기가스 발생 - 대기 오염 |
| 차량 운전 | 배기가스 발생 - 대기 오염 |
| 청락 작업 | 폐기물 발생, 소음 발생 |
| 의복 세탁 | 중수 발생 - 수질 오염(해양 오염) |
| 도시락 점심식사 | 폐기물 발생 |

      - 운영조건

        - 정상 운영상태

설비, 기기 등이 의도된 기능을 나타내고 작업상태가 정상인 경우 (예 : 엔진 운전)

        - 비정상 운영상태

설비, 기기 등이 고장 등으로 인해 의도된 기능을 수행하지 못하는 경우 (예 : 엔진 고장)

        - 비상사태

준사고, 사고 또는 기타 사전 예고없이 발생한 상황으로 환경경영에 영향을 줄 수도 있고 주지 않을 수도 있다. (예: 충돌, 좌초, 화재, 유유출 등)

      - 관리구분

        - 직접관리

회사의 제반 업무 활동에 의해 환경에 영향을 미치는 것으로 직접관리가 가능한 환경 측면을 말한다.  (예 : 선박에서 발생한 폐기물, 오염물질의 처리 등)

        - 간접관리

회사의 제반 업무 활동을 제외한 외적 요인에 의해 환경에 영향을 미치는 것으로 협력 업체의 활동, 생산된 제품의 사용 폐기와 관련된 영향 등이 해당된다. 즉, 회사에 의해 직접 관리는 불가능하나 간접적으로 관리가 가능한 환경 측면을 말한다.  (예 : 공급업체의 활동, 제품 및 서비스에 의한 것)

    - 환경영향평가

회사의 활동, 제품 및 서비스로 인한 직접, 간접적인 환경영향의 심각성 정도를 문서로 평가하는 것을 말한다.

    - 중대한 환경측면

환경영향평가 결과, 환경에 영향을 미치는 정도가 회사가 정한 기준치 이상으로 환경에 중대한 영향을 미치는 환경측면을 말한다. 이해관계자의 관심사항, 법규, 요건 및 기타 최고경영층의 지시사항과 함께 환경계획 수립시 고려대상이 된다.

    - 환경성과

환경 측면에 대한 측정 가능한 조직 경영의 결과 (예 : 연료소모량, 폐기물 발생량 등)

CHAPTER  2    환경영향평가

  - 목적

회사의 활동, 제품 및 서비스와 관련하여 환경에 중대한 영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 중대한 환경측면을 규명하고 환경영향의 심각성 정도를 평가하는 것을 목표로 한다. 중대한 환경측면은 회사의 다양한 계층 및 팀들과 의사소통 되어야 한다.

  - 환경영향평가 검토

    - 선장 및 각 팀장은 아래 검토 시기에 의거하여 회사의 환경영향평가 자료(ESQS - E1 ‘환경영향평가 등록부’, E2 ‘중대한 환경측면 등록부’)를 전면 검토한다.

      - 검토 시기 : 매년 12월 초

        - 선박 : 선장검토시, ‘CODE 101-601, 8항 환경영향평가’ 참고

      - 검토 대상 : 회사의 환경영향평가 자료(ESQS - E1, E2) 검토

    - 개정이 필요하다고 판단될 경우(환경의 변화가 있을 경우) 환경영향평가를 시행하고 그 결과를 안전품질팀장에게 통보해야 한다. 단, 회사의 환경영향평가자료 검토결과 환경의 변화가 없다고 판단될 경우 평가를 실시하지 않을 수 있으나 그 사실을 안전품질팀장에게 통보해야 한다.

    - 환경영향평가는 환경영향평가서(CODE 501-201) 및 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202) 양식에 의거 작성해야 한다.

  - 환경영향평가 시행

    - 선장 및 각 팀장은 다음 사항 발생시 환경영향평가를 실시하여 안전품질팀장에게 통보해야 한다. 단, 회사의 환경영향평가 자료(ESQS - E1 ‘환경영향평가 등록부’, E2 ‘중대한 환경측면 등록부’)에 관련 내용이 이미 반영되어 있거나 환경에 변화가 없다고 판단될 경우 평가를 실시하지 않을 수 있다.

      - 환경 오염사고 발생시

      - 환경 관련 신규설비 장착시

      - 고객, 기국, 항만국, 선급, 기타 해사 관련단체 등 이해관계자의 환경관련 불만 제기시

      - 국내외 환경 관련법규의 규제치 신설 또는 변경시

      - 환경방침 변경시

      - 시설투자/선박 개조/중고선 도입시

    - 환경영향평가는 환경영향평가서(CODE 501-201) 및 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202) 양식에 의거 작성해야 한다.

  - 환경영향평가 방법

    - 환경측면(요인) 파악

* 환경측면 : 환경에 영향을 미치는 원인을 제공하는 회사의 활동 및 서비스의 해당 요소

      - 평가자는 평가대상 업무활동에 대해 전과정 관점을 고려, 환경에 영향을 미칠 수 있는 환경측면을 파악하고 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 환경측면 파악시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

        - 과거, 현재 및 계획된 미래의 실재적, 잠재적 영향요소

        - 해당 환경측면의 운영조건 (정상/비정상 운영상태 혹은 비상사태)

        - 해당 환경측면의 관리구분 (직접/간접)

        - 해당 환경측면의 긍정적, 부정적 영향

    - 환경영향 파악

* 환경영향 : 회사의 활동, 제품 및 서비스가 전체적 또는 부분적으로 환경에 미치는 변화로 환경에 좋은 영향을 미치거나 또는 나쁜 영향을 미칠 수 있는 환경 변화 (대기 오염, 수질 오염 (해양 오염), 폐기물 발생, 토양 오염, 소음 발생, 진동 발생, 악취 발생, 등)

      - 평가자는 환경측면에 의한 환경영향을 파악하여 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 환경영향 분야는 다음과 같다.

        - 대기(AR), 수질(WT), 폐기물(WS), 토양(SL), 소음(NS), 진동(VR), 악취(SM)

        - 기타(ET) : 생태계를 포함한 환경의 특정부분에 미치는 영향 등

    - 심각도 등급 산출

      - 발생가능성 평가

        - 환경영향평가 기준(동 절차 APP.1 참조)의 발생가능성 평가 등급 기준에 따라 각각의 환경측면에 대해 ‘관리방법’ 및 ‘발생빈도’에 대한 점수를 산출한 후 ‘발생가능성’ 등급을 산출한다.

        - 산출된 관리방법, 발생빈도의 점수 그리고 발생가능성 등급을 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 발생결과 평가

        - 환경영향평가 기준(동 절차 APP.1 참조)의 발생결과 평가 등급 기준에 따라 각각의 환경측면에 대해 ‘위험 정도’, ‘발생량’ 및 ‘민원/법규’에 대한 점수를 산출한 후 ‘발생결과’ 등급을 산출한다.

        - 산출된 위험 정도, 발생량 및 민원/법규의 점수 그리고 발생결과 등급을 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 심각도 등급

        - 심각도 등급은 아래 표와 같이 발생가능성 등급과 발생결과 등급에 의해 결정된다.

| 구 분 |  | 발생가능성 등급 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 발샐결과 등급 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

        - 심각도 등급이 9이상인 환경측면은 중대한 환경측면으로 규명한다. 해당 환경 측면은 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202)에 기록하고 환경에 좋지 않은 영향을 피하거나 줄일 수 있는 관리대책 방안을 강구한다.

        - 심각도 등급별 조치 방법

| 심각도 등급 | 조치 방법 |
| --- | --- |
| 1~8 | 환경에 심각한 영향을 미치지 않는 환경측면으로 중대한 환경측면 등록부에 등록하여 관리할 필요는 없으며 해당 운영관리절차 또는 관행에 따라 관리한다. |
| 9~25 | 환경에 심각한 영향을 미치고 있는 환경측면으로 중대한 환경측면 등록부에 등록해야 하며 경감조치를 취하거나 우선적으로 회사의 환경계획에 포함하여 이행해야 한다. |

    - 환경영향평가서 작성요령

| 항목 | 기재내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 활동/공정의 대분류 |
| 활동/공정 | 활동/공정의 중분류, 주요 활동/공정명 기재 |
| 세부 활동/공정 | 활동/공정의 소분류, 주요 활동/공정명 기재 |
| 환경영향 발생요인 | 활동/공정별 환경에 영향을 미치는 발생요인, 배출물질을 기재 |
| 발생량/빈도/농도 | 환경영향 발생요인으로 인한 발생량/빈도/배출농도를 기재 -. 발생량/배출농도를 파악할 수 없을 경우에는 발생빈도를 기재 -. 발생량, 농도 또는 발생빈도를 알 수 없을 경우 ‘‘-’’ 표시 |
| 운영조건 | 환경영향 발생요인의 운영조건을 기재 (정상 운영조건, 비정상 운영조건 또는 비상사태 약호 기재) |
| 관리구분 | 환경영향 발생요인의 관리방법을 기재 (직접관리 또는 간접관리 약호 기재) |
| 환경영향 | 환경영향 발생요인으로 인한 환경영향의 약호 기재 |
| 관리현황 | 환경측면에 대한 관리현황을 기재 (대표적인 관리 POINT 만 기록) |
| 환경영향평가결과(발생가능성, 발생결과 및 심각도 등급) | 환경영향평가 기준(APP.1)에 따라 평가결과 점수 기재 |

  - 환경영향평가 등록부(ESQS - E1) 및 중대한 환경측면 등록부(ESQS - E2)

    - 안전품질팀장은 선박 및 각 팀에서 작성한 환경영향평가 결과(환경영향평가서, 중대한 환경측면 목록)의 적합성을 최종적으로 검토하여 환경영향평가 등록부(ESQS - E1) 및 중대한 환경측면 등록부(ESQS - E2)에 등록 여부를 결정한다.

      - 환경영향평가 결과 검토시, 다음사항을 고려하여야 한다.

        - 평가 대상에 대한 환경측면(요인) 및 환경영향 누락여부

        - 평가기준에 따른 등급적용의 적절성

        - 법규, 환경방침, 이해관계자의 니즈 및 기대등의 누락여부

    - 환경영향평가 결과가 다음에 해당되는 환경측면인 경우 중대한 환경측면 등록부(ESQS - E2)에 등록하고 회사의 환경계획에 포함할 수 있도록 고려되어야 한다.

      - 환경영향평가 등급(심각도 등급)이 9이상인 환경측면

      - 환경영향평가 등급(심각도 등급)이 8이하지만 특별히 관리하고자 하는 환경측면

      - 환경방침과 관련된 환경측면

      - 이해관계자에 의해 제기된 환경민원 및 법규 요구사항으로 개선해야 할 환경측면

    - 단, 다음의 환경측면에 대해서는 회사의 환경계획 수립에 포함하지 않을 수 있으며 이러한 경우 관리대책 란에 그 사유를 명시해야 한다.

      - 해당 환경영향을 개선할 수 있는 환경기법, 기술 등의 방법이 없을 경우

      - 개선 가능하나 투자비용이 책정되지 않거나 없을 경우

      - 개선 가능하나 개선 비용 등의 사유로 연기해야 할 경우 등

CHAPTER  3    환경계획 수립 및 이행

  - 목적

회사의 활동, 제품 및 서비스와 관련된 환경영향 위험성을 감소시키기 위해 식별된 환경측면이 평가되어야 하며 회사방침에 따라 환경계획을 수립 이행해야 한다.

  - 환경계획 수립

    - 선장 및 각 팀장은 매년 초 환경목표 및 환경프로그램이 반영된 환경계획을 작성하여 안전품질팀장에게 송부한다.

      - 인수선박(신조선, 중고선)의 경우, 인수 당해년도는 환경계획 수립을 유보한다.

        - 단, 회사의 환경계획중 선박해당 전 사항에 대하여 환경관리는 이행해야 한다.

        - 익년도에는 동 절차 APP.2 ‘환경계획 수립 FLOW CHART’에 의거 선박의 환경계획을 수립해야 한다.

      - 환경계획은 ‘ENVIRONMENTAL/ENERGY PLAN’(CODE 501-301) 양식에 의거 작성한다.

    - 안전품질팀장은 당해년도 각 선박/팀의 환경계획과 전년도 환경계획에 대한 이행실적을 참고하여 회사의 환경계획을 수립한다.

      - 회사의 환경계획은 매년 제 1차 환경안전위원회에 상정한다.

      - 환경안전위원회는 회사의 환경계획의 적절성, 타당성 및 환경에 미치는 영향을 검토, 심의한 후 승인한다. 또한 설비투자를 요하는 환경계획의 개선방향, 투자여부 및 투자 우선순위를 결정해야 한다.

    - 환경계획 수립 방법

      - 환경목표 설정

        - 환경목표는 환경방침과 부합되어야 하며, 다음 사항을 고려하여 설정해야 한다.

          - 회사의 중대한 환경측면 (ESQS - E2)

          - 환경 법규 및 제반 요건

          - 적용 가능한 환경기술

          - 재정, 운영 및 사업전력상 요구사항

          - 이해관계자의 니즈와 기대 및 기타 회사 지시사항

          - 각 선박/팀의 환경계획 및 이행실적

        - 환경목표는 가능한 한 정량화된 구체적인 수치를 적용해야 하며 목표달성을 위한 추진일정, 수단 및 목표달성을 확인할 수 있는 기준량을 명시해야 한다.

      - 환경목표가 설정되면 다음 사항들을 고려한 환경프로그램을 환경계획에 작성한다.

* 환경프로그램 : 환경목표를 달성하기 위한 수단을 기술한 일련의 추진계획

        - 환경목표 달성을 위한 구체적인 추진 방안

        - 환경목표 달성을 위한 투자여부

        - 환경목표 달성을 위한 기술, 장비 등의 이용 가능성

        - 추진활동에 대한 책임자

    - 회사의 환경계획 변경 및 중단

      - 회사의 환경계획 이행 중 설비도입, 설치 및 기타 변경사항이 있을 경우, 환경안전위원회의 승인을 득한 후 변경된 환경계획을 이행할 수 있다.

      - 회사의 환경계획 이행중 중단이 필요한 사항이 발생한 경우, 환경안전위원회의 승인을 득한 후 중단할 수 있다.

  - 환경계획 이행

    - 이행실적 분석 및 통보

      - 각 선박/팀은 매년 수립하는 회사 및 각 선박/팀의 환경계획의 환경프로그램에 따라 이행해야 하며 반기별로 환경 이행실적 및 분석결과를 안전품질팀장에게 통보한다.

        - 선장은 반기별로 환경 이행실적 및 분석결과를 VIP - SEMS  - ENVIRONMENTAL/ ENERGY PROGRAM 통하여 안전품질팀장에게 통보한다. (VIP 사용불가시 양식지 CODE 501-302 활용)

          - 인수선(중고선, 신조선)의 경우 인수시점의 익월부터 반기별로 ‘ENVIRONMENTAL/ENERGY PERFORMANCE REPORT’(CODE 501-302) 양식의 항목 중 해당 기간의 사용 또는 발생량만 기재하여 통보해야 한다.

    - 안전품질팀장은 반기별로 각 선박/팀의 환경 이행실적을 집계 및 분석하여 환경계획이 달성될 수 있도록 조치를 취해야 한다. 각 선박/팀의 환경 이행실적은 차년도 회사의 환경계획 수립시 참고자료로 활용한다.

  - 공지

    - 안전품질팀장은 환경안전위원회에 승인된 회사의 환경계획을 각 선박/팀에 공지해야 한다.

    - 회사의 환경계획 및 환경 이행실적은 회사 HOME PAGE를 이용하여 대중에게 공지할 수 있다.

  - 기록유지

    - 환경 관리와 관련된 다음의 모든 기록들은 3년간 기록 보관해야 한다.

(선박 : ‘CE-04 ENV. MANAGEMENT’)

      - 선박/팀의 환경/에너지 프로그램 이행성과 (반기별 선박/팀 자체 수립)

      - 선박/팀의 환경/에너지 프로그램 이행계획 (매년 선박/팀 자체 수립)

      - 회사의 환경/에너지 프로그램 이행성과 (반기별 안전품질팀에서 발송)

      - 회사의 환경/에너지 프로그램 이행계획 (매년 안전품질팀에서 발송)

APP  1    환경영향평가 기준

  - 발생가능성 등급 평가 기준

| A | 관리방법 |  |  |  |  |  |  |  | 점수 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 예 | 일부 |  |  | 아니오 |
|  | 폐기물1) | 재활용/재사용 하고 있는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 발생량 관리 및 분리수거를 위한 관리절차가 있는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 무단투기/방치로 인한 사내·외 환경 민원/불만 사례는 없는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | 기타영향2) | 방지 시설 또는 기타 발생 방지 설비가 있는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 발생 방지 또는 발생시 관리 절차가 있는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 과거의 사건, 사고, 사내·외 환경 민원/불만 사례는 없는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | 비상사태3) | 사건/사고/비상 사태에 대한 방지 설비가 있는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 사건/사고/비상 사태에 관한 문서화된 절차가 있는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  |  | 과거의 사건, 사고로 인한 환경 민원/불만 사례는 없는가? |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
| B | 발생빈도 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 점수 |  |
|  | 정상 운영 상태4) |  |  |  |  | 비정상 운영 상태5) 혹은 사건/사고/비상 사태 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 발생빈도가 월 평균 2회 이하일 경우 |  |  |  |  | 년간 0회 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 발생빈도가 월 평균 3~10회인 경우 |  |  |  |  | 년간 1회 |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 매일 또는 연속적으로 발생할 경우 |  |  |  |  | 년간 2회 이상 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| C | 발생가능성 등급 기준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 관리방법(A) |  |  | 합산 점수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 발생빈도(B) |  |  | 발생빈도 점수 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 총 점수(C) |  |  | 관리방법(A) x 발생빈도(B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 등급 산출 |  | 총 점수 | 8이하 | 9~15 |  | 16~26 | 27~38 |  |  | 39이상 |  |  |
|  |  |  | 등급 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |

1) 폐기물 : 배출물질의 환경영향이 폐기물(WS)로 규정시

2) 기타영향 : 배출물질의 환경영향이 폐기물(WS) 이 아닌 경우

3) 비상사태 : 배출물질의 발생이 사건, 사고 및 비상사태로 인하여 발생되는 경우

4) 정상 운영 상태 : 설비, 기기 등이 의도된 기능을 나타내고 작업상태가 정상인 경우 (예 : 엔진 운전)

5) 비정상 운영 상태: 설비, 기기 등이 고장 등으로 인해 의도된 기능을 수행하지 못하는 경우 (예 : 엔진 고장)

  - 발생결과 등급 평가 기준

| A | 위험 정도(환경 유해성) |  |  |  |  |  | 점수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 환경에 미치는 영향이 전혀 없음 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 환경에 미치는 영향이 약간 있으나, 무시해도 될 정도임. |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 환경에 미치는 영향은 적으나 장기간 노출시 영향은 큼. |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 장·단기적으로 환경에 심각한 영향을 미침. |  |  |  |  |  | 4 |
| B | 발생량 |  |  |  |  |  | 점수 |
| B-1 | 배출 규제치(회사 관리목표치)가 설정되어 있는 경우1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 배출량이 극히 소량임 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 배출량이 규제치(회사 관리목표치)의 80% 미만 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 배출량이 규제치(회사 관리목표치)의 80% ~ 100% |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 배출량이 규제치(회사 관리목표치) 초과 |  |  |  |  |  | 4 |
| B-2 | 선박 배기가스 방출/선내 SLUDGE 발생의 경우 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1일 연료 소모량 20 M/T 미만 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1일 연료 소모량 20 M/T ~ 50 M/T미만 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 1일 연료 소모량 50 M/T ~ 100 M/T미만 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 1일 연료 소모량 100 M/T 이상 |  |  |  |  |  | 4 |
| B-3 | 폐기물 (단위 작업장에서 발생하는 폐기물의 총량, 고형에 가까운 폐기물에 한함) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 TON/년 미만 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 5 TON/년 이상, 10 TON/년 미만 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 10 TON/년 이상, 15 TON/년 미만 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 15 TON/년 이상 |  |  |  |  |  | 4 |
| B-4 | 그 외 (B-1~3 해당사항 제외) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1회 배출량이 소량이며, 월간 총 배출량 또한 소량임 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 1회 배출량이 소량이며, 월간 총 배출량은 그다지 많지 않음 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 1회 배출량이 소량이며, 월간 총 배출량은 많음 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 1회 배출량이 대량이며, 월간 총 배출량은 적음 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1회 배출량이 대량이며, 월간 총 배출량 또한 아주 많음 |  |  |  |  |  | 4 |
| C | 민원/법규 |  |  |  |  |  | 점수 |
|  | 사내·외 환경 민원발생과 전혀 무관하며 발생가능성도 없거나, 또는 환경 법규와 해당사항이 없음 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | 사내·외 환경 민원발생은 없으나 미래에 발생 가능하거나, 또는 국제·국내에 관련 환경법규가 있으나 직접적인 관련이 없음 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | 과거에 환경민원이 가끔 발생한 사례가 있거나, 또는 국제·국내의 관련 환경법규가 있고 직접적인 관련이 있음 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | 과거/현재에 환경민원이 자주 발생되(었)거나, 또는 국제·국내의 환경법규가 있고 과거 위반한 사례가 있음 |  |  |  |  |  | 4 |
| D | 발생결과 등급 기준 |  |  |  |  |  |  |
|  | 총 점수(D) |  | 위험성 정도(A) x 발생량(B) x 민원/법규(C) |  |  |  |  |
|  | 등급 산출 | 총 점수 | 3이하 | 4~8 | 9~17 | 18~31 | 32이상 |
|  |  | 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1) 배출 규제치(회사 관리목표치)가 설정되어 있는 경우

-. 배출량은 오염물질만의 양을 의미하고, 양의 계산은 총배출량 x 농도를 근거로 추정한다.

-. 빌지수는 배출규제가 15 PPM 미만이나 유수분리기를 통한 통상 배출농도가 12∼13 PPM정도이므로

규제치의 90%에 해당된다 (배점3점).

-. 비상사태(EMERGENCY SITUATION)로 구분된 환경측면의 경우 발생량이 회사 규제치 이상이므로

배점 4점으로 한다.

-. 상기 외 배출물질은 소량으로 배출량 배점을 1점으로 한다.

  - 심각도 등급 산출

    - 심각도 등급은 아래 표와 같이 발생가능성 등급과 발생결과 등급에 의해 결정된다.

| 구 분 |  | 발생가능성 등급 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 발샐결과 등급 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

    - 심각도 등급이 9이상인 환경측면은 중대한 환경측면으로 규명한다. 해당 환경 측면은 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202)에 기록하고 환경에 좋지 않은 영향을 피하거나 줄일 수 있는 관리대책 방안을 강구한다.

    - 심각도 등급별 조치 방법

| 심각도 등급 | 조치 방법 |
| --- | --- |
| 1~8 | 환경에 심각한 영향을 미치지 않는 환경측면으로 중대환 환경측면 등록부에 등록하여 관리할 필요는 없으며 해당 운영관리절차 또는 관행에 따라 관리한다. |
| 9~25 | 환경에 심각한 영향을 미치고 있는 환경측면으로 중대한 환경측면 등록부에 등록해야 하며 경감조치를 취하거나 우선적으로 회사의 환경계획에 포함하여 이행해야 한다. |

APP  2    환경계획 수립 FLOW CHART

| 각 선박/팀 |  | 안전품질팀 |
| --- | --- | --- |
| 환경영향평가 환경계획 수립 | 평가대상 선정 환경측면 파악 환경영향 파악 환경영향평가서(CODE 501-201) 작성 및 송부 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202) 작성 및 송부 환경목표 설정 환경프로그램 설정 각 선박/팀의 환경계획 수립 (CODE 501-301) | 환경영향평가서 (ESQS - E1), 중대한 환경측면 등록부 (ESQS - E2) 등록/유지 환경 오염사고 발생시, 환경관련 신규설비 장착시, 환경방침 변경시 등 (PE-501, CH.2.3 항 참조) PE-501, CH.2.2항에 의거, 회사의 환경영향평가 자료 (ESQS – E1, ESQS – E2) 전면 검토 환경 법규 및 제반 요건 이해관계자 요구사항 회사 지시사항 회사의 환경계획 수립 예 아니오 심의 및 승인 (환경안전위원회) |
| 각 선박/팀 |  | 안전품질팀 |
| 검토 및 승인 (환경안전위원회) | 반기별 환경 이행실적 분석 및 통보 및 통보 이행 | 각 팀/선박별 환경 이행실적 집계 회사의 환경 이행실적 분석 |

CHAPTER  2    환경영향평가

  - 목적

회사의 활동, 제품 및 서비스와 관련하여 환경에 중대한 영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 중대한 환경측면을 규명하고 환경영향의 심각성 정도를 평가하는 것을 목표로 한다. 중대한 환경측면은 회사의 다양한 계층 및 팀들과 의사소통 되어야 한다.

  - 환경영향평가 검토

    - 선장 및 각 팀장은 아래 검토 시기에 의거하여 회사의 환경영향평가 자료(ESQS - E1 ‘환경영향평가 등록부’, E2 ‘중대한 환경측면 등록부’)를 전면 검토한다.

      - 검토 시기 : 매년 12월 초

        - 선박 : 선장검토시, ‘CODE 101-601, 8항 환경영향평가’ 참고

      - 검토 대상 : 회사의 환경영향평가 자료(ESQS - E1, E2) 검토

    - 개정이 필요하다고 판단될 경우(환경의 변화가 있을 경우) 환경영향평가를 시행하고 그 결과를 안전품질팀장에게 통보해야 한다. 단, 회사의 환경영향평가자료 검토결과 환경의 변화가 없다고 판단될 경우 평가를 실시하지 않을 수 있으나 그 사실을 안전품질팀장에게 통보해야 한다.

    - 환경영향평가는 환경영향평가서(CODE 501-201) 및 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202) 양식에 의거 작성해야 한다.

  - 환경영향평가 시행

    - 선장 및 각 팀장은 다음 사항 발생시 환경영향평가를 실시하여 안전품질팀장에게 통보해야 한다. 단, 회사의 환경영향평가 자료(ESQS - E1 ‘환경영향평가 등록부’, E2 ‘중대한 환경측면 등록부’)에 관련 내용이 이미 반영되어 있거나 환경에 변화가 없다고 판단될 경우 평가를 실시하지 않을 수 있다.

      - 환경 오염사고 발생시

      - 환경 관련 신규설비 장착시

      - 고객, 기국, 항만국, 선급, 기타 해사 관련단체 등 이해관계자의 환경관련 불만 제기시

      - 국내외 환경 관련법규의 규제치 신설 또는 변경시

      - 환경방침 변경시

      - 시설투자/선박 개조/중고선 도입시

    - 환경영향평가는 환경영향평가서(CODE 501-201) 및 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202) 양식에 의거 작성해야 한다.

  - 환경영향평가 방법

    - 환경측면(요인) 파악

* 환경측면 : 환경에 영향을 미치는 원인을 제공하는 회사의 활동 및 서비스의 해당 요소

      - 평가자는 평가대상 업무활동에 대해 전과정 관점을 고려, 환경에 영향을 미칠 수 있는 환경측면을 파악하고 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 환경측면 파악시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

        - 과거, 현재 및 계획된 미래의 실재적, 잠재적 영향요소

        - 해당 환경측면의 운영조건 (정상/비정상 운영상태 혹은 비상사태)

        - 해당 환경측면의 관리구분 (직접/간접)

        - 해당 환경측면의 긍정적, 부정적 영향

    - 환경영향 파악

* 환경영향 : 회사의 활동, 제품 및 서비스가 전체적 또는 부분적으로 환경에 미치는 변화로 환경에 좋은 영향을 미치거나 또는 나쁜 영향을 미칠 수 있는 환경 변화 (대기 오염, 수질 오염 (해양 오염), 폐기물 발생, 토양 오염, 소음 발생, 진동 발생, 악취 발생, 등)

      - 평가자는 환경측면에 의한 환경영향을 파악하여 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 환경영향 분야는 다음과 같다.

        - 대기(AR), 수질(WT), 폐기물(WS), 토양(SL), 소음(NS), 진동(VR), 악취(SM)

        - 기타(ET) : 생태계를 포함한 환경의 특정부분에 미치는 영향 등

    - 심각도 등급 산출

      - 발생가능성 평가

        - 환경영향평가 기준(동 절차 APP.1 참조)의 발생가능성 평가 등급 기준에 따라 각각의 환경측면에 대해 ‘관리방법’ 및 ‘발생빈도’에 대한 점수를 산출한 후 ‘발생가능성’ 등급을 산출한다.

        - 산출된 관리방법, 발생빈도의 점수 그리고 발생가능성 등급을 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 발생결과 평가

        - 환경영향평가 기준(동 절차 APP.1 참조)의 발생결과 평가 등급 기준에 따라 각각의 환경측면에 대해 ‘위험 정도’, ‘발생량’ 및 ‘민원/법규’에 대한 점수를 산출한 후 ‘발생결과’ 등급을 산출한다.

        - 산출된 위험 정도, 발생량 및 민원/법규의 점수 그리고 발생결과 등급을 환경영향평가서(CODE 501-201)의 해당 란에 기록한다.

      - 심각도 등급

        - 심각도 등급은 아래 표와 같이 발생가능성 등급과 발생결과 등급에 의해 결정된다.

| 구 분 |  | 발생가능성 등급 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 발샐결과 등급 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

        - 심각도 등급이 9이상인 환경측면은 중대한 환경측면으로 규명한다. 해당 환경 측면은 중대한 환경측면 목록(CODE 501-202)에 기록하고 환경에 좋지 않은 영향을 피하거나 줄일 수 있는 관리대책 방안을 강구한다.

        - 심각도 등급별 조치 방법

| 심각도 등급 | 조치 방법 |
| --- | --- |
| 1~8 | 환경에 심각한 영향을 미치지 않는 환경측면으로 중대한 환경측면 등록부에 등록하여 관리할 필요는 없으며 해당 운영관리절차 또는 관행에 따라 관리한다. |
| 9~25 | 환경에 심각한 영향을 미치고 있는 환경측면으로 중대한 환경측면 등록부에 등록해야 하며 경감조치를 취하거나 우선적으로 회사의 환경계획에 포함하여 이행해야 한다. |

    - 환경영향평가서 작성요령

| 항목 | 기재내용 |
| --- | --- |
| 구분 | 활동/공정의 대분류 |
| 활동/공정 | 활동/공정의 중분류, 주요 활동/공정명 기재 |
| 세부 활동/공정 | 활동/공정의 소분류, 주요 활동/공정명 기재 |
| 환경영향 발생요인 | 활동/공정별 환경에 영향을 미치는 발생요인, 배출물질을 기재 |
| 발생량/빈도/농도 | 환경영향 발생요인으로 인한 발생량/빈도/배출농도를 기재 -. 발생량/배출농도를 파악할 수 없을 경우에는 발생빈도를 기재 -. 발생량, 농도 또는 발생빈도를 알 수 없을 경우 ‘‘-’’ 표시 |
| 운영조건 | 환경영향 발생요인의 운영조건을 기재 (정상 운영조건, 비정상 운영조건 또는 비상사태 약호 기재) |
| 관리구분 | 환경영향 발생요인의 관리방법을 기재 (직접관리 또는 간접관리 약호 기재) |
| 환경영향 | 환경영향 발생요인으로 인한 환경영향의 약호 기재 |
| 관리현황 | 환경측면에 대한 관리현황을 기재 (대표적인 관리 POINT 만 기록) |
| 환경영향평가결과(발생가능성, 발생결과 및 심각도 등급) | 환경영향평가 기준(APP.1)에 따라 평가결과 점수 기재 |

  - 환경영향평가 등록부(ESQS - E1) 및 중대한 환경측면 등록부(ESQS - E2)

    - 안전품질팀장은 선박 및 각 팀에서 작성한 환경영향평가 결과(환경영향평가서, 중대한 환경측면 목록)의 적합성을 최종적으로 검토하여 환경영향평가 등록부(ESQS - E1) 및 중대한 환경측면 등록부(ESQS - E2)에 등록 여부를 결정한다.

      - 환경영향평가 결과 검토시, 다음사항을 고려하여야 한다.

        - 평가 대상에 대한 환경측면(요인) 및 환경영향 누락여부

        - 평가기준에 따른 등급적용의 적절성

        - 법규, 환경방침, 이해관계자의 니즈 및 기대등의 누락여부

    - 환경영향평가 결과가 다음에 해당되는 환경측면인 경우 중대한 환경측면 등록부(ESQS - E2)에 등록하고 회사의 환경계획에 포함할 수 있도록 고려되어야 한다.

      - 환경영향평가 등급(심각도 등급)이 9이상인 환경측면

      - 환경영향평가 등급(심각도 등급)이 8이하지만 특별히 관리하고자 하는 환경측면

      - 환경방침과 관련된 환경측면

      - 이해관계자에 의해 제기된 환경민원 및 법규 요구사항으로 개선해야 할 환경측면

    - 단, 다음의 환경측면에 대해서는 회사의 환경계획 수립에 포함하지 않을 수 있으며 이러한 경우 관리대책 란에 그 사유를 명시해야 한다.

      - 해당 환경영향을 개선할 수 있는 환경기법, 기술 등의 방법이 없을 경우

      - 개선 가능하나 투자비용이 책정되지 않거나 없을 경우

      - 개선 가능하나 개선 비용 등의 사유로 연기해야 할 경우 등

유류 및 폐기물 관리

(OIL & WASTE MANAGEMENT)

CHAPTER  F1   목차(CONTENTS)

F1     목차

F2     개정이력

- 일반사항

  - 목적

  - 책임과 권한

  - 정의

- 유류 관리

  - 유류의 청구 및 수급

  - 수급안전대책

  - 선박에너지효율관리

- 폐기물관리

  - 기름폐기물 관리

  - 분뇨 등 관리

  - 쓰레기관리

  - 폐기물관리 현황 및 기법

  - 위험물질 폐기물의 관리

  - 특별민감해역(PSSA)에서의 폐기물 관리

  - 선내 세제 관리

  - SCRUBBER WASHWATER RESIDUE 관리

- PRE-TRANSFER BUNKERING CHECK LIST

- 업무분장표

- 기름수급전 준비사항

- 폐기물 배출규제

- 폐기물 관리기법

- SHIP INFORMATION FORM

- MSDS REQUIREMENT FOR FUEL OIL

- BUNKER SAMPLE COLLECTION (Singapore Standard)

- SAMPLING PROCEDURES (Singapore Standard)

- MASS FLOW METER DELIVERY PROCEDURE FOR BUNKERING

- Worldwide Particularly Sensitive Sea Areas(IMO)

- List of Particularly Sensitive Sea Areas with associated protective measures

CHAPTER  F2   개정이력(REVISION STATUS)

| REV .NO | DATE | CHAPTER | REVISION STATUS | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.01.01 | ALL | - 제정 |  |
|  | 14.04.16 | CH.1, CH.3, APP.4 | - MARPOL 73/78 부속서 5장 규정에 일치하도록 폐기물 배출규제 수정 | DCN14004 |
|  | 15.05.19 | CH.2 | - NOTE OF PROTEST 작성 기준 수정 | DCN15013 |
|  | 15.07.15 | CH.2 | - DRUM/PAIL 고박시 WIRE ROPE 사용하도록 개정 | DCN15018 |
|  | 15.08.06 | CH.2,APP.3, APP.5 | - 명칭변경 (안전관리팀 각선단관리팀) | DCN15020 |
|  | 15.08.26 | CH.2 | - 윤활유 NOTE OF PROTEST 작성기준 추가 | DCN15021 |
|  | 15.11.30 | CH.3,APP.4 | - SEWAGE 처리 기준 개정 및 용어 수정 | DCN15027 |
|  | 15.12.16 | CH.2 CH.3,APP.4 | - 연료유 수급시의 혼유 지침 추가 - SEWAGE 처리기준 재개정 | DCN15028 |
|  | 16.08.17 | CH.2 | - 국문,영문 내용 일치화 | DCN16016 |
|  | 16.11.02 | F1, CH.2, CH.3, APP.10 | - 싱가폴 MFM BUNKERING 절차 추가 - SEWAGE TREATMENT PLANT 관리 절차 추가 | DCN16021 |
|  | 17.04.13 | CH.3 | - 특별민감해역 추가 (Jomard Entrance, Papua New Guinea) | DCN17005 |
|  | 17.05.23 | CH.2 | - 싱가폴 MFM 사용에 따른 Note of protest 작성 절차 추가 | DCN17008 |
|  | 17.06.28 | APP.2, APP.3 | - DECK ROVER 업무 담당자 변경 (3/E 갑판부원) - 미국항 BUNKERING전 훈련시행 규정 명확화 | DCN17010 |
|  | 18.02.28 | CH.1, CH.3, APP.4 | - MARPOL 73/78 부속서 5장 개정 내용 반영 | DCN18003 |
|  | 18.05.11 | CH.3 | - 기관구역 세제사용 절차 개정 - PANIT 및 CHEMICAL 관리 절차 개정 - 폐유/폐기물 양륙증서 송부절차 추가 | DCN18007 |
|  | 18.05.29 | CH.2 | - 이종유 동시수급 금지 절차 추가 | DCN18008 |

| REV .NO | DATE | CHAPTER | REVISION STATUS | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18.06.29 | CH.3 APP.3 | - 캘리포니아 SEWAGE 배출규정 OPERATION GUIDANCE (PE-MC-503- 013)로 이관 - SEWAGE 배출 규정 보완 - 기름이송절차 선내 게시규정 추가 | DCN18010 |
|  | 18.07.13 | CH.3 | - 특별민감해역 추가 (TUBBATAHA REFFS, THE SULU SEA) | DCN18012 |
|  | 18.11.16 | APP.4 | - 쓰레기 배출규제표 보완 | DCN18017 |
|  | 19.03.25 | Ch.2 Ch.3 | - 윤활유를 DRUM/PAIL로 수급시 지침 보완 - 폐기물 관리현황표 보고방법 개정 | DCN19003 |
|  | 19.05.29 | Ch.1 Ch.2 App.1 | - 운항주가 연료유 보급업체 선박안내시 Bunker sampling 관련 인정기준 안내 - Sample 채취 위치 : 본선 및 바지 Manifold(단, Barge로 계약시 Barge 추가 실시) - Surveyor에 의한 Barge sampling 현장관리 및 Monitoring 절차추가 - 샘플링 위치 기입항목 추가 | DCN19007 |
|  | 19.10.08 | Ch.3 | - SEWAGE 배출관련 기록요건 정리 | DCN19013 |
|  | 19.12.20 | Ch.2 | - 2020 Global Sulphur cap 대비 절차 보완 (연료유 황함유량 기준/ FONAR 보고 등) | DCN19016 |
|  | 20.04.17 | Ch.3 | - 선내 BILGE관련 VALVE의 관리지침 추가 | DCN20004 |
|  | 20.09.04 | Ch.3 | - SCRUBBER WASH WATER RESIDUE 관리 지침 추가 | DCN20009 |
|  | 20.10.05 | Ch.2 | - Bunkering 완료후 업무 추가 | DCN20010 |
|  | 20.12.11 | Ch.2 | - 연료유공급서에 포함되어야 할 정보 최신화 | DCN20013 |
|  | 21.03.26 | App.4 | - 기관구역 빌지 배출요건 문구 보완 (북극해역을 제외한 특별해역 외 항목에서 ‘특벽해역 내에 있지 않을 것’ 문구 삭제) | DCN21003 |
|  | 22.08.19 | Ch.2 | - 연료유 SAMPLE 분석 의뢰 결과에 따른 DEBUNKERING 시행 관련 절차 삽입 | DCN22007 |

PE-502/2022.08.19/DCN22007

| REV .NO | DATE | CHAPTER | REVISION STATUS | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 23.05.31 | Ch.2 | - 선박 에너지효율 관리절차 보완 | DCN23004 |
|  | 23.11.24 | Ch.3 | - 특별민감해역 명칭 수정 및 추가 (North-western Mediterranean sea) | DCN23008 |
|  | 23.12.28 | Ch.1 | - De-bunkering 용어 정의 삽입 | DCN23009 |
|  | 24.02.07 | Ch.3 | - Placard 게시 장소 추가 (PLACES SPECIFIED BY IGPP) | DCN24001 |
|  | 24.03.08 | Ch.3 | - 기름 폐기물 관리 안전지침 추가 | DCN24002 |
|  | 24.05.13 | Ch.2 | - 연료유 첨가제 투입 절차 추가 | DCN24004 |

PE-502/2024.05.13/DCN24004

CHAPTER  1    일반사항

  - 목적

      - 유류의 수급, 이송, 저장 및 사용에 대한 적절한 관리 방안을 제공함으로써 선박에서 환경오염을 사전에 방지하고 유류의 효율적 사용을 도모하는 데 그 목적이 있다.

      - MARPOL 73/78 AMMENDMENT의 ANNEX I, IV, V에서 정한 폐기물에 대한 관리를 목적으로 한다.

  - 책임과 권한

    - 선장

      - 선장은 선박의 총괄 지휘자로서 선박에서 사용하는 모든 유류의 관리에 대한 책임이 있다.

      - 선장은 오염방지를 위한 전 승무원의 직무 및 절차에 따른 업무 이행 여부에 대해 검증해야 하며 승무원의 교육, 훈련, 발생된 오염사고의 선상 방제 활동에 대해 전적인 책임과 권한이 있다.

    - 기관장

      - 환경오염방지관리인으로서의 책임과 권한이 있다.

      - 선장을 보좌하여 선내 유류관리에 대한 제반업무를 총괄한다.

      - 유류 청구 및 수급에 대한 지휘권이 있다.

      - 에너지의 효율적 관리 및 지속적 유류절감방안을 수립·시행한다.

    - 운항주

      - 운항일정 및 운항선속을 해당 선박에 통보하여 청구량을 접수한다.

      - 경제적인  운항속력을 감안한 (선박, 항로, 계절별) 적정 수급량을 산정한다.

      - 보급지역, 보급시기를 감안 후 가장 유리한 보급업체를 선정하여 발주하고 해당 선박에 통보한다. 이때, LOCAL 규정이나 계약서에 근거한 SAMPING위치(본선OR 공급선), 방제 준비사항 등 특이사항을 포함하여 해당 선박에 안내한다.

      - 정기적인 샘플 분석을 실시하여 해당 선박 및 관련팀에 통보하고 부적합 보급업체에 대해서는 통제한다.

      - 선박별 보급량을 집계, 분석한다.

      - 연료유 사용 현황의 분석, 통계, 보고 및 개선책을 강구한다.

      - 에너지의 효율적 사용을 위한 연구 및 적용 방안을 수립한다.

    - 선단관리팀장

      - 에너지의 효율적 사용을 위한 시설투자 관련 업무를 집행한다.

      - 기기 운용 실태 및 문제점에 대한 현장 진단을 시행한다.

      - 선박별, 사용기기별 적정 유종을 선정한다.

    - 운항주/선단관리팀장

      - 샘플분석 결과에 대한 검토 및 조치방안을 수립한다.

  - 정의

    - 유류
유류라 함은 선박 주, 보조기관의 운전을 위한 인화성 액체(연료유)와 윤활유(유압유, 그리스포함) 및 잡유(석유, 경유등)를 말한다.

    - 유해액체물질
유해액체물질이라 함은 기름외의 액체물질중 해양환경의 보전을 저해하는 물질(그 혼합물 포함)로서 MARPOL 73/78 부속서 Ⅱ장 부록Ⅱ에  규정한 물질 또는 MARPOL 73/78 부속서Ⅱ장 제 3규칙에 따라 잠정적으로 A,B,C 또는 D류로 분류된 액체물질을 말한다.

    - 폐유 및 선저폐수

      - 폐유(WASTE OIL)
폐유라 함은 선박에서 그 상태로는 사용할 수  없게 된 기름과 해양유출로 인하여 사용할 수 없게 된 기름을 말하며 SLUDGE, 유성잔유물 및 폐기유로 구분된다.

        - SLUDGE
SLUDGE라 함은 연료유 및 윤활유를 청정할 때 발생하는 기름찌꺼기(OIL        RESIDUE)로서 연료유 또는 윤활유로 재사용할 수 없는 것을 말한다.

        - 유성잔유물(OILY RESIDUE)
사용한 기름(L.O 교환유등), 기관구역의 누설된 기름, 기름DRAIN 및 OILY

BILGE WATER SEPARATOR에서 분리되어 OILY BILGE TANK(엄밀한 의미로 OIL RESIDUE TANK)에  저장된 기름찌꺼기(OILY RESIDUE)로서 연료유 또는 윤활유로 재사용할 수 없는 것을 말한다.

        - 폐기유
이물질이 혼입되거나 포함된 성분이 기기에 맞지않아 선박에서 사용할 수 없게된 연료유,  윤활유 또는 잡유를 말한다.

      - 선저폐수(OILY BILGE WATER)
선저폐수라 함은 선박의 밑바닥에 괸 유성혼합물을 말하고, 유성빌지라고도하며 연료유, 누설유, 유압유, 윤활유와 해수, 청수, 냉각수의 혼합물이다. 유성빌지(선저폐수)는 기관실 세면기 배수시의 합성세제 뿐만 아니라  냉각수 처리제나 보일러수의 첨가제와 같은 세정액을 포함한다. 통상 BILGE HOLDING TANK에 저장된다.

      - 기름걸레(OILY RAGS)
MARPOL 73/78 부속서 Ⅰ장에 규정한 기름을 함유한 걸레를 말한다.

    - 유해물질

      - 유해물질(HARMFUL SUBSTANCES)
유해물질이라 함은 해양에 배출되는 경우 인간의 건강과 생물자원 및 해양생물에 위해를 가하거나 해양의 쾌적성을 손상시키는 물질 또는 해양의 쾌적한 이용을 저해할 우려가 있는 물질이다.  MARPOL 73/78 부속서 Ⅲ장에는 포장된 상태로 운송되는 유해물질(HARMFUL SUBSTANCES CARRIED BY SEA IN PACKAGED FORM)이라 정의되고 IMDG CODE에서는 해양오염물질(MARINE POLLUTANT)로 정의하고 있다.

      - 오염걸레(CONTAMINATED RAGS)
오염걸레란 유해물질을 함유한 걸레를 말한다.

    - 폐기물

      - “폐기물”이라 함은 이 협약의 타 부속서에 정의되어 있거나 열거된 물질을 제외하고 선박의 통상의 운항 중에 발생하고 연속적으로 또는 주기적으로 처분되는 모든 종류의 음식쓰레기, 생활 쓰레기, 운항 상 쓰레기, 모든 플라스틱, 화물 잔류물, 식용유, 어구 및 동물 사체를 말한다. 폐기물은 항해 중에 이루어지는 어업활동, 또는 양식 설비에 설치하기 위한 갑각류를 포함하여 어류의 이송 그리고 갑각류를 포함하여 수확한 어류의 처리를 위해 이러한 시설에서 육상으로 이송을 포함하는 양식 활동에 따라 발생하는 신선한 어류 및 그 일부는 포함하지 않는다.

      - “음식쓰레기”라 함은 상한 또는 상하지 아니한 음식물을 말하며, 과일, 야채, 유제품, 가금육, 육류제품과 선내에서 발생된 음식찌꺼기를 포함한다.

      - “생활 쓰레기”라 함은 타 부속서의 적용을 받지 아니하는 선박의 거주구역에서 발생된 모든 종류의 폐기물을 말한다. 생활 쓰레기는 중수를 포함하지 아니한다.

      - “운항상 쓰레기”라 함은 화물의 적재 및 취급을 위해 사용되거나, 통상 선박의 운항 또는 정비로 인하여 선내에 수집되는 다른 부속서에 의하여 규제 받지 아니하는 모든 고체 쓰레기(현탄액을 포함)를 말한다. 운항상 쓰레기는 또한 화물창 및 외부 세정수에 포함되는 세정제 및 첨가물을 포함한다. 운항상 쓰레기는 기구에 의해 개발된 지침서를 고려하여 선박의 운항에 필수적인 중수, 빌지 수 또는 기타 유사한 배출물은 포함하지 않는다.

      - “플라스틱”이라 함은 필수성분으로 하나 이상의 분자질량 고중합체를 함유하고 중합체의 제조 중 또는 열 및/또는 압력을 가하여 완제품으로 제작 중에 형태가 생성된 고체 물질을 말한다. 플라스틱 제품은 딱딱하고 부서지기 쉬운 것에서부터 부드럽고 탄력 있는 성질의 물적 특성을 갖는다. 동 부속서의 적용상, “모든 플라스틱”이라 함은 합성 로우프, 합성 어망, 플라스틱 폐기물 봉투 및 플라스틱 제품으로부터 발생된 소각 재를 포함하여, 어떠한 형태의 플라스틱을 구성하거나 포함하는 모든 폐기물을 말한다.

      - “화물 잔류물”이라 함은 이 협약의 타 부속서에 의해 적용 받지 않은 어떠한 화물의 잔존물로서 젖어 있거나 건조한 상태 또는 세정 수에 혼입되어 있는 선적 또는 하역시의 초과 물이나 유출물을 포함하여 선적 또는 하역 후 갑판이나 화물창에 남아있는 것을 말하며, 청소 후 갑판 상에 남아있는 화물 먼지나 선박의 외판 상에 있는 먼지는 포함하지 아니한다.

      - “식용유”라 함은 음식의 조리 또는 준비에 사용되는 모든 종류의 식용 기름 또는 동물성 지방을 말하며, 이러한 기름을 사용하여 조리한 음식 자체는 포함하지 아니한다.

      - “어구”라 함은 살아있는 해양 또는 담수 생물체를 포획, 연속적인 포획 또는 수확을 목적으로 수중 또는 수면 또는 해저에 설치될 수 있는 모든 물리적 장비 또는 그 장비의 일부분 또는 이들 장비의 결합물을 말한다.

      - “동물 사체”라 함은 화물로서 선박에 선적되어 항해 중에 죽거나 안락사 된 어떠한 동물의 시체를 말한다.

      - “소각 재”라 함은 폐기물의 소각을 위하여 사용되는 선내 소각기로부터 발생된 재 및 탄재를 말한다.

      - “전자 폐기물”이라 함은 선박에서의 일반적인 운항 또는 거주구역에서 사용되어지는 인체 및 환경에 잠재적으로 유해한 물질이 존재하는 폐기 시 장비의 일부인 부품, 조립품을 포함한 전기/전자 장비를 말한다.

    - 분뇨(SEWAGE)

      - 모든 형태의 화장실, 소변소 및 변소의 배수구로부터 배출되는 배수 및 기타 물질

      - 약국, 병실 등과 같은 구역에 있는 세면기, 세탁대야 및 배수구로부터 배출되는 배수

      - 살아있는 동물 구역으로부터 배수, 또는

      - 상기 배수와 혼합된 기타의 폐수

    - 중수(GREY WATER)

      - 중수(GREY WATER)라 함은 개숫물, 샤워, 세탁기, 목욕탕 및 세면기에서 배수되는 물을 말하며, MARPOL Annex IV의 1.3항에 정의된 화장실, 소변기, 병원, 동물우리에서 나오는 오수는 포함되지 않으며 또한 화물 공간으로부터의 오수도 포함되지 않는다.

      - 개숫물(DISH WATER)이하 함은 그릇 및 취사도구를 수동 또는 자동으로 씻을때 나오는 잔유물은 개숫물(DISH WATER)라 한다.

    - 유류, 폐기물 등 취급

      - 유류수급작업(BUNKERING)
유류수급작업(BUNKERING)이라 함은 연료유와 윤활유의 수급작업을 말한다.

      - 유류양륙작업(DEBUNKERING)
유류양륙작업(DEBUNKERING)이라 함은 연료유와 윤활유의 양륙작업을 말한다.

      - 처리(PROCESS)
폐기물을 저장 또는 처분하기 전 단계로 선상에서 행하는 소각, 분쇄, 마쇄, 압축 등의 과정을 말한다.

      - 처분(DISPOSAL)
폐기물의 배출과 인도를 포함한다.

      - 배출(DISCHARGE TO SEA)
배출이라 함은 원인여하를 막론하고 유해물질 또는 그 물질을 포함하는 유출액과 관련하여 선박으로부터 해상에의 모든 유출을 말하며, 유실, 폐기, 누출, 누설, 배수, 투기, 방출 또는 공출을 포함한다. 그러나, 다음 경우는 배출에 포함되지 않는다.

        - 72년 LONDON에서 채택된 폐기물 및 기타물질의 투기에 의한 해양오염의 방지에 관한 협약"에서 규정하고 있는 투기, 또는

        - 오염의 경감, 방지 또는 제거를 위한 합법적 연구를 위한 배출

      - 인도(TRANSFER TO LAND)
폐기물을 육상수용시설로의 이송을 말한다.

      - 이송(TRANSFER ON BOARD)
연료유 등의 선내 이동을 말한다.

CHAPTER  2    유류 관리

  - 유류의 청구 및 수급

    - 청구

      - 선장은 수급예정항구 입항 10일전까지 통신절차(PO-103)에 따라 해당 선주사/ 용선주에 연료유를 청구한다.

      - 연료유는 선박의 BUILDING SPECIFICATION의 한도내에서 주기 및 보기에 적합한 유종을 청구한다.

      - 연료유 청구시에는 통보된 운항일정에 따라 청구량을 결정하고, SEA MARGIN 및 DEAD OIL은 별도로 명기하여 정확한 보급량 사정이 되도록 한다.

        - 선장은 다음 사항을 고려하여 연료유 청구량을 조정할 수 있으며 해당 선주사/용선주와 협의하여 최저가 연료유 구입에 노력한다.

          - 주요 지역별 연료유 가격동향

          - 본선 STABILITY 확보

          - 기항항구의 화물량 증가 또는 항만사정에 의한 흘수 제한

        - SEA MARGIN은 급유항부터 차기 급유예정항까지 항해일수를 기준으로 25일 이하 항해시는 예정 소모량의 20%, 25일 초과 항해시는 5일분 이상을 보유함을 원칙으로 하되 (F.O 기준), 최근 선속 실적을 반영한 총 항해일수, 기상상태 및 계절적 요인 등을 감안하여 선장의 책임하에 최종 결정한다.

        - BUNKER TANK별 수급한도는 원칙적으로 TANK 용량의85%이하로 제한한다.

단, 연료유 최저가 항구에서 최대량을 수급시 등 특별한 사유로 85%를 초과하여 수급해야 할 경우에는 청구서 비고란에 수급예상 %를 기재하고 선단관리팀장은 연료유 사정시 승인여부 결과를 청구서상에 표기한다.

      - T/C OUT된 선박은 용선 계약서에 의거한 연료유의 성상(현 사용중인 연료유 성상)을 명확히 통보하여 적합한 연료유가 수급될 수 있도록 해야 한다.

      - 연료유 수급항 입항전까지 현 잔량, 도착 예상잔량 및 당초 청구량의 적정여부를 계속 확인해야 한다.

    - 수급

이종의 연료유(ex.HFO/LSFO) 또는 이종의 윤활유 (ex.SYS OIL/CYL OIL)는 동시에 수급 하지 않도록 한다.

      - 연료유

        - 연료유 수급량이 결정되면 수급 책임사관(2기사)은 수급 계획을 수립하여야 하며, 기관장은 이를 승인한다. (CH. 2.2 참조)

        - 연료유 수급계획 수립 시 기존의 연료유와 신유는 혼유되지 않도록 하여야 하며, 불가피하게 혼유해야하는 경우는 MIX RATIO가 20%를 넘지 않아야 한다.

        - 혼유계획 수립시 해당 선단관리팀과 사전 협의 하여야 한다.

        - 기관장은 연료유 수급전 공급측 책임자로부터 연료유 공급서(BUNKER DELIVERY NOTE)를 요청하여 청구된 사양과 일치 여부 및 황 함유량을 확인해야 한다

        - 연료유는 황 함유량이 0.5% m/m 를 초과하지 않아야 하며 기타 지역별 배출 통제 지역(북해, 발틱해, 유럽, 북아메리카 해역, 미국 캐리비안 해역 등)을 기항하는 선박은 지역별 해당 요건에 따라 황 함유량을 초과하지 않아야 한다.

(SCRUBBER 운전 선박은 제외)

        - 연료유 수급전, 첨가제 투입이 필요한 연료유의 경우 첨가제 SPEC에 맞게 연료유 탱크에 첨가제를 투입해야한다

        - 규정에 적합한 연료유 수급 불가시, 최선에 노력에도 불구하고 확보할 수 없었다는 증거와 FONAR(CODE<502-207>)를 작성하여 선단관리팀장에 즉시 송부 한다. FONAR 는 규정에 적합한 연료유 수급이 불가하다는 최종 확인이 된 가장 빠른 시점에 송부해야 한다.

        - 화재 가능성 및 SOLAS CH. II-2 Reg. 15에 의거 인화점이 60˚C 미만으로 판명되면 수급을 거부하고 즉시 해당 선주사/용선주에 연락한 후 후속조치를 기다린다.

        - 연료유 비용은 BARGE SOUNDING으로 계측된 실제량에 의해 지불되므로 수급 전/후 BARGE SOUNDING 및 온도를 확인하여 실제 수급량을 계산해야 한다

        - BARGE 도착, PUMPING 시작과 끝 및 이선 시각 등을 RECEIPT 상에 정확히 기재해야 한다.

        - 실제 수급량과 공급자가 주장하는 양에 차이가 발생할 경우 서명전에 대리점 경유하여 SURVEYOR의 수검을 행하는 것이 최선이나, 시간적 여유가 없거나 수배 불가한 지역에서는 NOTE OF PROTEST를 작성하여 해당 선주사/ 용선주에 통보해야 한다.

      - 윤활유

        - 산적상태(BULK) 수급시

          - SYSTEM OIL 과 CYL. OIL의 MANIFOLD를 확인하여 다른 탱크에 윤활유가 섞이지 않도록 해야 한다.

          - SYSTEM OIL과 CYL. OIL을 동시에 수급할 경우는 공급자측 책임자와 협의하여 수급순서를 정한다.

          - 연료유 수급시 조치내역을 참조한다.

        - DRUM/PAIL으로 수급시

          - 출항전까지 모든 DRUM/PAIL를 와이어 로프로 고박시켜야 한다.

          - 모든 DRUM/PAIL을 가능한 한 OIL CONTAINMENT 구역내 PALLET 위에 보관하고 와이어 로프로 고박해야 한다.

          - DRUM 상부 및 하부의 잠재적 수분 유입을 방지하기 위하여 COVER로 보호되어야 한다.

        - 실제 수급량과 공급자가 주장하는 양에 차이가 발생할 경우 서명전에 대리점 경유하여 SURVEYOR의 수검을 행하는 것이 최선이나, 시간적 여유가 없거나 수배 불가한 지역에서는 NOTE OF PROTEST를 작성하여 해당 선주사/ 용선주에 통보해야 한다.

      - 연료유 수급후 기관장은 연료유공급서(BDN)를 공급측 책임자로부터 수령하여 다음 사항을 확인하고 선내에 보관해야 한다.

        - 연료유공급서에 포함되어야 할 정보

          - 수급선의 선명 및 IMO NO.

          - 수급 항구명

          - 수급일

          - 연료유 공급자의 이름, 주소 및 전화번호

          - 연료유 제품명

          - 수급량(M/T)

          - 15℃에서의 비중(㎏/㎥)

          - 황 함유량(% m/m)

          - 공급된 연료유가 MARPOL 부속서 VI의 18규칙에 적합하고 제공된 연료유의 황 함유량이 아래 제한 값을 초과하지 않음을 증명하는 연료유 공급자의 대표가 서명하고 증명하는 진술서

- MARPOL 부속서 VI의 14.1규칙의 제한 값; - MARPOL 부속서 VI의 14.4 규칙의 제한값; 또는 - 구매자가 지정한 제한 값 (% m/m), 연료유 구매자의 아래 통보를 근거로 연료유 공급자의 대표가 작성; - MARPOL 부속서 VI의 4규칙에 따른 동등물과 조합하여 연료를 사용; 또는 - MARPOL 부속서 VI의 3규칙(2)에 따라 황산화물 배출 감소와 통제 기술 개발을 위한 시운전을 수행하는 선박에 적용되는 면제

연료유 공급자 대표에 의해 해당되는 네모 빈칸에 X표로 표기되어 있음을 확인하고, 만약 없을 시 BDN을 재 요청 또는 MAROL 부속서VI / 부록5를 출력하여 공급자에게 작성 및 서명을 요청해야 한다.

        - 연료유공급서의 보유 기간

          - 연료유공급서는 연료유가 선박에 공급된 후 3년 동안 보관해야 한다.

          - 보관 기간 동안 검사를 위해 신속하게 활용할 수 있는 선박의 장소에 보관해야 한다.

      - MASS FLOW METER(MFM) BUNKERING AT SINGAPORE

        - 규정

2017년 1월 1일부 싱가폴항에서는 MFO(MARINE FUEL OIL) BUNKERING시 MASS FLOW METER 사용을 강제화 하며, MFM METERING TICKET의 DELIVERED QUANTITY 값을 BUNKER 보급량으로 산정한다.

        - MASS FLOW METER의 원리

MASS FLOW METER는 흐르는 유체의 질량을 측정하는 장치로써, U자형 관내에 흐르는 유량에 비례하여 SENSOR-TUBE를 진동시키면서 INLET과 OUTLET의 휘어짐(비틀림)의 각을 검출함으로써 질량유량을 측정한다. 이 방법은 온도 및 압력의 변화에 영향을 받지 않는다.

        - MASS FLOW METER BUNKERING

MFM BUNKERING 시 BARGE MANUAL SOUNDING을 대신하여 하기 절차에 따라 BUNKERING을 시행한다.

          - 보급 전

- MASS FLOW METERING SYSTEM SEALS CHECKLIST 작성

: MFM SYSTEM SEALING 상태 및 NO.를 CHECKLIST에 기재 후 BARGE측에서 보관 중인 SEAL VERIFICATION REPORT와 대조하여 일치 여부를 확인한다.

- METER READING RECORD FORM 작성

: BUNKER METERING TICKET을 출력하여 현재까지의 누적된 METER TOTALIZER READING(DELIVERY/LOADING) 수치를 기록한다.

- 상기 ①/②항 결과는 각 CHECKLIST ‘SECTION A’에 기록한다.

          - 보급 중

BUNKER BARGE 측 MFM MONITOR를 통해서 실시간 BUNKERING 정보 확인 가능(DELIVERED Q’TY, DENSITY, PUMPING RATE 등)

          - 보급 후

- 보급 전 절차 ①/②항 반복 후 각 해당 양식 ‘SECTION B’에 결과값을 기록한다.

- METER READING RECORD FORM에 기록된 값은 METERING TICKET 값과 일치해야 하며, 전/후 값의 차이를 보급량으로 산정한다.

          - BUNKERING CHECKLIST 사용

BUNKERING CHECKLIST는 SINGAPORE MFM BUNKERING용 CHECKLIST를 사용한다.

- <CODE 102-644S> BEFORE BUNKERING FOR MASS FLOW METERING IN SINGAPORE

- <CODE 102-645S> DURING AND ON COMPLETION OF BUNKERING FOR MASS FLOW METERING IN SINGAPORE

        - MFM 고장

          - BUNKERING 도중 MFM 고장이 발생하는 경우 PUMPING은 즉시 중단되고 직전까지의 공급량은 MFM에 기록이 된다. 동시에 BARGE 측에서는 MFM 관계 기관에 고장 신고를 해야 한다.

          - 잔여 물량은 BARGE MANUAL SOUNDING을 실시하여 기존 BUNKERING 과정과 동일한 방법으로 추가 공급 받고, MFM와 NON-MFM 보급물량에 대해 각각의 BDN을 발행한다.

          - BUNKERING 후 관련내용을 해당 선주사/용선주에 통보 및 E/R LOG BOOK에 기록한다.

        - 기타 MFM BUNKERING에 대한 상세절차는 ‘APP.10 MASS FLOW METER DELIVERY PROCEDURE FOR BUNKERING’을 참조한다.

        - MFM METERING TICKET의 DELIVERED QUANTITY값과 본선SOUNDING을 통해 산정된 수급양에 차이가 있을 경우, 2.1.6항 ‘NOTE OF PROTEST 발행’에 따라 이행한다.

    - BUNKER BARGE의 측심 요령
BARGE SOUNDING 결과가 수급량 산정의 기준이 되므로 BARGE SOUNDING시 특히 주의해야 한다.

      - TANK 측심 및 온도 계측전에 BARGE 보유 SOUNDING SCALE/온도계 검사 (선박 보유 SOUNDING SCALE/온도계와 비교)

      - BARGE SOUNDING TABLE 검사(BARGE NAME과 일치 여부 및 각 PAGE 마다 선급의 STAMP 확인)

      - BUNKERING 전 BARGE의 모든TANK를 SOUNDING하고 온도 계측 후 기록한다. 이때 BARGE의 SCALE과 온도계가 의심되면 선박보유 장비를 사용해야 한다. BARGE SOUNDING시에는 선박에 공급되지 않을 BARGE의 CARGO TANK를 포함하여 전탱크를 SOUNDING해서 BUNKER 수급량 산정시 활용한다.

      - BUNKERING 후 BUNKERING 전과 동일한 방법으로 BARGE를 SOUNDING 하고, 필요시 선박의 SOUNDING SCALE 및 온도계를 사용하여 측심을 실시한다.
(단, SINGAPORE 의 경우에는 3회 이상 측심을 실시하여 평균치를 기재한다.)

      - WATER FINDING PASTE를 사용하여 수분함유 여부를 검지한다.

      - BUNKER BARGE의 TRIM과 HEELING을 기록하고 적절하게 보정해야 한다.

      - 측심 완료 후 측심기록을 보급자측 책임자와 기관장이 서명하여 각 1부씩 보관한다.

    - 연료 SAMPLING
SAMPLING의 위치 및 방법은 연료유 수급 전 공급 책임자와 문서로 합의하고, 기관장이나 책임사관, 공급 책임자, SURVEYER(수배시) 공동 입회하에 실시해야 한다.

      - 위치
연료유의 SAMPLING은 본선의 MANIFOLD에서 채취하여야 한다. 단, BUNKERING전에 운항주로부터 통보된 SAMPLING 위치가 연료유를 공급하는 선박의 MANIFOLD에서 시행하는 것으로 안내된 경우, BARGE측의 MANIFOLD에서 추가로 SAMPLE을 채취한다.

      - 방법

        - 가능한한 BUNKERING의 전 과정을 통해 SAMPLE을 채취하도록 한다.

        - SAMPLE채취시 SAMPLE의 조작이나 오염을 방지하기 위한 수단을 강구해야 한다.

        - SAMPLE은 다음의 3가지 방법중 한가지 추출장치로 채취되어야 한다

          - 수동 조작밸브를 통한 SAMPLE 추출장치

          - 시간비례 자동 추출장치

          - 유량비례 자동추출장치

        - 한척 이상의 BARGE에서 연료가 공급된다면 각 BARGE의 SAMPLE을 분리해서 채취해야 한다.

        - SAMPLE에는 다음의 내용을 포함하는 LABEL을 부착해야 하고, 수정이 불가능하며 고유번호를 가진 SEAL로 SEALING 해야 한다.

        - SAMPLE LABEL에 기재되어야 할 내용

          - 선명

          - BARGE 또는 장치명

          - 연료의 종류
예: HFO, MDO

          - SAMPLING 날짜

          - SAMPLING하고 봉인에 입회한 공급자와 수급자의 성명과 서명

          - SAMPLING 방법 및 위치

          - 봉인번호

      - 수량, 보관 및 처분

        - 연료유 SAMPLE의 양은 최소 400㎖ 이상으로 하며, 용기내 90%±5% 이내로 채취한다.

        - 연료유 SAMPLE의 수량은 적어도3캔 이상을 채취하고, 분석의뢰 필요시/SURVEYOR 요청시에는 추가의 SAMPLE을 채취한다. (APP.8 BUNKER SAMPLE COLLECTION 참조)

        - SAMPLE은(CARGO OIL 포함) 주관청이 승인한 적절한 소화장치가(물 분무 장치) 설치된 PAINT STORE에 보관해야 한다.

        - 연료유 SAMPLE은 해당 연료유가 완전히 소모가 될 때까지 본선에 보관되어야 한다. 그러나 어느 경우든 공급 후 12개월 이상 보관되어야 하며 CARGO OIL SAMPLE은 화주 또는 CHARTERER가 요구하는 지침에 따르나 통상 양하 후 6개월간 보관하는 것으로 한다.

        - 연료유 SAMPLE은 해당 연료유 소모 및 공급 시점으로부터 12개월 경과 이후 SLUDGE TANK로 처분하고, 동 사실을 ‘CODE<502-203> CARGO/FUEL OIL SAMPLE MANAGEMENT LOG’를 이용하여 기록 유지한다. CARGO SAMPLE은 화주 또는 CHARTERER 요구하는 지침, 또는 양하 완료 시점부터 6개월 경과 이후 성상이 같거나 비슷한 화물이 적재된 SLOP 또는 CARGO TANK로 처분하고, CODE<502-203> 이용하여 기록 유지한다.

    - MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEETS)

      - 연료유 수급 전 기관장은 수급할 연료유의 MSDS를 공급업자에게 요청하여 수령하여야 한다.

      - 수급한 연료유의 MSDS에는 APP.7의 내용들이 충분히 포함 되어있는지 확인 되어야 한다.

      - MSDS 복사본은 벙커링 시작 전 BUNKERING STATIONS 및 선내사무실에 게시되어야 하며 원본은 BDN과 함께 보관되어야 한다.

      - 공급업자로부터 BUNKERING 개시 전 적절한 MSDS를 수령하지 못할 경우, 선장은 다음의 조치를 취해야 한다.

        - 즉시 해당 선주사/용선주 또는 각 선단관리팀에 연락하여 가능한 한 빠른 시간 내에 해당하는 또는 유사한 MSDS를 확보하여야 한다.

        - 선장은 관련내용의 NOTE OF PROTEST를 작성하여 선박과 공급업자 양측에서 서명하고 선박 STAMP 날인 후 보관하여야 한다.

        - 적절한 MSDS를 수급하지 못한 사실을 본선의 ENGINE ROOM LOG BOOK에 기록하여야 한다.

    - NOTE OF PROTEST 발행

      - 공급자가 보급한 양과 BUNKER DELIVERY NOTE상에 기재된 양에 차이가 있을 경우 “NOTE OF PROTEST”<양식 502-202A>를 작성하여 선박과 BARGE 양측에서 서명하고 선박 STAMP 날인 후 해당 선주사/용선주에 통보해야 한다.

      - 연료유의 성상이 MARPOL VI 요건에 적합하지 않거나 또는 “BUNKER DELIVERY NOTE”에 포함되어야 할 정보가 누락된 경우에는 해당 선주사/용선주에 즉시 통보하고 “NOTE OF PROTEST”<양식 502-202B>를 작성해야 한다.

* BARGE측 서명 거부 시 REMARK에 거부사실 기입 후 해당 선주사/용선주에 통보할 것.

    - ENGINE ROOM LOG BOOK 기재사항

      - BUNKERING 완료후 다음사항을 ENGINE ROOM LOG BOOK에 기재해야 한다.

        - 연료 사양 (점도, 비중, 인화점등)

        - 수급량

        - 황 함유량

        - 수급 시간

        - 연료 공급자 (BARGE 책임자 이름도 확인)

        - BARGE 선명

    - SAMPLE 분석 의뢰

      - 수급시 또는 사용상 유류의 성상에 문제점을 발견한 경우 선장은 SAMPLE 분석을 의뢰하고 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

        - SAMPLE 분석의뢰 사실을 ENGINE ROOM LOG BOOK에 기록해야 한다.

        - SAMPLE 분석결과가 선박에 수신되면 BDN과 비교하여 연료유의 성상에 차이가 있을 경우 해당 선단관리팀과 협의하여 후속조치를 결정한다.

        - SAMPLE 분석결과가 수신되기 전까지 수급한 연료유를 사용해서는 안되며, 불가피하게 사용해야할 경우 해당 선단관리팀과 사전 협의하여야 한다.

      - 유조선의 경우 매 BUNKERING시마다 F.O SAMPLE을 채취하여 아래의 DNV PETROLEUM SERVICES에 APP.6 SHIP INFORMATION FORM을 이용하여 분석 의뢰하며, 이때 해당 선주사/용선주를 참조로 하여 발송한다.

| 수급항 | 주소지 | 연락처 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| SINGAPORE | DNV Petroleum Services Pte Ltd 27 Changi South Street 1 Singapore 486071 | Tel) 65-6887-6027 Fax)65-67795636 Email) Singapore@dnvps.com |  |
| DUBAI | DHL Air Express Centre Dubai International Airport PO Box 6252, Dubai | Tel) 971-4-2995333 Fax)971-4-2995116 |  |
| ST. EUSTATIUS | DHL Worldwide Express Lampeweg#1 Oranjestad ST. Eustasius | Tel) 599-5-444052 Fax)599-5-442960 |  |
| TENERIFE | DHL International Espana, S.A C/Pintor Ribera 9, bajo 38007 Santa Cruz de Tenerife | Tel) 34-92-2202185 Fax)34-92-2202593 |  |
| GIBRALTA | Tour Mensajeros Express S.L.U UrB. D Casilda Bl 6 Bajo 11204 Algeciras | Tel) 350-658604436 Fax)350-956658067 |  |
| SUEZ | TNT Express Worldwide Freepore Building Nahda&Memphis St. 1st Fl, Office No 109 Port Said | Tel) 20-66337567 Fax)20-66331024 |  |
| 울산 | DHL International c/o Uni-Ocean Expres Ltd. 1546-9 Samsan-dong Nam-Ku, Ulsan | Tel) 82-51-3106141 Fax)82-52-2600001 |  |

주) 상기외 수급항 BUNKERING시 해당 선주사/용선주에 문의 후 F.O. SAMPLE 송부

      - SAMPLE 분석 의뢰 결과에 따라 해당 연료유 사용이 불가하여 후속조치로 DE-BUNKERING해야 할 경우, DE-BUNKERING CHECK LIST(CODE <102-651>)에 따라 양륙을 시행해야 하며 그 결과를 각 선단관리팀장에게 보고한다.

      - 기관장은 '보선업무(PM-401)'에 따라 주기적으로 윤활유 분석의뢰를 실시해야 한다.

    - 보고

      - 연료유 사용중 이상 발생시나 성상에 대한 의문점 등은 즉시 각 선단관리팀장에게 사고 또는 부적합보고를 한 후 통보내용에 따라 필요한 조치를 취해야 한다.

      - 연료유 소모량은 '통신절차(PO-103)'에 따라 매월 각 선단관리팀장에게 보고한다. 단, FMS 운용선박은 제외한다.

  - 수급 안전대책

    - 일반사항

      - 연료유의 수급작업은 '선상업무(PO-102)'에 따라 CHECK 되어야 한다.

    - 수급전 준비사항

      - 선장의 확인 및 조치
유류를 산적으로 수급하는 경우 다음 사항을 확인 및 조치해야 한다.

        - 연료유 수급업무가 해당 절차에 따라 점검이 되도록 한다. 이 업무는 기관장에게 위임할 수 있다.

        - 항만당국의 규정 또는 고시의 유무확인
선장은 유류수급 전 항만당국의 규칙 또는 고시내용을 확인하고 관련내용에 따라 대리점 경유하여 유류수급 작업내용(수급장소, 종류 및 수급 예정시간 등)을 항만당국에 보고한다.

        - 수급계획서

        - 유류 수급중 직무분담(APP.2 참조)

        - 선상기름오염비상계획

      - 기관장(연료유 수급 책임자)의 확인사항

        - 연료유의 성상, 보급량, 연료유 첨가제 투입여부 및 수급계획서 확인

        - 작업인원 확보 및 수급계획, 직무분담, 작업자복장 등을 확인하여 명령 계통의 일원화를 기한다.(BUNKERING 작업종사자는 BUNKERING 작업 이외의 임무부여 금지)

        - 특수·중대업무 CHECK LIST(BEFORE BUNKERING, DURING & ON COMPLETION OF BUNKERING)에 따라 점검을 시행한다. 또한 보급업자의 요구가 있을 경우 'APP.1 PRE-TRANSFER BUNKERING CHECKLIST'를 작성하고 상호 확인 한다. 단, 유조선의 경우 BARGE에 의한 BUNKERING시 APP.1을 대신하여 <CODE 661-722 BUNKERING SAFETY CHECKLIST>를 항상 사용한다.

        - PIPE LINE 계통도를 작성, 비치토록 하고 관련자에게 숙지시키며 작업에 필요한 모든 기기 및 기구의 비치상태를 점검한다.

        - 수급과 관련되는 VALVE, 맹판, SOUNDING PIPE, AIR VENT 등의 위치와 상태를 확인하고 문제 발생시를 대비한 선상기름오염비상계획을 사전에 숙지한다.

        - 보급업자와 긴밀한 협조를 취하여 수급 연료유의 성상 및 보급량, PUMPING RATE, SAMPILING위치 를 사전에 필히 확인하고 수급계획, 수급량 및 TANK 주입순서를 알린다.

        - HOSE의 연결상태를 확인한다. 수급용 HOSE의 적절한 지지 및 충분한 여유 확보

        - 보급선의 계류상태 및 진행중인 화물 취급작업으로 인한 수급안전 저해 요소를 제거한다.

        - 연결 FLANGE의 모든 BOLT/NUT HOLE의 TIGHT UP 상태를 확인한다.

        - SURVEYOR가 BARGE SAMPLING 전과정에 대한 현장관리 및 MONITORING을 시행한다. 단, SURVEYOR 수배 불가시 책임사관이 BARGE측 시행여부를 확인한다.

        - 보급자측과 연락수단 확보 등 긴밀한 협조체제를 유지한다.

        - 유류수급 직무분담표를 작성, 게시한다.

        - 수급용 MANIFOLD에 있는 VALVE, GAUGE, FLOW METER를 점검하여 이상 발견시 조치해야 한다.

        - 연료유 수급은 주간 수급을 원칙으로 하고 선박 운항 계획상 부득이 야간 수급시에는 적절한 조명장치를 확인한다.

        - 갑판상의 SCUPPER는 수급 개시전 완전 폐쇄여부를 확인한다.

        - 예상외의 누유 사고에 대비하여 BUNKER STATION 및 갑판상에 충분한 크기의 OVERFLOW BASIN 또는 빈 드럼통, 톱밥, 유처리제, 삽 등의 적당량 비치여부를 확인한다.

        - 사용하지 않는 VALVE의 완전 밀봉 및 폐쇄상태를 확인한다.

      - 수급 책임사관(2등기관사)의 업무

        - 수급계획서 및 PIPE LINE 계통도를 작성, 비치한다.

        - 이송중인 사실을 확인할 수 있도록 E.C.R.에 OIL TRANSFER SIGN BOARD를 이용하여 게시해야 한다.

        - 수급 관련자에게 작업방법을 숙지시키고 작업에 필요한 모든 기기 및 기구를 적합한 위치에 비치한다.

        - 특수·중대업무 CHECK LIST (BEFORE BUNKERING, 보급선 도착 시 점검)에 따라 점검 후 기관장에게 보고한다.

        - 보급업자와 보급량 및 유류의 성상을 현장 확인한다.

        - AIR VENT OIL DRIP PAN의 건조상태 유지 및 BUNKERING시 PLUGGING 상태를 확인한다.

        - 통신수단을 사전 점검한다.

        - 수급할 TANK의 잔량을 보급업자와 같이 측심, 확인한다.

        - BUNKER BARGE의 모든 TANK를 보급업자와 같이 측심하고 온도를 계측하여 보급업자의 서명 후 기관장에게 보고한다.

        - 작업전 신호기 게양 여부 확인

    - 수급중의 업무
연료유 수급중 연료유 수급책임자(기관장)는 수급전의 확인사항이 유지되는 것을 지속적으로 감독해야 하고, 수급시 다음 각 호에 대해 적절한 조치를 취한 후 수급 전 과정동안 이 절의 모든 요건이 충족되지 않는 상황이 발생하는 경우 수급작업을 중단해야 한다. 또한, 육안에 의한 해양오염여부의 지속적 확인 감시를 유지해야 한다.

      - 선박과 보급선의 준비상태를 확인 후 HOSE를 연결한다.

      - 보급선 책임자와 수급량, 수급압력 등에 관해 긴밀한 연락을 취한다.

      - 수급초기 저압으로 유지하면서 정해진 탱크로의 유입여부, 각 PIPE, VALVE 등의 상태 및 선외 누유여부를 확인한 후 압력을 점진적으로 증가시킨다.

      - 선박의 경사 및 TRIM에 특별히 유의하여 유량을 산출하고, 특히 점도가 높은 기름은 SOUNDING에 세심한 주의를 기울인다.

      - 수급작업중에는 기상상태 및 조석변화에 특히 유의하고, MOORING ROPE들을 조절하여 LOADING ARM 또는 이송 HOSE에 무리한 힘이 걸리지 않도록 유류수급용 HOSE 연결부에 인원을 배치하여 확인해야 한다.

      - 수급작업 중 SAMPLING이 BUNKERING전과정에 걸쳐 채취되도록 지속적으로 확인한다.

      - 수급 최종단계는 유량을 적게 주입하여 OVERFLOW를 예방

      - 동시에 여러 탱크에 주입할 경우 적재 예상량을 감안 유입량을 조절하며 탱크 교체시는 공급자에게 통지하고 다른 탱크의 급격한 유면상승에 유의한다.

      - 수급을 완료한 탱크도 SOUNDING을 계속하여 급유가 완전히 정지되었는지를 확인한다.

      - 탱크에 기름이 만재되었을 경우는 과도한 AIR 주입을 삼가고 반드시 AIR BLOW 후 VALVE를 폐쇄한다.

      - 수급작업 중 작업자가 교대될 시는 기관장의 허락을 득하고 인수인계를 철저히 한 후 교대한다. 수급작업 관련자는 여하한 경우라도 현장에서 자격 있는 승무원과 교대하지 않는 한 현장을 떠나서는 안된다.

      - 기름유출이 발견되었을 경우는 비상통신 수단으로 공급자에게 알려 작업을 중지시키도록 하고 비상대처 계획에 의거하여 유출유 방제작업을 즉시 실시한다.

      - AIR VENT의 OIL DRIP PAN은 항상 건조한 상태로 유지하고 수급중에는 PLUGGING 한다.

    - 미국항 내에서 BUNKER 수급지침
미국항 내에서 BUNKERING 작업시는 APP. 3 의 내용을 준수해야 한다.

    - 수급완료후의 업무

      - 수급작업이 종료되었을 경우는 공급자측에 이를 통보한다.

      - AIR BLOW한 후 FILLING VALVE를 폐쇄하고 누유여부를 확인한다.

      - DRAIN VALVE를 열어 LINE내 압력을 제거한다.

      - 안전하게 수급이 종료되었음을 확인 후 HOSE 분리를 지시하며 각종 기자재를 원상복구 시킨다.

      - HOSE 연결부에는 기름받이 통을 설치하고 HOSE 분리시 기름유출을 방지 한다.

      - HOSE 분리 후 BLIND FLANGE의 BOLT체결상태를 점검/확인 한다.

      - 선내에 수급종료를 통보한다.

      - 기름이 묻은 걸레 및 톱밥 등의 처리에 유의하고 특히 우천시의 기름 유출에 주의한다.

      - 수급량을 확인한다.

      - 수급량에 대한 분쟁 발생시는 2.1.6항에 따라 조치한다.

    - 연료유 STORAGE TANK

      - 2기사는 유류 탱크, 폐유 탱크 및 기관실 BILGE WELL의 측심에 책임이 있다.

      - 탱크 및 빌지의 현장 측심은 최소한 하루 한번 이상 시행해야 한다. REMOTE READING이나 ALARM장치가 설치된 경우는 매일 READING치를 확인하는 조건으로 연료유 탱크의 현장 측심은3일을 넘지 않은 간격으로 해야 한다.

      - 해수온도가 차가울 경우 왁스 결정의 생성을 피하고 SETTLING TANK로의 이송을 쉽게 하기 위해 가열 코일을 사용하여 가열한다. (연료의 가열은 수분과 앙금의 침전을 촉진시킨다.)

      - 연료유 저장탱크를 가열할 경우 열에 의한 화물손상에 유의한다.

        - CARGO HOLD 하부의 DBFOT (이중저연료유 탱크) 이송을 위해 HEATING시 온도제한은 화물특성 및 운항지역의 해수/대기 온도에 따라 다소 상이할 수 있으나 약 45℃ 이하로 유지한다.

        - DBFOT HIGH TEMPERATURE ALARM 50℃로 SETTING 유지 및 TEMPERATURE SENSOR, ALARM 정상작동 여부를 주기적으로 점검 한다.

        - 기관장은 DBFOT HEATING 온도를 선장에게 보고한다

        - 잉여 STEAM 합리적 처리 및 잉여 STEAM으로 DBFOT의 불필요한 HEATING 을 금지한다.

    - 연료유 이송
선장은 연료유 이송계획의 수립을 사전 확인해야 하고 이송책임자인 기관장은 연료유 이송계획을 수립하여 이송 전 선장의 확인을 받아야 한다. 단, 일일 사용을 위해 SETTLING 탱크로 이송하는 작업은 기관장의 감독으로 대신할 수 있다. 또한, 기관장은 작업 전 다음 사항에 대해 특별히 유의하여 작업에 임해야 한다.

      - 일반사항
연료유 이송작업 역시 특수·중대업무절차 CHECK LIST로 반드시 확인해야 한다.

        - 자동이송 SYSTEM과 관련장치의 보수점검에 철저를 기한다.

        - 이송계획 수립시 탱크 유량, 유온도, 소요시간, 사용 PUMP 및 작업자를 명시한다.

        - 이송작업은 다른 작업과 중복을 피하여 실시하고 입항준비 및 협수로 통과시는 삼가한다.

        - 가능한한 야간작업과 정박중 작업은 피한다.

        - 당직 교대시는 해당작업에 대한 인수인계를 철저히 한 후 작업을 시행한다.

        - LEVEL 경보장치나 AUTO STOP 장치를 과신하지 말고 항상 현장에서 확인 및 점검을 시행한다.

      - 이송 계획 수립

        - 이송해야 할 탱크의 잔량, 이송 예정량 및 이송후의 ULLAGE 계산

        - 수급할 탱크의 잔량 및 수급후 잔량 및 ULLAGE 계산

        - 이송 연료유의 온도, 이송펌프용량, 이송예상 소요시간 점검

        - OIL TRANSFER SIGN BOARD를ENGINE CONTROL ROOM에 게시한다.

      - 해당 펌프, 파이프 라인 및 관련 밸브 확인

        - 해당 탱크의 이송라인 및 밸브 조작순서, 개폐 여부 확인

        - 해당 작업자의 파이프 라인 및 AIR VENT LINE 숙지도 확인

        - 해당 펌프의 작동 상태 확인

        - 갑판 SCUPPER 폐쇄 여부 확인

      - 작업중의 업무

        - 펌프를 이용하여 이송시

          - 이송 펌프는 현장에서 기동하여 펌프의 이상유무 확인

          - 수급할 탱크로의 유입이 제대로 되는 지 확인

          - 관련된 다른 탱크의 유면 변화 확인

          - 수급할 탱크로의 유입량과 이송 탱크의 유량변화 비교

        - 중력을 이용하여 이송시

          - 보충될 탱크의 유면 변화 확인 후 소요 예상 시간 계산

          - 이송 탱크의 유량 변화와 보충될 탱크의 유량 변화 비교

          - 관련된 다른 탱크의 유면 변화 확인

      - 작업후의 업무

        - 관련 밸브의 폐쇄 확인 (자동이송관련 TANK VALVE 제외)

        - 이송 탱크 및 보충 탱크의 유면 변화 재확인 (중력 이송시)

    - 일반 안전수칙
인화성 가스의 발생 비율과 인화성 가스로 인해 발생하는 위험을 최소화하기 위해 다음의 안전수칙과 운용절차를 준수해야 한다.

      - 연료유 탱크의 온도를 연료유 인화점보다 10 ℃ 이상 낮은 온도로 낮추어야 하고 SUCTION 가능한 최저 온도로 유지

      - 이송중에 연료유 탱크의 비말이나 교반이 최소화될 수 있도록 한다.

      - 잠재적인 인화성 가스를 발생시킬 수 있는 연료유 탱크, VENT LINES, 또는 연료유 관련 설비 부근에서는 금연 및 열작업 금지

      - 거의 비었거나 빈 탱크에 연료유를 보충할 때는 히팅코일이 차단되고 식어 있다는 것을 확인해야 한다.

      - 탱크의 측심이나 샘플링 작업시는 정전기 발생위험을 피하기 위한 적절한 조치를 취해야 한다. 예를 들면 금속 샘플링장치나 측심장치는 탱크 구조물에 적절히 접지되거나 접속되어야 한다.

      - 가능하다면 연료탱크 상부 공간의 인화가능성을 주기적으로 점검

        - 가스 폭발하한치 50 % 이상의 값이 측정되면 저압공기로써 탱크상부 공간에 농축된 폭발성 가스를 제거하는 조치를 취해야 한다.

        - 가스는 근처 발화원이 없는 외부의 안전한 구역으로 배출되어야 한다.

        - VLCC는 탱크내 가스를 배출시키고 나서 가능하다면 불활성 가스(INERT GAS)를 주입한다.

    - 연료유 처리

      - 엔진에 사용하기 전에 침전, 청정, FILTERING SYSTEM을 사용하여 최적의 상태가 되어야 한다.

      - 침전, 청정, FILTERING SYSTEM 설비는 정상작동 상태를 유지하도록 항상 정비·보수되어야 한다.

- 올바른 예열, 적정 통유량, 청정기의 중력 디스크의 적절한 선택 등

      - SETTLING TANK와 SERVICE TANK는 매 당직마다 드레인 밸브를 작동하여 수분의 함유량을 점검하고 배출해야 한다. 만일 과다한 수분이 함유되었을 경우 기관장은 원인을 파악하여 시정조치를 취해야 한다.

      - 적당한 점도를 유지하기 위해 적정온도로 예열, 유지해야 한다.

- 온도-점도 그래프를 이용하여 BDR의 점도에 적합한 적정온도까지의 예열여부를 조사함으로써 자동온도조절기의 정상작동상태를 확인해야 한다.

      - 엔진 연료 공급계통의 FILTER는 항상 관측·점검해야 하고 소제시 FILTER ELEMENT가 본래의 상태를 유지하도록 한다.

    - 황화수소가 포함된 연료유의 취급 절차

      - VAPOUR 모니터링

        - 작업장소에 H2S 노출 정도를 모니터링 해야 한다.

        - 높은 H2S 농도는 전자장비의 손상을 초래하므로 높은 농도의 H2S모니터링 시에는 DETECTOR TUBES를 사용하여야 한다.

        - 연료유 탱크는 BUNKERING 시작 전, 중, 후에 모니터링 해야 하며, H2S가 검출되면 주기적으로 BUNKERING 탱크를 TEST 하여야 한다.

        - 선교, CCR, 거주구역, ENGINE SPACES 구역은 H2S 존재 여부를 모니터링 해야 하며, 유입되지 않도록 조치를 취해야 한다.

        - 개인용 H2S 검지기를 BUNKERING 작업 당직자는 사용하여야 하며, 이 때 ALARM은 5 PPM으로 설정한다.

      - 개인보호장구(PPE)

        - TLV-TWA(5 PPM BY VOLUME)을 초과 할 때 호흡보호 장구를 사용하여야 한다.

        - GAS 탐지 시 EEBD를 신속하게 사용하기 위하여 위험구역에 배치하여야 한다.

        - 다음 상황하에서는 호흡장구를 착용하여야 한다.

          - TVL-TWA 초과하는 H2S VAPOUR에 노출될 때

          - 국가 혹은 국제적으로 지정된TLV-TWA를 초과 하였거나 예상될 때

          - 모니터링이 실행되고 있지 않을 때

      - 훈련/교육
선장은 H2S가 포함된 연료유를 안전하게 작업하기 위하여 다음 사항을 훈련/교육 하여야 한다.

        - H2S와 관련된 위험성 교육

        - 작업의 안전한 시행절차

        - 가스측정/개기 모니터링 절차

        - 화물관련 시스템 정비 절차

        - 개인보호장구 착용

        - 긴급사태 대책

        - 비상대응 수단

        - 방문자 보호대책

      - 황화수소가 인체에 미치는 영향

| 황화수소 농도(PPM) | 중독증상 |
| --- | --- |
| 0.1 – 0.5 PPM | 후각에 의한 인지 가능 |
| 10 PPM | 구토 및 약한 안구염증 유발 |
| 25 PPM | 눈과 호흡계통의 염증 유발 |
| 50 – 100 PPM | 후각마비 시작, 100PPM에 계속 노출되면 심각한 후각계통에 심각한 장애를 유발하고 4 – 48시간 동안 노출될 경우 사망에 이를 수 있음 |
| 150 PPM | 2 – 5분 후에 후각 마비 |
| 350 PPM | 30분 흡입 시 치명적일 수 있음 |
| 700 PPM | 수분 내에 발작 및 뇌 손상 발생. 즉시 구조하지 않을 경우 급속한 의식불명 및 사망에 이름 |
| 700 + PPM | 흡입 직후 사망 |

  - 선박에너지효율관리

    - 선장은 선박의 에너지효율관리자로서 선박에너지효율관리계획서(ESQS I-22 SEEMP)에 따라 에너지의 효율향상, 이에 따른 비용감소, 온실가스 감축 및 자연환경 보호를 위하여 선박이 취할 수 있는 조치를 식별하고 이행하여야 한다.

    - 선장은 SEEMP를 각 선박에 맞게 최적화하여 관리해야 한다.

| 구분 | 절차명 |
| --- | --- |
| SEEMP PART 1 | 선박에너지효율관리 절차서 (Ship Management Plan to Improve Energy Efficiency) |
| SEEMP PART 2* | 선박 연료소모량 자료수집 계획서 (Ship Fuel Oil Consumption Data Collection Plan) |
| SEEMP PART 3* | 선박 탄소집약도 운영 계획서 (Ship Operational Carbon Intensity Plan) |

      - SEEMP PART 2 및 3는 기국 승인사항으로, 승인된 문서가 SEEMP 바인더에 철입 및 관리되어야 한다. (COC 증서는 증서철에 관리)

      - VIP-EDMS상 등록된 SEEMP PART 2 및 3는 SAMPLE 참조용이다.

    - 매항차 에너지효율체크리스트(I22 SEEMP PART 1 - App. 2)를 작성하여 개별 항차에 대한 목표를 설정하고 도출된 에너지효율 결과를 매월 선박환경안전위원회를 통하여 담당사관 및 승무원에게 피드백 한다.

      - 선장 및 기관장은 CII 계산식에 대해 숙지하고 매항차 CII 계산을 통해 본선 탄소집얍도지수(CII) 결과에 대한 평가를 시행해야 한다.

      - 연간 CII 요구값은 승인된 SEEMP PART 3에서 확인 가능하다.

      - 항차 시작전, 본선의 가용한 에너지절감수단/기술 및 이전 CII 기록값 등을 고려하여 이번 항차에 대한 CII 목표(CII Goal) 설정한다.

      - 항차 완료후, 이번 항차에 대한 CII 성과(Attained CII)와 DEVIATION RATE 계산하여 평가를 시행한다.

CHAPTER  3    폐기물 관리(WASTE MANAGEMENT)

  - 기름 폐기물 관리

    - 예방과 발생량 절감

      - 유류의 수급 및 관리
선박의 기기에 적합한 사양의 유류를 수급 및 관리해야 한다.

      - 유류의 누설 방지
각종 기기 및 PIPE LINE 등으로부터 유류의 누출을 최소화해야 한다.

      - 선저폐수(OILY BILGE WATER)의 관리대책

        - 기기, 배관 및 커플링(COUPLING) 누유/누수부는 즉시 수리해야 한다.

        - 연료청정기에서 나온 물은 OILY BILGE TANK로 이송한다.
(SLUDGE TANK → WASTE OIL SETT’ TANK 경유)

        - 세정 또는 기타 작업으로 발생한 찌꺼기는 OILY BILGE TANK로 이송한다.

        - 기름 누유가능성이 있는 기기/설비에는 누유가 OILY BILGE TANK로 유도될 수 있도록 기름받이를 설치한다.

        - OIL COAMING등 바닥의 누유를 제거(CLEAN) 유지한다.

        - 기관실 바닥 및 기기 / 설비 등의 세정에 석유제품 사용을 최소화한다.

    - 저장
환경오염방지관리인은 폐유 및 선저폐수가 처리 되기 전 적절하게 저장되도록 해야 한다.

      - 청정과정에서 발생한 SLUDGE는 SLUDGE TANK에 저장해야 한다.
SLUDGE 저장은 IOPP증서 추록에 지정된 SLUDGE탱크이외의 탱크를 사용해서는 안된다. 특히, BILGE HOLDING TANK에 유성 잔유물 및 슬러지가 유입되지 않도록 해야한다.

      - SLUDGE TANK에 대한 배관은 표준연결구를 제외하고는 어떠한 경우에도 직접 선외로 연결되어서는 아니 된다.

      - 선저폐수의 일일 발생량과 BILGE HOLDING TANK의 용적을 고려하여 선박이 항 내, 연안항해 또는 특별해역 내에서 운항 중 발생하는 빌지를 전량 저장할 수 있는지 확인해야 한다.

    - 선저폐수(OILY BILGE WATER)의 처리

      - 선저폐수의 배출규제(MARPOL 73/78, ANNEX I)

        - 선박에서 발생한 선저폐수는 MARPOL 73/78 부속서 I장에 규정한 요건에 적합하게 해양배출 되어야 한다. (APP.4 참조)

        - 다음의 특별한 경우에 한해서 예외적으로 해상에 배출이 가능하다.

          - 선박의 안전 확보와 인명구조를 위해 행하는 부득이한 기름의 배출

          - 선체손상 기타 부득이한 원인으로 기름이 배출되는 경우 이를 방지하기 위해 가능한 모든 조치를 취하였음에도 불구하고 생기는 기름의 배출

        - 임의로 조작할 경우, 즉각적인 환경 오염을 일으킬 가능성이 있는 VALVE들은조작 HANDLE에 비상시 바로 사용 가능한 방법을 이용하여 봉인 및 경고문구를 게시 하여야 한다. (E/R EM’CY BILGE SUCTION, BILGE,FIRE & G/S PUMP BILGE SUCTION, BILGE 관련 선외변 등)

      - OILY BILGE SEPARATOR 사용 및 유지

        - OILY BILGE SEPARATOR, 前처리 장치 등은 분리(SEPARATING)작업이 용이하도록 기기를 효율적으로 사용 및 유지해야 한다.

        - OILY BILGE SEPARATOR 운전 전에 선교 당직항해사에게 연락하여 선위의 법적 규제요건 충족 여부를 반드시 확인하고, 특수 및 중대업무 CHECK LIST ‘DISPOSAL OF OILY BILGE WATER’에 의한 점검을 시행해야 한다.

      - BILGE HOLDING TANK등의 관리
TANK는 오손되지 않도록 관리되어야 한다. 오손발생시 TANK내부를 자체 소제 또는 해당팀장에게 요청하여 적법하게 처리한다.

      - 인도(양륙)
BILGE HOLDING TANK의 오손 또는 장기정박 등에 의한 TANK 용량 초과로 정상적인 배출이 불가한 경우 SLUDGE 양륙과 동일하게 선저폐수도 양륙 신청하여 처리하며, 양륙절차 등은 ' SLUDGE 처리'에 따른다.

    - SLUDGE 처리

      - SLUDGE는 다음의 방법으로 처리하여야 한다.

        - 소각 (INCINERATOR 또는 IOPP 증서에 등재된 BOILER)

        - 육상 수용시설로의 인도

      - 소각에 관한 상세는 절차 ‘대기 및 기타오염 방지(PE-503)’에 따른다.

      - 육상 수용시설로의 인도

        - SLUDGE 처리신청
입항 5일 전까지 회사양식 <양식 : 502-301>을 이용하여 현지 대리점에 수배 요청해야 한다. 단, 현지대리점의 업무협조 부족 등의 사유로 양륙수배가 원활하지 못한 경우에는 안전품질팀장과 협의한다.

        - 양륙량 및 항구의 결정
SLUDGE 양륙시, TANK의 용량, 소각하지 못한 SLUDGE양 및 양륙 비용을 고려하여 인도양 및 항구를 결정 한다.

        - SLUDGE 인도작업
CHECKLIST E7 <102-647> ‘TRANSFER OF OIL RESIDUES’에 따라 반드시 CHECK되어야 한다.

PE-502/2018.05.11/DCN18007

기록유지
SLUDGE 인도 내용은 기름기록부에 빠짐없이 기록하고, 인수업체로부터 인수증을 수령 후 기름기록부에 첨부해서 보관해야 한다.

        - 양륙결과 보고 
SLUDGE 양륙처리 결과는 <양식 : 502-302>으로 E-MAIL 또는 FAX를 이용하거나, 다음의TLX예문에 따라 안전품질팀장에게 보고해야 한다.

(단, E-MAIL 또는 FAX로 송부시 양륙증서 복사본 함께 송부)

TLX <예문>

T O : QAT FM : MASTER OF M/V SUBJ. : RESULT OF WASTE OIL DISPOSAL 1. PORT/VOY. NO. : / 2. DISPOSAL Q’TY(㎥) : SLUDGE/ , OILY RESIDUE/ , TOTAL/ 3. DISPOSAL DATE & TIME : 200 . . . ~ ( HRS) 4. COST (UNIT) : WASTE OIL/ , EQUIPMENT/ , WAGES/ , FREIGHT/ , TOTAL/ - RECEPTION COMPANY : - REMARK :

    - 기름기록부 (OIL RECORD BOOK) [MARPOL 73/78, ANNEX I, REG.20]

      - 비치 및 관리

        - 기름기록부 비치

          - 모든 선박은 기관구역에서의 작업기록을 위해 ‘기름기록부 제 Ⅰ부’ 를 비치해야 한다.

          - 유탱커는 화물유 및 BALLAST 작업기록을 위해 ‘기름기록부 제 II부’를 비치해야 한다.

          - 파나마국적선박은 대기오염에 관한 기록을 위해 ‘파나마기름기록부 제 Ⅲ부’를 비치하여야 한다.

        - 보관 및 보존연한
기름기록부는 언제든지 용이하게 검사할 수 있는 장소에 보관하고 최종기재를 한 날짜로부터 3년간 보존해야 한다.

      - 기재방법

PE-502/2018.05.11/DCN18007

기재사항 및 서명

          - 기름기록부 내에 첨부된 작성방법에 따라 기재해야 한다

          - 실시된 각 작업은 해당 작업의 책임자가 서명하고, 기입된 각면은 선장에 의해 서명 되어야 한다.

        - 기재언어
기름기록부는 기국의 국어와 영어로 기재함이 원칙이다.
파나마선적(국적취득 조건부 나용선 포함)등 편의치적선은 영어로만 기재한다.

        - 기록부의 양식
한국국적선 및 파나마국적선은 ESQS-I8 <CODE 502-305A/B/C>의 기름기록부를 사용하여야 하며 파나마국적선인 경우에는 파나마 당국의ENDORSE를 받아 사용하여야 한다.

    - 선상기름오염비상계획서 (SOPEP)  [MARPOL 73/78,  ANNEX I,  REG.26]

      - 비치 및 사용
모든 선박은 주관청의 승인을 받은 선상기름오염비상계획서[ESQS-I4]를 선내에 비치 및 사용해야 한다.

      - 작성언어
선장과 사관의 통용언어 (한글, 영어)로 작성되어 있다.

*  ( 참고자료  1 )

기관구역에서의 액상/비액상 기름 폐기물의 종류 - 액상의 기름 폐기물 - 연료유 청정과정 및 유압유/윤활유로부터의 기름찌꺼기 - 기관구역으로부터의 기름 누유 - 오염된 기름 또는 폐유 - 유성 빌지 - 비액상의 기름 폐기물 - 기름걸레 - 유수분리기로부터의 고체 침전물 - 소기실 내부의 퇴적물 - 오염된 GREASE(갑판구역에서 발생한 것을 포함)

*  ( 참고자료  2 )

PE-502/2018.05.11/DCN18007 기름기록부의 종류 (MARPOL 73/78, ANNEX I/ REG.20 ) - 기름기록부 제 I부 [CODE : 502-305A ] 총톤수 150톤 이상의 모든 유탱커 및 유탱커 이외의 선박으로 총톤수 400톤 이상 인 모든 선박은 기관구역에서의 작업기록을 위해 기름기록부 제 I부를 비치해야 한다. - 기름기록부 제 II부 [CODE : 502-305B] 총톤수 150톤 이상의 모든 유탱커에는 화물유 및 BALLAST 작업기록을 위해 기름기록부 제 II부를 비치해야 한다.

    - 기름 폐기물 관리 안전지침

      - 각종 SLUDGE TANK 사운딩시, 사운딩 전 탱크 온도 확인해야 하며 50도 이상일시 안전관리자(기관장)의 허가 득하여 사운딩 진행하여야 한다.

      - SLUDGE TANK의 보관 용량은 TANK 용량의85%이하로 제한하며, 초과할 시 빠른 시일내에 양륙 요청하여 진행하여야 한다.

  - 분뇨 등 관리 (SEWAGE MANAGEMENT)

    - 분뇨 처리시 주의 사항

      - 3기사는 선박에 설치된 설비의 종류, 성능 및 운용 지침을 숙지하여 적절히 처리되도록 해야 한다. (참고자료 3 참조)

      - 생물화학적 처리장치가 설치된 경우, 운용에 필요한 케미칼의 종류와 양을 충분히 확보해 두어야 한다.

      - 선박에 설치된 분뇨처리설비는 미국의 33CFR의 요건에 따라 설치되어 있으므로 MARPOL 73/78 부속서IV장을 충족시키고 있다. 그러나 해양환경관리법과 MARPOL 73/78 부속서IV장은 배출기준 등에서 차이가 있으므로 한국 내 항구 기항시에는 해양환경관리법에 따라 설비를 철저히 운용하여 해상에 고형물이 발생하지 않게 하고 임검시는 국제협약을 준수하고 있음을 인지시켜야 한다.

    - 분뇨 등의 관리

      - 감량
항내에서 가능한 분뇨발생을 줄일 수 있는 적합한 방안을 수립하고 시행한다.

      - 처리
항내 또는 연안항해시 분뇨처리장치를 작동하여 분뇨를 해상배출 할 경우 배출 조건을 재검토하고 설비의 작동상태를 확인해야 한다.

      - 저장

        - 여러 항구에서 자국법으로 분뇨의 배출을 금지(OPERATION GUIDEANCE ‘PE-MC-503-013 Control of sewage, grey water from vessels in port’ 참조)하고 있으므로 저장탱크의 용량을 고려하여 항구와 연안에서 배출하지 않고 저장할 수 있도록 연안 입역 전에 필요조치를 취한다. 단, SEWAGE TREATMENT PLANT만 설치된 선박의 경우에는 각 항구별 대리점을 통하여 SEWAGE 배출가능 여부를 확인한다.

        - 분뇨의 육상인도를 위한 저장 및 이송 설비를 정비·보수하고 이송절차를 숙지해야 한다.

      - 처분

        - 해상 배출 ( MARPOL ANNEX  IV, REG..11 )
분뇨의 해상 배출은 MARPOL 73/78 부속서 IV장의 규제요건 (APP.4 ‘폐기물 배출 규제’ 참조)이 충족되지 않는 경우 이를 금지한다. (한국 해양환경관리법 및 미국 CLEAN COAST ACT 규제사항 별도 확인필요)

        - 육상인도
표준배출연결구 (MARPOL ANNEX IV, REG.10 )를 비치하고 있어야 한다.

    - 분뇨배출

      - SEWAGE TREATMENT PLANT가 없이 HOLDING TANK만 있는 선박

        - 반드시 가장 가까운 육지(기선)로부터 12마일 이상에서 배출하여야 한다.

        - 배출 시 선속 4 KTS 이상 유지 및 본선 배출 PUMP 용량 감안하여 최대 허용배출율을 넘지 않도록 주의하여야 한다.

        - 항내 배출은 불가하므로, 저장탱크의 용량을 고려하여 연안 입역전 필요조치를 취한다.

      - SEWAGE TREATMENT PLANT와 HOLDING TANK를 함께 보유한 선박

        - 가까운 육지로(기선)부터12마일 이내에서 오수 배출 시 반드시 SEWAGE TREATMENT PLANT를 통해 정화 처리 후 배출하여야 하고 그 외의 경우 12마일 이상에서 배출하여야 하여야 한다.

        - 가까운 육지(기선)로부터12마일 이상에서 배출 시 선속 4 KTS 이상 유지 및 본선 배출 PUMP 용량 감안하여 최대 허용 배출율을 넘지 않도록 주의하여야 한다.

        - HOLDING TANK만 사용하는 경우라도 SEAWAGE TREATMENT PLANT는 항시 운전 가능토록 유지, 보수 되어야 한다.

        - SEWAGE TREATMENT PLANT를 통하여 처리후 HOLDING TANK에 저장된 오수의 경우에도 가까운 육지(기선)로부터 12마일 이내에서 배출 되어선 안된다.

      - SEWAGE TREATMENT PLNAT만 보유한 선박

        - 가장 가까운 육지(기선)로부터 12 마일 이내에서는 직접 선외로 배출하는 BY- PASS VALVE는 반드시 SHUT하여야 하고, 오수는 SEWAGE TREATMENT PLANT를 통과시켜 배출하여야 한다.

      - 기록 유지

분뇨 배출시 다음의 경우에 따라 ENGINE LOG BOOK에 기록한다.

        - HOLDING TANK에 저장된 분뇨 배출

          - 배출 당시 속력, 흘수, 배출시작 및 종료시점의 시간, 위치(경위도), 배출양

        - SEWAGE TREATMENT PLANT 통한 배출

          - SEWAGE TREATMENT PLANT 통해 배출시작 및 종료시점의 시간, 위치(경위도)

        - HOLDING TANK나 SEWAGE TREATMENT PLANT를 통하지 않는 직접 분뇨 배출

          - BY-PASS VALVE의 OPEN 및 CLOSE 시점의 시간 및 위치(경위도)

          - 직접 분뇨 배출은 가까운 육지(기선)로부터 12마일 이상에서 선속 4 KTS 이상 운항 중일 경우만 가능함.

      - 기타

병원의 세면대/욕실 등에서 발생되는 중수는 모두 분뇨로 간주되므로 병원에서 발생되는 분뇨를 곧바로 선외로 배출할 수 있는 VALVE가 설치된 선박은 가장 가까운 육지(기선)로부터 12 마일 이내에서는 해당 VALVE를 SHUT 한 상태로 유지하여야 한다.

    - 기록의 유지 
방지설비의 운영에 관한 사항은 ENGINE ROOM LOG BOOK에 기재한다.

.*  ( 참고자료 3 )

분뇨처리 방법 - 생물화학적 처리 (MSD TYPE Ⅱ) 분뇨처리장치 (SEWAGE TREATMENT PLANT)에서 교반기, 케미컬 등을 이용해 분뇨를 생 물화학적으로 처리하여 유출 액이 해상에서 눈으로 볼 수 있는 고형물을 생성시키지 않고 변색을 유발하지 않게 하는 방법이다. * 이와 같은 처리는 미국 33 CFR에서 MARINE SANITARY DEVICE (MSD) TYPE II에 해당 되며 유출액중 대장균의 수가 200마리/100㎖이하이고 눈으로 볼 수 있는 고형물의 크기가 150㎎/L 보다 작아야 한다고 규정하고 있다. - 마쇄 및 소독처리 (MSD TYPE Ⅰ) 마쇄소독장치(COMMINUTER SYSTEM)를 이용하여 분뇨를 마쇄하고 소독 처리하는 방법 이다. * MSD TYPE I에 해당되며 유출 액 중 대장균 수가 1000마리/㎖이하이고 눈으로 볼 수 있는 고형물이 없어야 한다고 규정. - 분뇨저장처리 (MSD TYPE Ⅲ) 분뇨를 항 내에서 저장탱크(HOLDING TANK EQUIPMENT)에 저장하다가 육지에서 12해리 이상 해역에서 배출하는 방법이다. - 최대 허용 배출율 (DRmax) DRmax = 0.00926 * V * D * B - DRmax : 최대 허용 배출율 (㎥/h) - V : 일정 시간의 평균 속력 (KTS) - D : 흘수 (M) - B : 선폭 (M)

  - 쓰레기 관리 (GARBAGE MANAGEMENT)

    - 쓰레기 저장 및 처리를 위한 분류

쓰레기 저장 및 처리를 위해 다음의 11가지 범주(CATEGORY)로 분류한다.

CAT. A  :  플라스틱류

CAT. B  :  음식 쓰레기

CAT. C  :  생활 쓰레기

CAT. D  :  식용유

CAT. E  :  소각재

CAT. F  :  운항상 쓰레기

CAT. G  :  동물 사체

CAT. H  :  어구

CAT. I   :  전자 폐기물

CAT. J   :  해양환경에 유해하지 않은 화물 잔류물

CAT. K  :  해양환경에 유해한 화물 잔류물

    - 쓰레기 관리

      - 폐기물(쓰레기) 관리계획서(GARBAGE MANAGEMENT PLAN)

        - 폐기물 관리계획서(ESQS-I13)에 따른다.

        - 선내에서 발생하는 모든 폐기물의 수거, 저장, 처리, 처분에 관하여 MARPOL 73/78 부속서Ⅴ장의 관련규정에 의거 작성되었다.

        - 선장 및 환경오염방지관리인은 교대 승·하선시 해당란에 교대사실을 기록해야 한다. 환경오염방지관리인은 폐기물 관리계획서가 최신화 되도록 관리 및 유지해야 한다.

        - 전 승무원은 승선시 개인별선상숙지지침(ESQS-I9)에 따라 폐기물관리계획서의 해당사항을 숙지해야 한다.

      - 쓰레기 분리수거

        - 선박에서 발생하는 모든 쓰레기는 분리수거하며, 유해한 쓰레기는 특별히 관리되어야 한다.

        - 인력을 최소화 할 수 있는 처리장비의 활용

        - 재사용품의 분리

        - 축전지류(수은 및 니켈 - 카드늄만 적용) 및 특별주의가 필요한 쓰레기의 분리

      - 저장

        - 장기 저장용 폐기물(해양배출 불가 폐기물)은 덮개가 씌워진 용기에 담겨져야 한다.

        - 음식 쓰레기는 단단히 뚜껑을 닫은 용기에 보관되어야 하며, 음식 쓰레기가 섞여 있지 아니한 쓰레기와 분리하여 보관되어야 한다.

        - 기름걸레 등 자연연소 가능성이 있는 쓰레기는 내화성재질의 용기에 저장하고 뚜껑을 덮어 두어야 한다. 이러한 용기는 적절히 “기름걸레용” 표시를 한다.

      - 소각

        - 승인된 소각기를 사용한다. (MARPOL 73/78 부속서 VI장 APPENDIX IV)

        - 폐기물 소각시 폭발 가능성이 있는 물질은 제거한다.

        - IMO TYPE의 소각기를 보유한 선박은 플라스틱류의 폐기물을 소각할 수 있으며, 소각시 유의사항은 '대기 및 기타오염 방지(PE-503)' CH. 2에 따른다.

      - 해상 배출

        - MARPOL 73/78 부속서 Ⅴ장에 의한 쓰레기 해상 배출 허용기준은 ‘APP.4 폐기물 배출규제’에 요약되어 있다.

        - 음식물쓰레기, 화물잔류물 및 세정수에 포함된 화물잔류물을 제외한 모든 폐기물은 해상에 배출할 수 없다.

        - 전 승무원은 폐기물 배출조건 및 처리절차(폐기물 관리계획 : ESQS-I13 등)를 숙지해야 한다.

        - 모든 폐기물의 해상배출은 각 쓰레기별 책임사관의 감독 아래 이루어져야 한다.

      - 육상수용시설에 인도

        - 신청
쓰레기를 육상 인도하고자 하는 경우 당해 항구 입항 전에 대리점에 인도 요청을 한다.

        - 해상 투기를 할 수 없는 폐기물은 육상으로 인도 또는 선내 소각기로 소각한다. 소각 시에는 그 재를 육상으로 인도해야 하며, 플라스틱류와 혼합된 쓰레기도 또한 같다.

        - 육상으로 인도시에는 영수증이나 증명서를 확보하여 GARBAGE RECORD BOOK에 첨부/보관해야 한다.

        - 폐기물질 육상 인도시에는 관할 국가의 위생·농무국 관리가 입회하도록 하는 경우도 있으므로 육상 인도 전에 입항지 대리점에 사전 통고해야 한다.

        - 양륙결과 보고
폐기물 양륙처리결과는 <양식 : 502-302>으로 E-MAIL 또는 FAX를 이용하여  안전품질팀장에게 보고해야 한다.

(단, E-MAIL 또는 FAX로 송부시 양륙증서 복사본 함께 송부)

    - 표찰 (PLACARD)
모든 선박은 “쓰레기 처리요건”을 기재한 표찰을 전 승무원이 인지할 수 있도록 다음의 장소에 게시해야 한다.

      - BRIDGE

      - ENG. ROOM

      - OFFICER / CREW MESS ROOM

      - GALLEY

      - GARBAGE LOCKER OR FIXED GARBAGE BOX

      - PLACES SPECIFIED BY IGPP

    - 폐기물기록부

      - 폐기물기록부는 PART I (Code:502-306A)과 PART II (Code:502-306B)으로 구분된다.

        - PART I : 모든 선박용, Category A~I (화물 잔류물을 제외한 모든 폐기물)

        - PART II : 고체산적화물운반선용, Catergory J,K (화물 잔류물)

      - 선장은 폐기물기록부를 선내에 비치하고 기록부의 기재내용을 각 페이지마다 확인 후 서명해야 한다.

      - 폐기물기록부는 ‘폐기물기록부 관리지침’에 따라 일항사(수항사)가 작성, 보관 및 보존한다. 종류별 관리책임자는 처리량을 일항사(수항사)에게 제공해야 한다.

      - 환경오염방지관리인은 쓰레기 종류별 관리책임자의 쓰레기 처분방법에 대한 적법성을 확인하며 기록부가 정확하게 기재되도록 관리 감독해야 한다.

      - 폐기물기록부는 관련 영수증 또는 증명서와 함께 최종 기재일로부터 3년간 선내에 보존해야 한다.

  - 폐기물 관리현황 및 기법

    - 폐기물 관리현황표

      - 환경오염방지관리인은 매월 말에 월별 폐기물 발생 및 처리 현황을 폐기물 관리현황표에 의거 작성하여 효율적인 폐기물관리에 활용한다.

      - 폐기물 관리현황표의 기록은 기름기록부, 폐기물기록부의 내용을 기초로 해야 한다.

      - 매년 반기별로 VIP - SEMS - ENVIRONMENTAL/ENERGY PROGRAM - WASTE MANAGEMENT SITUATION 통해 작성하고 안전품질팀에 송부한다. (VIP 사용 불가시 양식지 CODE 502-303를 활용한다.)

    - 폐기물 관리기법
폐기물의 감량, 재사용, 재활용 등 폐기물 관리기법은 'APP.5 폐기물 관리기법'에 따른다.

  - 위험물질 폐기물의 관리

    - 위험화물 폐기물 관리

      - 선장은 MARPOL 73/78 부속서 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ장에 분류된 위험화물의 잔존물,	 화물창의 세정수 또는 SLOP, 위험화물에 오염된 BILGE WATER 및 BALLAST WATER 등을 적절한 화물공간, 계획공간 또는 수납용기에 수거/저장하여 누출사고를 방지해야 한다.

      - 수거/저장된 위험화물의 폐기물은 물질의 종류에 따른 처리규정에 따라 분리 후 육상인도 또는 해상배출을 해야 한다.

      - 환경유해물질의 누설물을 MARPOL 73/78 부속서Ⅲ장의 규정에 따라 선외로 씻어낼 때에는 선박 및 승선자의 안전을 해치지 아니하도록 환경유해물질의 물리적, 화학적 및 생물학적 특성에 적합한 조치를 취해야 한다.

    - 상용위험물의 폐기물

      - 선박에서 사용하는 상용위험물은 폭발성, 인화성 등의 성질이 있으므로,	사용하고 난 폐기물의 취급에 주의해야 한다.

      - 상용위험물의 폐기물 처리는 각 물질의 MSDS에 기재되어 있는 지침에 따라야 한다.

      - 상용위험물의 폐기물은 해양오염물질을 제외하고는 대양에서 배출이 가능 하지만 가능한 한 항만관청이 정하는 기준에 따라 육상처리시설로 인도해야 한다.

      - 상용위험물의 예 : 화학약품(CHEMICAL), PAINT 등

  - 특별민감해역(PSSA)에서의 폐기물 관리

    - 생태학적, 사회경제학적인 측면에서 보존가치가 높은 해역에 대하여 선박운항으로 야기될 수 있는 피해로부터 보호하기 위하여 연안국의 제안으로 IMO가 지정한 해역을 말한다.

    - 지정된 특별민감해역(PSSA) 목록
특별민감해역으로 지정된 해역은 다음과 같다.

      - 호주, 파푸아 뉴기니에 인접한 GREAT BARRIER REEF, TORRES STRAIT, SOUTH-WEST PART OF THE CORAL를 포함하는 해역

      - 쿠바의 SABANA-CAMAGÜEY ARCHIPELAGO

      - 콜롬비아의 SEA AREA AROUND MALPELO ISLAND

      - 미국의 SEA AROUND THE FLORIDA KEYS

      - 덴마크, 독일, 네덜란드에 인접한 WADDEN SEA

      - 페루의 PARACAS NATIONAL RESERVE

      - 벨기에, 프랑스, 아일랜드, 포르투갈, 스페인, 영국에 인접한 WESTERN EUROPEAN WATERS

      - 스페인의 CANARY ISLANDS

      - 에콰도르의 GALAPAGOS ARCHIPELAGO

      - 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 독일, 라트비아, 리투아니아, 폴란드와 스웨덴에 인접한 BALTIC SEA AREA

      - 미국의 PAPAHANAUMO-KUAKEA MARINE NATIONAL MONUMENT

      - STRAIT OF BONIFACIO (프랑스 코르시카 섬과 이탈리아 사르데냐섬 사이해역)

      - 네덜란드의 SABA BANK(CARIBBEAN ISLAND OF SABA)

      - 파푸아 뉴기니의 JOMARD ENTRANCE

      - 필리핀의 TUBBATAHA REFFS NATURALPARK, THE SULU SEA

      - 북서 지중해(NORTH-WESTERN MEDITERRANEAN SEA)

* 목록의 MAP은 APP.11 Worldwide Particularly Sensitive Sea Areas(IMO)를 참조한다.

    - 특별민감해역(PSSA)에서 다음과 같은 사항은 엄격히 금지된다.

      - 어떠한 기름, 기름혼합물, 유해한 액체물질 및 유해 폐기물의 해상 배출

      - 화물 탱크로부터의 기름 또는 기름 혼합물 해상 배출 (화물 잔류물 및 기관실 빌지 포함)

      - 쓰레기 투기

      - 특별민감지역 항해 중 선상 밸러스트수의 배출 또는 주입

* 상기 외 PSSA 별 추가적인 조치사항은 APP.12 List of Particularly Sensitive Sea Areas 
with associated protective measures를 참조한다.

  - 선내 세제 관리

    - 거주구역에서의 세제사용 제한

      - 합성세제의 사용을 가능한 지양해야 한다.

      - 거주구역의 WASTE WATER가 선외로 직접 배출되는 배관시스템이 설치된 선박이 항만에 입항 시 선장은 전 승무원의 합성세제 사용을 금지해야 한다.

    - 기관구역에서의 세제사용 금지

      - 기관구역에서 합성세제 또는 각종 세정제가 포함된 WASTE WATER가 BILGE WELL을 통해 유수분리기(OILY BILGE SEPARATOR)를 경유할 경우, 세제 내 화학물질의 독성이 강하여 고장을 초래할 수 있으며 해양 오염의 원인이 되므로 기관구역 내에서 세제(주방용, 세탁용,소제용 등)의 사용은 금지한다.

※ 세제의 예 : 핸드크리너, 손세척 로션, 주방세제, 유유출처리제, 비누 등
※ 대체 CHEMICAL : 속성 분리세제 (QUICK-SEPARATING DETERGENTS : QSDS)
   -.  DREW AMEROID사 제품  :  AMEROID OWS
   -.  NALFLEET사 제품        :  MAXI-BREAK PLUS

PE-502/2019.03.25/DCN19003

관련 지침은 OPERATION GUIDANCE (PE-MC-503-014)를 참고한다.

  - SCRUBBER WASHWATER RESIDUE 관리

SCRUBBER를 CLOSE LOOP MODE로 운전할 경우 순환수는 지속적으로 청정 처리과정을 거치게 되며 이 과정에서 SLURRY류가 발생되어 HOLDING TANK에 저장된다. 이때 발생한 SLURRY를 ‘WASH WATER RESIDUE’라 하며 육상 수용시설로 처리되어야 한다. (해상 배출 금지)

    - 육상 수용시설로의 인도

      - 신청
입항 7일 전까지 회사양식 <양식 : 502-301>을 이용하여 현지 대리점에 수배 요청해야 한다

      - 양륙결과 보고
양륙처리결과는 <양식 : 502-302>으로 E-MAIL 또는 FAX를 이용하여 양륙증서 사본과 함께 안전품질팀장에게 보고해야 한다.

    - 기록

SCRUBBER WASHWATER RESIDUES의 보유량 및 양륙량은 EGC RECORD BOOK의 관련 양식지에 선박의 위치, 양, 날짜 그리고 시간이 기록되어야 한다.

      - 육상으로 인도시에는 EGC RECORD BOOK 관련 양식지에 양륙항, 양, 날짜 그리고 시간이 기록되어야 하며, 영수증이나 증명서를 확보하여 해당 페이지에 첨부/보관해야 한다.

      - 보유량의 경우 SCRUBBER를 CLOSE LOOP MODE로 운전할 경우에만 DAILY로 기록한다.

      - 탈수장치가 설치되어 있어 고체류의 WASH WATER RESIDUE가 발생되는 경우, TANK에 저장된 액체류의 WASH WATER RESIDUE의 양과 구분하여 기록한다.

APP  1    PRE-TRANSFER BUNKERING CHECKLIST

| Name of bunker barge License plate Master's/Driver's name Time of transshipment | : : : : | Name of vessel taking bunker Master's name Date of transshipment Place of transshipment | : : : : |
| --- | --- | --- | --- |

| Bunker barge/truck | Vessel taking bunker |
| --- | --- |
| - How much bunker oil will be transshipment? Fuel: ……. mt/actual: ……. ㎥ Gas oil: ……. mt/actual: ……. ㎥ Lub oil: ……. mt/actual: ……. ㎥ - What are the means of communication between the barge/truck and the vessel taking bunkers? : - Who is responsible for communications with the vessel taking bunkers? Name : ……………………………….. Position : ……………………………… - Who is in charge of supervising the operation and taking immediate action in case of malfunction ? Name : …………………………………. Position : ……………………………….. - (a) Is there an emergency stop facility ? Yes / No Where : …………………………….. (b) Has the emergency stopping procedure been discussed and agreed with the vessel taking bunkers ? Yes / No | - Who measured the contents of the bunker tanks? Name : …………………………………. Position : ……………………………….. - The measure were ? Tank Actual contents Free space(up to 98% filling) No….. ……. mt ………. ㎥ No….. ……. mt ………. ㎥ No….. ……. mt ………. ㎥ No….. ……. mt ………. ㎥ - How often will the contents of the bunker tanks be checked during the bunker operation? Every ………. minutes - Who is responsible for taking the measurements referred to in points? Name : ……………………………….. Pressure : ……………………………….. - How much bunker oil will be transshipped ? Fuel: ……. mt/actual: ……. ㎥ Gas oil: ……. mt/actual: ……. ㎥ Lub oil: ……. mt/actual: ……. ㎥ - What are the means of communication with the vessel taking bunker ? …………………………………………… |

| Bunker barge/truck | Vessel taking bunker |
| --- | --- |
| - Nominated volume to be transshipped. Grade Volume Marine Gas oil ……. mt …….. ㎥ HFO ……. mt …….. ㎥ IFO ……. mt …….. ㎥ Lub. oil ……. mt …….. ㎥ - Agreed maximum pumping rates and line pressure. Grade Pumping rate Line pressure mt/hr psi/bar* ……. …………….. …………. ……. …………….. …………. ……. …………….. …………. ……. …………….. …………. - Location of sampling point. Vessel manifold / Barge manifold I confirm that I shall not exceed above volumes, pumping rate and line pressure* and that my crew remain on duty close to the hose connection in order to oversee the safe bunker operation and to be able to respond to emergency throughout the delivery. Barge master / Truck Driver *If applicable | - Who is responsible for communication with the vessel taking bunker ? Name : ……………………………….. Pressure : ……………………………….. - Who is in charge of supervising the operation and taking immediate action case of malfunction Name : ……………………………….. Pressure : ……………………………….. - Accepted volume to be transshipped. Grade Volume Marine Gas oil ……. mt …….. ㎥ HFO ……. mt …….. ㎥ IFO ……. mt …….. ㎥ Lub. oil ……. mt …….. ㎥ - Agreed maximum pumping rates and pressure. Grade Pumping rate Line pressure mt/hr psi/bar* ……. …………….. …………. ……. …………….. …………. ……. …………….. …………. ……. …………….. …………. I confirm that, I am able to receive the above volumes at the pumping rates and line pressures* agreed to above, that ship's engineers in charge of the receiving operation will not close any valve which will restrict the flow of the product without adequate notice to the barge or truck personnel, and that my crew will remain on duty close to the hose connection in order to oversee the safe bunker operation and to be able to respond to emergency throughout the delivery. Master/Chief Engineer * If applicable |

CODE<502-201>/2019.05.29/DCN19007   APRVD/A4

APP   2    업무분장표

| 직 책 | 담당 직무 |
| --- | --- |
| 선장 | 업무총괄 |
| 당직항해사 | - 제반 선박상태 및 수급현황 점검 - 선박 TRIM 및 HEELING 점검 - 보급선의 접, 이선 작업 - 연료유 수급에 대한 선내 공지 |
| 기관장 (수급책임자) | - 수급계획서 검토, 확인 - 수급계획서 확립 및 작업자 지휘감독 - 수급유의 성상 확인 - 보급업자와의 수급업무 협의 및 결정 - 기타 수급작업의 전반적인 지휘 감독 - 수급 완료후 수급량 및 수급시간 선장에게 보고 |
| 1등 기관사 | - 수급작업 현장의 안전확인 - 수급작업의 작업관리 - 수급작업 상황에 따른 적절한 작업인원 배치 |
| 2등 기관사 (수급담당자) | - 수급계획서 작성, 기관장에게 보고 - 수급준비상태의 확인 점검(CHECK LIST 참조) - 수급작업 현장지휘 및 수급현황 파악 - 탱크별 측심, 유입 및 수급량 계산 - 보급선과의 수급상태 연락업무 - 최종확인후 수급량 기관장에게 보고 |
| 3등 기관사 | - 2등기관사 보조 - 보급선과의 연락업무 보조 - 수급상태 확인후 연락업무 - BUNKER STATION 당직 업무 수행(HOSE CONNECTION상태, DELIVERY 압력 및 온도 확인 등) |
| 갑판부원 | - 갑판상의 SCUPPER 폐쇄, 개방 및 보관 - 보급선의 접, 이선 작업 및 계류 상태 감시, 조정 - 신호기(등화) 게양 - 조명장치 설치(야간 수급시) - 갑판 및 해면의 누유 감시 (DECK ROVER) |
| 기관부원 | - 관련규칙에 따른 유출유 방제기자재 현장배치 - 밸브 및 AIR VENT 개방 확인 - 연료유 수급 탱크의 밸브조작 및 측심 - HOSE 연결 및 수급 완료시의 마무리 작업 - AIR VENT의 OIL DRIP PAN PLUG의 폐쇄 |

APP   3    기름수급작업 전 준비사항 (미국지역에서 수급시)

  - 기름수급 절차
선장은 미국 항내에서 유류 수급시는 다음에 따라 조치해야 한다.

    - PRE-LOADING PLAN 작성하여 수급전 눈에 잘 띄는 곳에 게시

    - PRE-LOADING PLAN의 요건

      - 기름수급 탱크의 명칭, 위치 및 용량

      - 기름수급 중 계획된 시각에 있어 기름 종류와 LEVEL

      - 수급 탱크의 최종 ULLAGE, INNAGE 및 %

      - 탱크 수급 순서

      - 모든 탱크의 LEVEL 및 V/V 조작 절차

    - 수급작업 전 훈련 시행 (48시간이내)

      - 대 상 : 수급관련 전 승무원

      - 내 용 :

        - PRE-LOADING PLAN

        - 유배출시의 벌금 (PENALTY)

        - 기름이송절차 (OIL TRANSFER PROCEDURE)

          - 기름이송절차(회사양식지; CODE 502-206 또는 신조시 보급되는 METAL PHOTO)는 LINE DIAGRAM과 함께 작성되어 선내 게시되어야 한다.

        - 관련 승무원 각각 책임

        - 표준수신호 (STANDARD HAND SIGNAL)와 영어 용어의 의사소통
지침(COMMUNICATION GUIDE)

        - 현장 당직과 순찰 당직(DECK)의 당직 요건

        - 모든 승무원이 즉각적 정지 (SHUTDOWN)를 요구할 수 있는 절차

    - 유류 수급을 위한 사전 모임 (PRE-TRANSFER CONFERENCE)

      - 대 상 : 유류 수급/공급선박의 책임자 등

      - 일 시 : 유류 수급 전

      - 내 용 :

        - 33 CFR 156.150에 따른 점검서의 검토
(DECLARATION OF INSPECTION)

        - 영어 구사 능력의 확인 (영어 구사 능력과 선원의 공용어에 능숙한 자가 모임에 참석하지 않는 경우 수급 작업 불가하므로 영어에 능숙한 자를 선장은 참석토록 조처)

PE-502/2018.06.29/DCN18010

현장 당직 및 갑판 순찰 당직자의 신원 확인

        - 비상 정지 (EMERGENCY SHUTDOWN) 절차와 TOPPING OFF에 관한 토론

    - 수급 작업 종사자의 의무

      - 수급 작업이외의 임무 부여가 금지되며 상급자에 의한 임무 부여시는 수급 작업중임을 인식

      - TOPPING OFF 시기에 각자의 작업 현장 (WORK STATION)에 위치

    - 수급 탱크 (FILLING TANKS)

      - TOPPING OFF 또는 CHANGING OVER 시작되기전 수급률 (FLOW RATE)의 조정을 위해 BUNKER BARGE 측에 통보

      - TOPPING OFF 또는 CHANGING OVER 시작 되기전 수급책임자는 갑판 순찰당직자(DECK ROVER WATCH)에게 통보

  - 수급요건 (REQUIREMENT)

    - ACCOMMODATION LADDER

      - 보급선과의 통행을 위한 수단 제공

      - 선장은 보급선과의 통행 수단이 적절하지 못하다고 판단되면 SOLAS 규정에 따른 기타 수단 제공

      - 날씨나 해면 상태로 인해 LADDER나 다른 수단이 안전하지 못하다고 판단되면 무선설비(WALKIE-TALKIE)나 확성기를 사용하여 의사소통가능

    - 당직요건 (WATCH REQUIREMENT)

      - 언어 소통이 제약 받는 경우
유류수급 현장당직 (POINT OF TRANSFER WATCH)은 유류수급현장에 게시된 의사소통지침(COMMUNICATION GUIDE)에 따른 수신호 및 영어 용어(ENGLISH PHRASE)를 사용하여 보급선과 의사소통

      - 갑판순찰당직 (DECK ROVER WATCH)은 기름 유출에 대비한 갑판 순찰 업무부여

    - 근무 시간 (WORK HOURS)

      - 수급 작업에 종사하는 자는 24시간내에 15시간, 그리고 72시간내에 36시간 이상 작업 종사금지 (비상시 또는 기름유출 대응작업시 제외)

      - 비상시라 함은 인명의 안전과 환경, 현저한 재산의 손실에 영향을 끼칠수 있는 상황임.

      - 기관장과 수급선의 선장은 유류 공급/수급 작업 종사자의 시간별 작업 내용을 기록·유지

  - 기록유지 (RECORD KEEPING)

    - 훈련 (TRAINING)
선장은 훈련이 책임자에 의해 실행 되었다는 사실을 LOG BOOK에 기재

    - 유류 수급을 위한 사전 모임
유류 수급 당직사관은 유류 수급 책임자에 의해 유류 수급을 위한 사전 모임이 있었음을 LOG BOOK에 기재.

PE-502/2018.06.29/DCN18010

    - COMMUNICATION GUIDE FOR SHIP AND BUNKER BARGE

  - 캘리포니아주 NONTANK VESSEL 벙커링 규정

    - 발효일
1999년 12월 23일

    - 적용대상
캘리포니아 수역에서 벙커링 작업을 하는 NONTANK VESSEL

    - NONTANK VESSEL의 정의
NONTANK VESSEL이라 함은 기름화물을 운송할 수 있도록 설계되지 아니한 TANK VESSEL 이외의 300 G/T 이상의 선박을 말한다.

    - 내용

      - SEVEN BARREL SPILL KITS
캘리포니아 수역에서 벙커링 작업을 하는 동안, NONTANK VESSEL은 갑판상 유출된 기름의 방제를 위해 다음을 포함한 SEVEN BARREL SPILL KITS를 본선에 비치해야 한다.

- 7 배럴의 기름을 흡수할 수 있는 흡착제 (SORBENTS)

- 비점화형 휴대용 국자, 삽 및 바께스 (NON-SPARKING HAND SCOOPS, SHOVELS AND BUCKETS)

- 회수된 7 배럴의 고형 폐기물 및 7 배럴의 액상폐기물을 저장하기에 적합한 이동용기

- 최소 15 갤론의 갑판 소제용 용제 (AGENT)

- 흡입의 위험, 눈의 노출 및 피부접촉으로부터 개인을 보호하기 위한 적절한 방호의류

- 적절한 호스가 부착된 비점화형 이동식 펌프

- 이 절에서 요구되는 장비는 준비된 상태로 있어야 하며, 화물이송 작업중 즉시 사용 할 수 있도록 펌프와 호스가 달려 있어야 한다.

      - 연습

- NONTANK VESSEL의 선상 유유출 비상대응연습 및 통보연습은 매분기 또는 캘리포니아 수역 진입 72시간 이전에 실시해야 하며, 실시횟수가 적은 쪽으로 시행한다.

- 상기 유유출 비상대응연습 중 1년에 한번은SEVEN BARREL SPILL KITS를 이용한 갑판상 연료유 유출에 대한 연습이어야 한다.

      - 기록의 유지
선박에서 시행된 모든 연습내용은 DECK LOG BOOK 및 ENGINE ROOM LOG BOOK에 기록하여야 한다.

    - SEVEN BARREL SPILL KITS 보유 및 대여 기준

      - CALIFONIA 수역에서 정기적인 BUNKERING이 예상되는 경우
미 보유선박의 선장은 각 선단관리팀에 통보하여야 하며, 각 선단관리팀은 대리점 경유하여 미보유 선박에 보급 한다.

PE-502/2015.08.06/DCN15020

상기외 미 보유 선박은 대리점에 요청하여 SEVEN BARREL SPILL KITS 를 대여 해야 한다.

APP   4   폐기물 배출규제 ( MARPOL 73 / 78 )

- 기름 폐기물 (부속서 Ⅰ )

  - 유탱커

| 기름의 종류 | 북극해역 및 남극해역 내 | 남극해역외에 모든 특별해역(주2) 내 | 북극해역을 제외한 특별해역 외 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화물잔류물 | 금지 | 금지 | 다음 모든 조건이 충족될 경우를 제외하고 금지 - 가장 가까운 육지에서 50해리를 넘을 것 - 선박이 항행 중일 것 - 유분의 순간배출율 ≤ 30리터/해리 - 현존 유탱커는 당해 잔유물 ≤ 개별화물총량의 1/15000 신조선(주1)은 당해잔유물 ≤ 개별화물총량의 1/30000 - REG. 29, 31 규칙에서 요구하는 기름배출감시 제어장치 및 슬롭탱크 장치를 작동/배치시키고 있을 것 - 크린평형수 또는 분리 평형수에는 적용하지 않음 |
|  | REG. 34(B) POLAR CODE PART II-A 1.1.1 | REG. 34(B) | REG. 34(A) |
| 기관구역 빌지 단, 화물펌프실 빌지 또는 화물 잔유물과 혼합 되어있지 않을 것 | 금지 | 다음 모든 조건이 충족될 경우를 제외하고 금지 - 선박이 항행 중일 것 - 유출액 중의 유분이 희석되지 아니하고 15ppm이하일 것 - REG. 14.7규칙의 요건에 만족하는 기름필터링 장치를 통하여 처리될 것 (필터링장치는 유출액 중의유분 농도가 15ppm을 넘는 경우 자동배출정지장치를 설비하고 있을 것) | 다음 모든 조건이 충족될 경우를 제외하고 금지 - 선박이 항행 중일 것 - 유출액 중의 유분이 희석되지 아니하고 15ppm이하일 것 - REG. 14 규칙의 요건에 만족하는 기름필터링 장치를 통하여 처리될 것 |
|  | REG.15(B), POLAR CODE PART II-A 1.1.1 | REG. 15(B) | REG.15(A) |

주 1) 신조선이란 ’79.12.31 이후 인도 또는 주요부분 개조 탱커

주2) 특별해역 : 지중해, 발틱해, 흑해, 홍해, 걸프해, 아덴만해역 및 남극해역, 북서유럽해역, 아라비안해의 오만해역, 남아프리카 남부해역

참고 1) 예외 : 선박의 안전확보와 인명구조를 위해 또는 선박이나 그의 설비의 손상에 기인하여 해상에 기름이나 유성혼합물을 배출하는 경우

참고 2) 특별민감해역(Ch.3 참조)에서는 모든 폐기물의 배출을 금지한다.

  - 400 G / T 이상의 유탱커 이외의 선박

| 기름의 종류 | 북극해역 및 남극해역 내 | 남극해역외에 모든 특별해역(주1) 내 | 북극해역을 제외한 특별해역 외 |
| --- | --- | --- | --- |
| 화물잔류물 | N / A | N / A | N / A |
| 기관구역 빌지 단, 화물펌프실 빌지 또는 화물 잔유물과 혼합 되어있지 않을 것 | 금지 | 다음 모든 조건이 충족될 경우를 제외하고 금지 - 선박이 항행 중일 것 - 유출액 중의 유분이 희석되지 아니하고 15ppm이하일 것 - REG. 14.7규칙의 요건에 만족하는 기름필터링 장치를 통하여 처리될 것 (필터링장치는 유출액 중의유분 농도가 15ppm을 넘는 경우 자동배출정지장치를 설비하고 있을 것) | 다음 모든 조건이 충족될 경우를 제외하고 금지 - 선박이 항행 중일 것 - 유출액 중의 유분이 희석되지 아니하고 15ppm이하일 것 - REG. 14 규칙의 요건에 만족하는 기름필터링 장치를 통하여 처리될 것 |
|  | REG.15(B), POLAR CODE PART II-A 1.1.1 | REG. 15(B) | REG.15(A) |

주 1) 특별해역 : 지중해, 발틱해, 흑해, 홍해, 걸프해, 아덴만해역 및 남극해역, 북서유럽해역
아라비안해의 오만해역, 남아프리카 남부해역

참고 1) 예외 : 선박의 안전확보와 인명구조 위해 또는 선박이나 그의 설비의 손상에 기인하여
해상에 기름이나 유성혼합물을 배출하는 경우

참고 2) 특별민감해역(Ch.3 참조)에서는 모든 폐기물의 배출을 금지한다.

- 분뇨의 배출규제 ( 부속서 Ⅳ )

| 분뇨 처리(주1) (SEWAGE PROCESS) | 모 든 선 박 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 가장 가까운 육지(주4)로부터 12마일 이상 | 가장 가까운 육지로부터 3마일 ∼ 12마일 | 가장 가까운 육지로부터 3마일 미만 |
| 정화/처리하지 않은 분뇨(주2) REG. 9.1.3 | 허용 REG. 11 | 금지 REG. 11 | 금지 REG. 11 |
| 분뇨 처리장치를 통하여 처리된 분뇨(주5) REG. 9.1.1 | 허용 REG. 11 | 허용 REG. 11 | 허용(주3) REG. 11 |
| 마쇄/소독 장치를 통하여 처리된 분뇨 REG. 9.1.2 | 허용 REG. 11 | 허용 REG. 11 | 금지 REG. 11 |

주 1) 이 표는 다음의 선박에 적용한다 (발효일:2003. 9.27)

·총 톤수 400톤 이상의 신조선

·정원이 15인 이상인 총 톤수 400톤 미만의 신조선

·발효일로부터 5년 후에는 총 톤수 400톤 이상의 현존선 또는 정원이15인 이상인 총 톤수 400톤 미만의 현존선

주 2) 어떠한 경우에도 홀딩탱크에 저장한 분뇨는 한꺼번에 배출해서는 안되며, 선박이 4노트
      이상의 속력으로 항행 중에 적당한 비율로 배출해야 한다. REG. 11

주 3) 선박이 어느 국가의 관할권하에 있는 수역에서 분뇨를 배출하는 경우에는 당해 국가가
요구하는 지침에 따른다.

·국내에서의 분뇨처리장치를 설치한 선박의 배출 금지 해역

- ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’ 제 40조의 규정에 의한 수산자원 보호구역

- ‘수산업법’ 제65조의 규정에 의한 보호수면 및 동법 제 68조의 1항의 규정에 의한 
육성수면

·국내에서의 분뇨 마쇄/소독장치 또는 분뇨저장탱크를 설치한 선박의 배출 금지 해역

- ‘수산업법’ 제65조의 규정에 의한 보호수면 및 동법 제 68조의 1항의 규정에 의한 
육성수면

- 항만법 제2조에 따른 항만구역

- 어촌·어항법 제2조 제4호에 따른 어항구역

- 갑문내의 수역

주 4) 가장 가까운 육지로부터라 함은 국제법에 따라 당해 영역의 영해를 설정하기 위한 기선으로부터를 말한다.

주 5) 승인된 분뇨 처리장치를 통하여 처리된 분뇨의 배출 시 유출액은 눈으로 볼 수 있는 부유 고형물을 생기게 하지 아니하고 변색을 야기하지 아니하여야 함.

참고 1) 예외 : 선박의 안전확보와 인명구조 위해 또는 선박이나 그의 설비의 손상에 기인하여
해상에 분뇨를 배출하는 경우(REG. 3)

참고 2) 특별민감해역(Ch.3 참조)에서는 모든 폐기물의 배출을 금지한다.

참고 3) 분뇨의 배출규제는 특별해역과 관계없이 모든 지역에 동일한 규정이 적용된다.

PE-502/2018.11.16/DCN18017

쓰레기 배출규제(부속서 V)

| 폐기물의 종류(주1) | 모든 선박 |  | 고정식 또는 부유식 플래트 폼에 접안되어 있거나 그로부터 500미터 이내에 있는 선박 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 특별해역외 | 특별해역내 |  |
| 분쇄된 음식물 쓰레기(주2,8) | 항해 중 가장 가까운 육지로부터 3해리 이상 가능한 멀리 떨어질 것 | 항해 중 가장 가까운 육지로부터 12해리 이상 가능한 멀리 떨어질 것(주3) | 배출 허용(주4) |
| 분쇄되지 않은 음식물 쓰레기 | 항해 중 가장 가까운 육지로부터 12해리 이상 가능한 멀리 떨어질 것 | 배출 금지 | 배출 금지 |
| 세정수에 포함되지 않고 해양환경에 유해하지 않은 화물 잔류물(주5,6) | 항해 중 가장 가까운 육지로부터 12해리 이상 가능한 멀리 떨어질 것 | 배출 금지 | 배출 금지 |
| 세정수에 포함되고 해양환경에 유해하지 않은 화물 잔류물(주5,6) |  | 항해 중 가장 가까운 육지로부터 12해리 이상 조건부 배출(주7) |  |
| 화물창 세정수에 포함된 세척제 및 세정 첨가제(주6) | 배출 허용 | 항해 중 가장 가까운 육지로부터 12해리 이상 조건부 배출(주7) | 배출 금지 |
| 갑판상 및 선체 외부 세정수에 포함된 세척제 및 세정첨가제(주6) |  | 배출 허용 | 배출 금지 |
| 동물사체 (분사되었거나 혹은 사체가 즉시 해저로 침강되도록 처리된 것) | 항해 중 가장 가까운 육지로부터 100해리 초과의 최대수심에서 투기 | 배출 금지 | 배출 금지 |
| 모든 기타 폐기물 (플라스틱, 합성로프, 어구, 플라스틱제의 쓰레기 봉지, 소각재, 벽돌, 식용유, 부유성 던니지, 라이닝 및 포장물질, 종이, 넝마, 유리, 금속, 병, 도자기, 전자 폐기물, 해양환경에 유해한 화물잔류물 및 기타 유사한 폐물) | 배출 금지 | 배출 금지 | 배출 금지 |
| 혼합된 형태의 폐기물 | 투기 또는 배출요건이 각각 달리 요구되는 유해물질과 혼합된 폐기물은 보다 엄격한 쪽의 투기/배출요건을 적용한다. |  |  |

* ‘가장 가까운 육지로부터’란? 국제법에서 정의하는 기선(baseline)을 의미함.

‘From the nearest land’ means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question

is established in accordance with international law.

주 1) 폐기물이 섞여 있거나, 배출이 금지된 기타 해로운 물질에 오염되었거나, 다른 배출요건을 적용해야 할 때는, 더 엄격한 요건이 적용되어야 함.

주 2) 분쇄된 음식물 쓰레기는 25mm 이하의 그물망을 통과할 수 있어야 함.

주 3) 남극지방 조류 음식물 투기와 관련하여서는, 동 음식물이 소각, 고압살균, 혹은 멸균처리 되지 않은 경우, 동 음식물 투기는 허용되지 않음.

주 4) 가장 가까운 육지로부터 12해리 이상 떨어진 위치에 있을 경우 배출이 가능함.

주 5) 화물 잔류물은 화물 양하를 위해 일반적으로 이용 가능한 방법으로 원상회복이 불가능한 화물 잔류물을 의미함.

주 6) 이러한 물질들은 해양환경에 해롭지 않아야 함.

주 7) 일반적으로 이용 가능한 하역방법을 통하여 회수될 수 없는 화물잔류물의 배출은 다음의 조건들을 모두 만족시켜야 한다.

.1 화물 잔류물, 화물 창 내에 포함된 세정제 또는 세정 첨가제는 기구가 개발한 지침을 고려하여, 해양환경에 유해한 것으로 분류된 어떤 물질을 포함하지 아니할 것 ;

.2 출항 항구와 차기 입항 항구가 특별해역 내에 있으며, 선박은 그들 항구 사이의 특별해역 밖을 지나지 아니할 것 ;

.3 기구가 개발한 지침을 고려하여 그들 항구에서 이용 가능한 수용시설이 없을 것 ;

.4 이 항의 상기 7.1, 7.2 및 7.3 항의 조건들이 만족되었다면, 잔류물을 포함하는 화물창 세정수의 배출은 가능한 가장 가까운 육지 또는 빙산으로부터 멀리 떨어져서 행해져야 하며, 가장 가까운 육지 또는 빙산으로부터 12해리 미만이어서는 안 된다.

PE-502/2018.11.16/DCN18017

주 8) 특별해역 내에서 음식물쓰레기 배출 시 분쇄 후 배출해야 하며, Garbage Record Book 기록시 Remark 란에 분쇄 후 배출하였음을 기록할 것.

APP  5    폐기물 관리기법

  - 폐기물 관리책임자는 다음 기법을 폐기물관리에 도입하여 폐기물 발생을 최소화해야 한다.

      - 예방과 감량

      - 재사용

      - 분리수거

      - 처리

      - 저장

      - 육상인도

      - 해상배출

  - 예방과 감량

    - 불필요한 제품의 제거
불필요한 품목의 구입 및 사용 중지를 의미하며, 예를 들어 다양한 형태의 청정제보다 다목적용의 청정제 구입 / 사용으로 포장지를 감량 시킬 수 있다.

    - 유독성이 적고 폐기물 발생량을 감소시키는 제품으로 대체
납이나 카드뮴 성분보다는 해독성이 없는 잉크나 페인트를 구입 사용한다.
유독성 제품의 사용 지양은 처분비용의 감소와 환경영향에 대한 선박 책임의 감소라는 이점이 있다.

    - 선박장비의 정비·보수 또는 운영절차의 개선
비정상적 작동으로 인한 폐 오일 제거 및 승무원의 훈련을 통한 오작동 배제

    - “BULKING”의 생활화
BULKING이라 함은 폐기물 생성을 제거하거나 감소시킬 수 있는 운용상의 기술로서, 사용하던 재료 중 동일한 물질을 다음 사용을 위해 중앙처리용기에 함께 보관하는 관행이다. 예를 들어, 유사한 색상과 종류의 페인트 잔존량을 식별표시가 부착 / 지정된 용기에 통합하여 잔존량의 폐기 필요성을 감소시킬 수 있으며 해양오염을 방지할 수 있다.

    - 오염원의 축소

      - 폐기물을 발생시키는 불필요한 제품의 구입을 중단

      - 포장재가 적고, 유독성이 비교적 낮으며 재사용 가능한 제품 구매, 보급

      - 선상운용절차의 개선

    - 포장재의 축소

      - 과다한 외부 포장재가 없는 제품 보급 요청

      - 항구에서 포장을 제거한 후 출항 전 육상 인도

      - 재사용가능 포장재는 공급업자에 반환 (플라스틱 CARTON 등)

    - 폐기량 감량위한 구입관행의 정착

      - 폐기량 최소화되는 제품구매 관행 (유독성이 적고 내구성이 있는 제품)

      - 재사용 가능 제품

      - 재활용 가능 제품

    - 공급자와의 긴밀한 협조체제 구축

      - 계획 시행 전후 폐기량 비교 및 정기적 평가

      - 폐기량 발생에 영향을 미치는 새로운 외부 요인의 고려 (승무원 또는 여객 수 증감 등)

  - 재사용
재사용은 엄밀히 말하면 감량기법의 일종이나 폐기물 감량에 잠재적 역할이 크므로 폐기 처분 시 어려움이 있는 제품은 재사용 가능성 또는 재사용을 위한 개선점을 파악하며 평가해야 한다. 다음 표 1은 재사용전략 개발을 위한 고려사항 이다

표 1. 재사용전략 개발을 위한 고려사항 (제품의 재사용)

제품을 원형대로 재사용 가능한 경우 a) 제품 구매가 비용 면에서 효율적인가 b) 재사용 위한 저장시설이 충분한가 c) 합리적 가격으로 재처리 가능한가 d) 새로운 장비를 구입해야 하는가 e) 인력과 훈련이 필요한가

  - 재활용 (RECYCLING)
재활용은 선내 발생 폐기물을 감량하는 가장 대중적이고 효과적이며 비용이 적게 드는 전략이다. 재활용 재료 (RECYCLABLES)라 함은 제품으로 원목적을 달성한 후 유용한 화학적, 물리적 성상을 갖고 있어 폐기처분하지 않고 제품의 원료로 재사용되는 재료이며, 이 재료를 사용하여 생성된 제품을 재활용품 (GOODS CONTAINING RECYCLED MATERIAL)이라 한다.

    - 재활용을 위한 3단계 활동

      - 수거 (재활용 재료의 분리수거)

      - 재처리 (재활용 재료가 신제품으로 제조되는 경우)

      - 재구입 (재활용품의 구매)

    - 일반적 재활용 재료

      - 종이류 (골판지, 사무 서류, 신문 등)

      - 알루미늄류 (사용한 음료수 캔 등)

      - 비철금속류 (구리, ZINC ANODE)

      - 플라스틱 (고밀도 제품, 폴리에틸렌 다레이트 <PET>)

    - 재활용의 이점

      - 폐기물 처분 비용의 절감

      - 재활용 재료의 판매 이익

    - 재활용 전략으로 인한 불이익

      - 재활용 수거 및 양륙비용

      - 재활용을 위한 처리 / 저장 장비의 구입비

    - 재활용전략 개발을 위한 고려사항
표 2. 재활용전략 개발을 위한 고려사항

1. 기항 항구에서 취급하는 재활용 재료의 종류 2. 선박 내 충분한 저장시설의 유무 3. 재활용 재료를 취급 / 저장하기 위한 신제품 구입 필요성 4. 재활용 PROGRAM을 위한 필요 인력과 훈련요건

  - 처리
처리는 저장 / 처분을 위한 전단계로 체적의 감소, 물리적 형태의 변형 또는 유독성, 유해 정도의 감소를 위한 폐기물의 기계적, 화학적 처리 또는 두 방법의 혼합처리를 의미한다.

    - 기계적 처리
형태 또는 크기의 변경 및 감량을 위한 기기로는 소각기(INCINERATOR), 절단기   (SHREDDERS), 과육 체취기(MACERATORS), 연마기(GRINDERS), 분쇄기         (COMMINUTERS), 압축기(COMPACTORS), 콜레서 (COALESSERS), 펄퍼 (PULPERS), 스트레이너(FILTERS / STRAINERS) 등이 있다.

    - 화학적 처리 
폐기물의 소독, 살균, 냄새 및 해충의 제거

    - 소각
선박에서 사용되는 소각기의 규격 및 성능은 MARPOL부속서 Ⅴ장의의 APP. Ⅱ 및 해양오염방지법에 규정되어 있다. 소각기에 대한 지침은 절차 ‘대기 및 기타오염 방지(PE-503)’에 따른다.

  - 저장
폐기물 관리계획 및 전략의 성공여부는 선박 내에 적절하고 충분한 저장시설의 구비여부에 달려 있으므로 선장은 저장시설 확보를 위한 방안을 수립해야 한다. 저장시설의 확보 위한 구조변경이 필요한 경우 그 방안을 수립해 특정 사안으로 각 선단관리팀장에게 요청해야 한다.

  - 육상수용시설로 인도
육상인도 요청시 다음 내용을 확인한다.

      - 접안 예정부두

      - 인도할 폐기물의 종류와 양

      - 선박 이송장비의 배출율

      - 육상수거업자 명 (불명한 경우는 공란으로 두어도 무방함)

      - 폐기 처분시의 문제점 (있을 경우에 한하여 기술)

  - 해상배출

      - 해상배출은 모든 규제 요건을 만족하는 경우에 한하여 허용된다.

      - 대부분의 국가는 자국 연안에서의 해상배출에 관한 규제요건을 MARPOL 73/78 보다 강화하고 있으므로 관련법규 유무를 사전 확인해야 한다.

PE-502/2015.08.06/DCN15020

국내해양오염방지법은 MARPOL 73/78보다 엄격한 요건을 규제하고 있으므로 국내 연안항해 및 입항시에는 유의해야 한다.

DNV PETROLEUM SERVICES

FQTP-Ship Information Form

When completed, please return this form to your local DNVPS Sales Representative

| Ship Information | Ship’s Name : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ship’s IMO No. : |  | Ex. Name : |  |  |
|  | Ship’s Call Sign : |  | Ship’s Fax No.: |  |  |
|  | Ship’s E-mail : |  | Ship’s Tlx No.: |  |  |
|  | Type : □Tanker □ Bulk Carrier □ Container □ Reefer □ Passenger □ Other |  |  |  |  |
| Main Propulsion & Auxiliary Engines | Main Propulsion |  | Auxiliary Engine(s) |  |  |
|  | Make / Model : |  | Make / Model : |  |  |
|  | Type : □ Trunk □ X-head □ Steam |  | Type : □ Trunk □ X-head □ Steam |  |  |
|  | Max. Fuel Visc. Normally ordered : cSt at 50˚C |  | Max. Fuel Visc. Normally ordered : cSt at 40/50˚C |  |  |
|  | ISO Grade ordered : |  | ISO Grade ordered : |  |  |
|  | Same fuel grade used on Main and Aux. Engines : Yes □ No □ |  |  |  |  |
|  | Blending Unit onboard for Aux. Engines : Yes □ No □ |  |  |  |  |
|  | Blending Unit in use : Yes □ No □ |  | Fuel blended to Visc. : cSt at 50˚C |  |  |
| Fuel Treatment Installation | Fuel Separators – Heavy Fuel Oil |  | Fuel Separators – Marine Diesel Oil |  |  |
|  | Make : |  | Make : |  |  |
|  | Model : |  | Model : |  |  |
|  | No. of Separators : |  | No. of Separators : |  |  |
|  | Final Filter mesh : Microns |  | Final Filter mesh : Microns |  |  |
|  | Make / Model : |  | Make / Model : |  |  |
|  | Separator Operation (Heavy Fuel Oil) Purifier □ Single Operation Purifier - □ Parallel Operation Purifier □ Series Operation Purifier Clarifier Purifier Purifier □ Series Operation |  |  |  |  |
|  | High Density Separators : (e.g Alcap) : Yes □ No □ |  |  |  |  |
|  | Homogenizer : Yes □ No □ |  |  |  |  |
| Sampling Device | Manual □ Automatic □ None □ |  |  |  |  |
| Company Information | Company : | HYUNDAI MERCHANT MARINE CO., LTD. |  |  |  |
|  | Contact : |  |  |  |  |
|  | Address : |  |  | Contract No. |  |
|  |  |  |  | Customer No. |  |
|  |  |  |  | Telephone : |  |
|  |  |  |  | Telex : |  |
|  | Date : |  |  |  |  |

APP.7  MSDS REQUIREMENTS FOR FUEL OIL

- MSDS CONTENTS FOR FUEL OIL

| Section | Heading | Content |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identification of the substance or mixture and of the supplier | - Name of the category – see guidance in paragraph 2 for MARPOL Annex I type oil cargoes and oil fuels - The name of the substances. - Trade name of the substances. - Description on Bill of Lading (B/L), Bunker Delivery Note or other shipping document. - Other means of identification. - Supplier’s details (including name, address, telephone number, etc.). - Emergency telephone number. |
| 2 | Hazards identification | - GHS* classification of the substance/mixture and any regional information. - Other hazards which do not result in classification (e.g., hydrogen sulphide) or are not covered by the GHS.See Guidelines in paragraph 2 |
| 3 | Composition/information on ingredients | - Common name, synonyms, etc. - Impurities and stabilizing additives which are themselves classified and which contribute to the classification of the substances. - The chemical identity and concentration or concentration ranges of all ingredients which are hazardous within the meaning of GHS and are present above their cut-off levels. Cut-off level for reproductive toxicity, carcinogenicity and category 1 mutagenicity is 0.1%. Cut-off level for all other hazard classes is 1%.See Guidelines in paragraph 2 |
| 4 | First aid measures | - Description of necessary measures, subdivided according to the different routes of exposure, i.e. inhalation, skin and eye contact and ingestion. - Most important symptoms/effects, acute and delayed. - Indication of immediate medical attention and special treatment, if necessary. |
| 5 | Fire-fighting measures | - Suitable extinguishing media. - Specific hazards arising from the chemical (e.g., nature of any hazardous combustion products). - Special protective equipment and precautions for fire-fighters. |
| 6 | Accidental release measures | - Personal precautions, protective equipment and emergency procedures. - Environmental precautions. - Methods and materials for containment and clean-up. |
| 7 | Handling and storage | - Precautions for safe handling. - Conditions for safe storage, including any incompatibilities. |
| 8 | Exposure controls/personal protection | - Control parameters (e.g., occupational exposure limit values). - Appropriate technical precautions. - Individual protection measures, such as personal protective equipment. |
| 9 | Physical and chemical properties | - See Guidelines in paragraph 2 |
| 10 | Stability and reactivity | - Chemical stability. - Possibility of hazardous reactions. - Conditions to avoid (e.g., static discharge). |
| 11 | Toxicological information | - Concise but complete and comprehensible description of the various toxicological (health) effects and the available data used to identify those effects, including: - Information on the likely routes of exposure (inhalation, ingestion, skin and eye contact); - Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics; - Delayed and immediate effects and also chronic effects from short- and long-term exposure. - Numerical measures of toxicity (such as acute toxicity estimates). - See Guidelines in paragraph 2 |
| 12 | Ecological information | - Ecotoxicity (aquatic and terrestrial, where available). - Persistence and degradability. - Bioaccumulation potential. - Mobility in soil. - Other adverse effects. - See Guidelines in paragraph 2 |
| 13 | Disposal considerations | - Description of waste residues and information on their safe handling and methods of disposal, in line with MARPOL requirements. |
| 14 | Transport information | - UN number, where applicable. - UN Proper shipping name, where applicable. - Transport Hazard class(es), where applicable. - Special precautions which a user needs to be aware of or needs to comply with in connection with transport (e.g., heating and carriage temperatures). - Note that this product is being carried under the scope of MARPOL Annex I. |
| 15 | Regulatory information | - Safety, health and environmental regulations specific for the product in question. |
| 16 | Other information including information on preparation and revision of the MSDS | - Version No. - Date of issue. - Issuing source. |

* Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), United Nations (2007 edition,

as revised).

- GUIDELINES FOR THE COMPLETION OF MSDS FOR FUEL OIL

  - Categories of liquids

The following categories subdivide the full scope of substances covered by Annex I of MARPOL 73/78 and set in groups specific products for general identification purposes.

    - Crude oils

    - Fuel and residual oils, including ship’s bunkers

    - Unfinished distillates, hydraulic oils and lubricating oils

    - Gas oils, including ship’s bunkers

    - Kerosenes

    - Naphthas and condensates.

    - Gasoline blending stocks

    - Gasoline and spirits

    - Asphalt solutions.

  - Properties and information

In addition to properties and information specified in paragraph 1, the following properties and information should be reported:

- For the following provide appropriate hazards identification in section 2, Composition/information on ingredients in section 3, and toxicological information in section 11 of the MSDS:

- Benzene – if present ≥ 0.1% by weight (even if naturally occurring ingredient of the material)

- Hydrogen sulphide – if present at any concentration, in liquid and vapour phases, or if possible to accumulate in a tank’s vapour space; and

- Total Sulphur – if present ≥0.5% by weight, identify in section 3 and warn of potential for hydrogen sulphide evolution in sections 2 and 11;

- For physical and chemical properties in section 9 of the MSDS

- Appearance (physical state, colour, etc.)

- Odour

- Pour point

- Boiling range

- Flashpoint

- Upper/lower flammability or explosive limits

- Vapour pressure (Reid Vapour Pressure (RVP) when appropriate)

- Vapour density

- Density

- Auto-ignition temperature

- Kinematic viscosity

- For ecological information in section 12 of the MSDS:  Persistent or non-persistent oil as per the International Oil Pollution Compensation (IOPC) Fund definition.

14. App8. Bunker Sample Collection

15. App9.Sampling Procedures

16. App10. MASS FLOW METER DELIVERY PROCEDURE FOR BUNKERING

17. APP11. Worldwide Particularly Sensitive Sea Areas(IMO)

18. APP12. List of Particularly Sensitive Sea Areas with associated protective measures

대기 및 기타 오염방지

(AIR & OTHERS POLLUTION PREVENTION)

CHAPTER  F1    목차(CONTENT)

- 목차(CONTENTS)

- 개정이력(REVISION STATUS)

- 일반사항(GENERAL)

  - 목적(PURPOSE)

  - 책임과 권한(RESPONSIBILITIES &
AUTHORITIES)

  - 정의(DEFINITION)

- 대기오염물질 규제요건 및 관리

  - 일반사항(GENERAL)

  - 대기오염물질 관리

  - 소각기

- BALLAST WATER MANAGEMENT

  - 일반

  - 책임과 권한

  - BALLAST WATER관리

  - 침전물 처리 및 관리

  - BALLAST WATER AGE

  - 해수비중 측정시 주의사항

  - 관련문서 및 보고

  - 교육 및 훈련

  - 지역(국가)별 발라스트수
관리규정

- 방제증서 및 약제관리(해양환경관리공단)

  - 해양환경관리공단

  - 공단 발급증서

  - 약제비치 및 사용

  - 공단 긴급연락처

- 각국의 오염방지 추가요건

  - 일반

  - 미국 해양오염방지법(OPA '90)

  - 미국 워싱턴주 수역의 추가요건

  - CANADA OIL SPILL REGULATION

  - 단일선체구조 유조선의 유럽 기항
규칙

  - WOOD PACKING MATERIAL 관리 규정

  - 미국 캘리포니아주의 배기가스 배출 감량을 위한 규정

  - 미국수역의 VGP(VESSEL GENERAL PERMIT)

- 기타 오염원 관리

  - 선저방오도료에 의한 환경오염

  - 선체PAINT 작업으로 인한 환경오염

  - 현외작업에 의한 물질낙하

- 선박 재활용 협약

  - 목적

  - 적용

  - 유해물질목록의 구성

  - IHM 작성 절차

  - 선박 검사 및 증명서 발급

  - IHM(유해물질목록) PART I 유지 및 관리

  - 항만국 통제

  - IMO 선박 재활용 협약과 EU 선박 재활용 규정의 주요 차이점

- 대체후보 프레온 (냉매)

- 각 국가별 황산화물(SOx) 배출 규제

- 수중유기물의 생존 가능성과 염분
농도

- 발라스트수 보고양식

- 한국해양오염방지법 관련규정

- COFR 적용시기

- MFSA FIELD GUIDE

- 동부 CANADA 방제구역도

- 각 국가별 질소산화물(NOx) 배출 규제

- NATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT REGULATIONS

CHAPTER  F2  개정이력 (REVISION STATUS)

| REV .NO | DATE | CHAPTER | REVISION STATUS | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14.01.01 | ALL | - 제정 |  |
|  | 14.09.19 | CH.3, CH.5 | - 미국 수역 BALLAST WATER 규정 변경사항 반영 - Sox, Nox 및 기타 환경관련 법규 개정사항 반영 | DCN14028 |
|  | 15.02.26 | CH.5 | - ECA내 저유황유 사용 규정 개정 | DCN15006 |
|  | 15.08.06 | CH.2, CH.3, CH.4, CH.5 | - 명칭변경(안전관리팀 -> 각선단관리팀) | DCN15020 |
|  | 15.08.31 | CH.3 | - 해기정보 Operation Guidance 이관 (OCD-2-03-19 PE-MC-503-007) (OCD-2-03-01 PE-MC-503-004) (OCD-2-03-13 PE-MC-503-005) (OCD-2-03-16 PE-MC-503-006) | DCN15022 |
|  | 15.12.16 | CH.3 | - BALLAST WATER 교환을 위한 규정 (육지로부터의 거리 및 수심) 개정 | DCN15028 |
|  | 16.03.21 | CH.5, APP.2 | - 중국 및 홍콩 저유황유 사용 규정 추가 - 미국 켈리포니아 육전사용규정 문구수정 - 미국 켈리포니아 수역에서의 배기가스 규제치 UPDATE | DCN16005 |
|  | 16.05.04 | CH.3 | - 미국 BALLAST WATER MANAGEMENT REPORTING 규정 개정 | DCN16009 |
|  | 16.05.30 | CH.3, APP.10 | - 국가별 발라스트수 관리 규정 개정 | DCN16012 |
|  | 16.09.27 | CH.5 | - 중국 저유황유 사용 규정 개정 | DCN16020 |
|  | 17.05.23 | Ch.3, Ch.5 | - CALIFORNIA주 평형수규정 최신화 - PANAMA운하수역의 LIGHT FUEL OIL 사용 규정 추가 | DCN17008 |
|  | 17.09.08 | Ch.3 | - BWMC 규정 절차 보완 | DCN17013 |
|  | 17.09.22 | Ch.5 | - 중국 저유황유 사용 규정 개정 | DCN17014 |

| REV .NO | DATE | CHAPTER | REVISION STATUS | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 17.12.01 | Ch.3 | - 발라스트수상 침전물 제거/관리 절차 보완 | DCN17017 |
|  | 18.05.11 | APP.10 | - 북해지역 평형수 교환 가능구역 기준 추가 | DCN18007 |
|  | 18.09.20 | Ch.5 | - 중국 저유황유 사용 규정 개정 (양즈강 수역 강화규정 조기시행) | DCN18015 |
|  | 19.01.25 | Ch.5 | - 중국 저유황유 사용 규정 개정 - 홍콩 저유황유 사용 규정 개정 - 대만 저유황유 사용 규정 제정 | DCN19001 |
|  | 19.10.31 | Ch.2 | - SCRUBBER 운용 관련 절차 추가 | DCN19014 |
|  | 19.12.20 | App.10 | - CALIFORNIA주 BALLAST WATER 관리 규정 개정 | DCN19016 |
|  | 20.01.15 | App.10 | - 호주 평형수 관리규정 최신화 | DCN20001 |
|  | 20.04.17 | Ch.5 | - PANAMA운하수역의 LIGHT FUEL OIL 사용 규정 개정 | DCN20004 |
|  | 20.05.27 | Ch.5 | - PANAMA 운하 수역의 LIGHT FUEL OIL 사용 보고처 개정 - 대한민국 황산화물 배출규제 규정 추가 | DCN20005 |
|  | 20.08.14 | Ch.5 Ch.7 | - PANAMA운하수역의 LIGHT FUEL OIL 보고방법 개정 - 선박 재활용 협약 추가 | DCN20008 |
|  | 20.10.05 | Ch.2 Ch.5 App.2 App.9 | - SOx, NOx 배출규제 관련 전면 보완 (선박 상황별 SOx 배출규제 대응방법 추가 등) - 각 국가별 SOx, NOx 배출 규제 삭제 (App. 2 & 9로 이관) - 각 국가별 황산화물 배출 규제 신설 (기존 캘리포니아 규정은 Ch.5 에 반영) - 각 국가별 질소산화물 배출 규제 신설 (기존 캘리포니아 저유황유 사용 양식지는 App.2 에 반영) | DCN20010 |
|  | 20.12.11 | Ch.7 | - IHM Part I 유지 및 관리 절차 추가 | DCN20013 |
|  | 21.02.26 | App.10 | - 국가별 평형수 관리규정 관련 문구 삽입 - 국제평형수관리협약 비준국가 최신화 | DCN21002 |

PE-503/2021.02.26/DCN21002

| REV .NO | DATE | CHAPTER | REVISION STATUS | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21.04.26 | App.9 | - 배출규제해역에서의 NOx 배출규제 보완 (SCR 원리, 요소수 수급 CHECK LIST 등) | DCN21004 |
|  | 21.07.05 | App.2 | - PANAMA 운하 수역의 LIGHT FUEL OIL 사용 규정 개정 (파나마운하 해역 변경 등) | DCN21007 |
|  | 21.09.28 | Ch.2 | - 폴리염화비페닐 종류 추가 (변압기, 배터리, 절연체) | DCN21009 |
|  | 21.12.27 | Ch.2 | - 소각기 Type별 특징 및 소각규정 추가 | DCN21012 |
|  | 22.06.10 | App.2 | - ‘부산 서측해역’ SOx 배출규제 미적용 선박에 대한 예시 추가 | DCN22005 |
|  | 23.03.10 | App.2 | - 이스라엘 SOx 배출규제 추가 | DCN23002 |
|  | 23.11.24 | Ch.3 | - BWRB (Ballast Water Record Book) 작성 절차 내용 보완 | DCN23008 |

PE-503/2023.11.24/DCN23008

CHAPTER  1    일반사항(GENERAL)

  - 목적
선박으로부터 대기 및 해양으로 방출되어 인간의 건강, 생태계 및 환경에 나쁜 영향을 미치는 오염물질을 적절히 관리할 수 있는 선상활동 및 업무 지침을 제공함으로써  선박에서 유해물질의 대기방출을 사전에 방지하여 환경을 보전하는데 그 목적이 있다.

  - 책임과 권한

    - 선장

      - 선장은 선박의 총괄 지휘자로서 선박으로부터 대기 및 해양으로 방출되는 오염물질의 관리에 대한 책임과 권한이 있다.

      - 선장은 대기오염방지를 위한 전 승무원의 직무 및 절차에 따른 업무이행  여부를 검증해야 하며 사전 방지를 위한 승무원의 교육, 훈련에 대한 책임과 권한이 있다.

    - 기관장

      - 녹색환경오염방지관리인으로서 책임과 권한이 있다.

      - 선장을 보좌하여 선내 대기 및 기타오염물질관리에 대한 제반업무를 총괄한다.

      - 주기, 보기, 소각기 및 정비작업 등으로부터 발생하는 대기 및 기타오염물질을 최소화할 수 있는 방안을 지속적으로 수립·시행한다.

    - 안전품질팀장

      - 선박의 대기 및 기타 오염규제 관련법규에 대한 정보수집 및 대처방안 수립

      - 선박의 대기오염물질의 선상 관리에 대한 지속적인 검증 및 개선방안 수립

    - 선단관리팀 팀장

      - 주기, 보기 및 소각기로부터 배출되는 대기 및 기타오염물질을 최소화할 수 있도록 기기 및 설비의 개선 및 보강

      - 신조선박에 대한 국제협약 또는 국내 법규정에 적합한 기기 및 설비의 설치

    - 선단관리팀 운항파트 및 팀장

      - 선박의 대기 및 기타 오염규제 관련법규에 대한 정보수집 및 대처방안 수립

      - 선박의 대기오염물질의 선상 관리에 대한 지속적인 검증 및 개선방안 수립

  - 정의

    - 대기오염물질(AIR POLLUTANT)
‘대기오염물질’이란 인간의 건강, 생태계, 기후 환경에 위해를 가하여 대기 오염의 원인이 되는 가스, 입자상 물질 또는 악취물질을 말하며  국제협약에 의하여 규제되는 모든 물질을 포함한다.

    - 방출(EMISSION)
‘방출’이란 유해물질이 이유 여하를 불문하고 선박에서 대기로 배출되는 것을 말한다.

    - 오존파괴물질(OZONE DEPLETING SUBSTANCES)
‘오존파괴물질’이란 대기권 상층에 있는 오존층을 파괴하는 물질로 몬트리올 의정서 1조 4항으로 규제하는 유해 물질이다.

    - 할론(HALONS)
‘할론’이란 다음의 오존파괴물질을 말한다.

      - HALON 1211 BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE

      - HALON 1301 BROMOTRIFLUOROMETHANE

      - HALON 2402 DIBROMOTETRAFLUOROMETHANE

    - 염화불화탄소(CFCS)
일명 완전히 할로겐화된 염화불화탄소라고 하며  다음의 오존파괴물질을 말한다.
CFC - 11 TRICHLOROTLUOROCARBONS
CFC - 12 DICHTOROFLUOROCARBONS
CFC - 113 1.1.2-TRICHLORO - 1.2.2-TRIFLUOROCARBONS
CFC - 114 1.2-DICHLOROTETRAFLUOROCARBONS
CFC - 115 CHLOROPENTAFLUOROCARBONS

    - 부분적으로 할로겐화된 염화불화탄소(PARTICALLY HALLOGENATED 
CHLOROFLUOROCARBONS : HCFCS)
부분적으로 할로겐화된 염화불화탄소는 성층권의 염소산화물의 원인이 되며,  부분적으로 할로겐화된 알칸류 또는 수소원소를 함유한 염화불화탄소라고도 한다. 그 종류는 CH3CL, CHF2CL(CFC22), CH2CCL3, CHFCL2 등이다.

    - 황산화물(SULPHUR OXIDES : SOx)
연료중에 함유되어 있는 유황성분은 연소과정에서 아황산가스(SO2)가 된다.  SO2의 일부는 다시 산화해서  무수황산가스(SO3)가 생성된다. 통상 이들 모두를 SOx라 하며 배기가스중 SOx농도는 연료중의 황 함유량에 따라 결정된다.

    - 질소산화물(NITROGEN OXIDES; NOx)
내연기관에서 연료가 고온고압에서 순간적으로 연소시 산소(OXYGEN)와 질소(NITROGEN)가 불안정하게 합성되어 생성되는 것이 일산화질소(NO)이며 NO는 다시 산소에 의해 산화되어 이산화질소(NO2)가 된다.  통상 이들 모두를 NOx라고 하며 내연기관에서 배출되는 NO와 NO2의 비율은 95:5 정도이다.

    - 휘발성유기화합물(VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS : VOCs)
유탱커나 케미칼탱커의 화물로부터 대기층에 방출되는  다음과 같은 탄화수소중 레이드 증기압이 27.6 Khpa 이상인 GAS를 말한다. 단, 액화석유가스, 메탄, 에탄 등 광화학반응성이 낮은 물질은 제외한다.

      - 지방족 탄화수소류

      - 방향족 탄화수소류

      - 비균질 탄화수소류(알데이드, 케톤, 알콜 등)

      - 기타 상기물질과 혼합되어 있는 탄화수소류

    - 온실효과
석유, 석탄 등의 화석연료의 대량 사용으로 대기층의 탄산가스, CFC, 메탄 등이 증가되어 지표로부터 열의 발산이 방해되고 그 결과 지구의 온난화가 일어나는 현상을 말한다.

    - 기후, 생태계 변화유발물질
기후 온난화 등으로 생태계의 변화를 가져올 수 있는 기체상 물질을 말한다.
-  CO, CO2, CH4, 아산화질소(N2O),  NO2, 아황산가스, 염화불화탄소

    - 매연
연료 또는 기타 물질의 연소시에 발생하는 검댕, 입자상(粒子狀) 물질 또는 황산화물을 말하며, ‘입자상물질’이란 물질의 파쇄, 선별, 퇴적, 이적, 기타 기계적처리 또는 연소, 합성, 분해시에 발생하는 고체상, 액체상 물질을 말한다.

CHAPTER  2    대기오염물질 규제요건 및 관리

  - 일반사항

    - 적용

      - 대기 오염 방지를 위한 규칙은 MARPOL 부속서 Ⅵ장을 참조한다.

      - 대기 오염 방지를 위한 규칙은 모든 선박에 적용된다. 단, MARPOL 부속서 Ⅵ장 3, 5, 6, 13, 18, 19규칙 안에 있는 선박은 제외한다.

    - 적용제외
다음 경우 상기의 규제사항에 포함되지 않는다.

      - 인명과 선박의 안전확보를 위한 방출

      - 선박이나 그 설비의 손상에 기인한 대기오염물질의 방출
단, 그러한 방출을 방지하기 위해 합리적인 모든 주의를 기울인 경우에 한함.

  - 대기오염물질 관리

    - 오존파괴물질 (MARPOL 73/78, ANNEX VI, CHAPTER Ⅲ, REG. 12)

      - 정의

        - 오존층 파괴물질이란 “1987 오존층을 파괴하는 물질에 대한 몬트리올 의정서”에 정의되어 통제되는 물질을 말한다.

        - 오존층파괴물질에는 다음의 물질을 포함하지만 다음 물질에만 국한되는 것은 아니다.

          - HALON 1211, HALON 1301, HALON 2402, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115

      - 오존파괴물질의 통제

        - 상기 CH.2.1.2사항을 제외하고 오존파괴물질의 고의적인 배출(유지보수, 사용중 수리 또는 장치 또는 설비의 배치 포함)은 금지한다

        - 모든 선박에 오존 파괴물질의 새로운 설치는 금지한다. 단, HCFCs가 들어있는 것에 한하여 2020.1.1까지 새로운 설치는 허용된다.

        - 오존파괴물질을 포함하고 있는 설비는 선박으로부터 제거될 때 적절한 수용시설로 인도 하여야 한다.

      - 오존파괴물질기록부

        - 오존파괴물질 및 오존파괴물질을 재충전 할 수 있는 장치를 보유한 선박은 오존 파괴물질 기록부를 유지해야 한다.

PE-503/2014.01.01

장비목록은 국제대기오염방지증서(IAPP증서) 추록 2.1의 내용과 일치해야 한다.

        - 기재사항 및 서명

          - 기록부 내에 첨부된 작성방법에 따라 기재해야 한다

          - 실시된 각 작업은 해당 작업의 책임자가 서명하고, 기입된 각면은 기관장 및 선장에 의해 서명 되어야 한다.

        - 기재언어

          - 한국국적선의 경우 한국어로 기록하여야 하며 IAPP 증서를 소지한 선박은 영어로 병기한다.

          - 파나마선적(국적취득 조건부 나용선 포함)등 편의치적선은 영어로만 기재한다.

        - 기록부의 양식

          - 한국국적선은 양식지<CODE 502-305D>의 오존층파괴물질기록부를 사용하여야 한다.

          - 파나마국적선은 오존파괴물질에 대한 내용을 파나마 당국의 ENDORSE를 받은 OIL RECORD BOOK PART Ⅲ를 사용해야 한다.

      - 오존파괴물질의 누설 방지 방안

        - 할론

          - SEAL, PACKING 등에서 누설되지 않도록 정비·보수

          - PIPE 고정용 U-BOLT등의 접촉면 마모 상태의 정기적 검사

          - 압력계, 압력 스윗치 등을 교환시 누설 최소화 되도록 조치

        - 프레온

          - 설비의 기밀성 향상, 가능한 용접구조를 채용 (설계시)

          - SEAL, PACKING, BOSS 등은 냉매 투과성이 적은 것을 선택한다.

          - 배관은 진동 및 피로 파괴에 유의하여 지지방법을 결정하고 특히 압력계와 압력 스위치의 설치시 배관에 주의한다.

          - 이음부근의 취부는 전용공구를 사용하고 소정의 TORQUE로 취부한다.

          - 냉매는 전량 교체를 피하고 부족량을 조금씩 보충, SIGHT GLASS등을 이용하여 과충전 방지 (현장 보충시 등)

      - 오존파괴 계수가 낮은 대체 후보 프레온의 종류
대체 후보 프레온의 종류는 APP.1 을 참조한다.

    - NOx
선박의 디젤엔진(DIESEL ENGINE)으로부터 배기가스의 NOx 감량방법은SCR   (SELE-CTIVE CATALYSIS REDUCTION : 선택적 촉매 환원법),  FUEL VALVE 사용, EGR (EXHAUST GAS RECIRCULATION : 배기가스 재순환) 및 암모니아를 연소실에 직접 분사하는 방법 등이 있으나 시설 설치는 많은 비용이 소요되므로 회사의 정책적 선택에 달려있다. 따라서 선장은 이와 같은 시설 설치 전 다음을 참고하여 NOx발생량을 줄여야 한다.

PE-503/2014.01.01

연소조절에 의한 억제

        - 과잉공기량의 조정
대부분의 연소과정에서 완전연소를 위해 공기를 이론량보다 10~20% 정도 과잉 공급하고 있는데 이것은 연소후 공기중의 질소와 반응할 수 있는 산소를 추가 공급하는 셈이 된다. 과잉공기를 10% 정도 유지하면 질소와 산소가 반응하는 기회가 적게되어 NOx 생성을 억제할 수 있으나 불완전 연소가 될 수 있으므로 주의해야 한다.

        - 공기온도 조절(저온도 연소)
에너지를 절약하기 위해 연소공기를 예열하여 주입하면 NOx 생성량이 증가한다. 따라서, 예열하는 온도를 조절하여 NOx를 줄일 수 있다. (예열 온도를 25℃에서 30℃로 높이면 NOx생성량은 약 3배가 증가됨)

        - 연료의 전환
NOx 생성이 적은 연료로 전환한다.  NOx 생성은 석탄>석유>가스 연료의 순으로 적어진다.

      - 불필요한 연료사용의 지양
NOx는 연료유의 연소시 다른 대기오염물질과는 달리 사용하는 연료유에 따라 근본적인 조절이 불가능하므로 연료의 사용량을 가능한 최소화하면 NOx 생성량을 그만큼 줄일 수 있다.

      - 기관 NCR 유지
저속운전이 될수록 NOx 발생량이 증가하고 기관의 회전수가 증가할수록 NOx 발생량이 감소되므로 가능한 한 기관 회전수를 NCR로 유지하여 운전하도록 한다.

      - NOx 배출 규제는 MARPOL 협약 부속서 VI장(대기오염)으로 선박에 탑재된 디젤엔진에 적용하고 있으며 일부 배출규제해역에서는 보다 강화된 규제가 적용된다. 선장은 관련 법규를 숙지하여 선박과 해양환경의 안전을 확보해야 한다.

        - 자세한 사항은 ‘APP. 9 각 국가별 질소산화물(NOx) 배출 규제’를 참고한다.

    - SOx

      - SOx 발생량 감소방법은 배기가스 세정법과 저유황유 사용의 2가지 방법이 있다.

        - 배기가스 세정법은 배기가스가 배출되는 배관에 SCRUBBER가 설치되어 다량의 황이 함유된 연료유가 연소후 생기는 배기가스를 해수 혹은 청수와의 화학작용을 통해 배기가스 중의 황산화물과 입자상물질을 저감시키는 방법이다.

      - SOx 배출 규제

        - SOx 배출 규제는 MARPOL 협약 부속서 Ⅵ장(대기오염)으로 전세계 해양에 적용하고 있으며 별도로 지정된 배출규제해역에서는 보다 강화된 규제가 적용된다. 뿐만 아니라 많은 국가들은 자국의 해양환경보호를 위해 MARPOL협약 보다 더 엄격한 요건을 제정하여 적용하고 있으므로 선장은 지역 법규를 숙지하여 대응방안을 수립함으로써 선박과 해양환경의 안전을 확보해야 한다.

          - 각 국가별 황산화물 배출규제는 ‘APP. 2 각 국가별 황산화물(SOx) 배출 규제’에서 확인할 수 있다

        - 저유황유 사용은 GLOBAL 해역에서는 황함유량 0.5% 이하의 연료유를 사용해야하며 배출규제해역에서는 황함유량 0.1% 이하의 연료유를 사용해야 한다.

          - 저유황유는 고유황유와 분리되어지는 지정된 배관 및 탱크에 수급, 사용 및 보관되어져야 한다.

          - SOx 배출규제 해역 진입하기 충분한 시간 전에 선장은 진입시간을 기관실에 통보해야 한다.

          - 기관장은 SOx 배출규제 해역에 들어가기 전에 본선의 연료사용 시스템에서 기존 사용중인 황함유량 0.1% m/m를 초과하는 모든 연료유를 완전히 씻어내기 위한 충분한 시간을 확보하여 연료유 전환을 조속 시행하여야 한다. (I2 ‘MAINTENANCE GUIDANCE’, ET-ETC-011 ‘SOx 배출 제한지역 기항 선박의 연료유 전환 절차’참고)

          - 선박에서는 연료 전환 작동이 완료된 위치, 날짜 및 시간뿐만 아니라 각 탱크의 저유황연료유의 (0.1% m/m 이하의 황 함유량) 용량을 E/R LOG BOOK 에 기록 및 기국별 추가기록 요구사항에 따라야 한다.

        - SCRUBBER는 저유황유 대비 상대적으로 저렴한 고유황유를 선박의 주 연료로 사용하면서 규정을 만족할 수 있는 SOx 저감 장치이다.

          - 배기가스내 동등 SOx 함유율(SO2/CO2 비율)은 다음과 같으며 제한치를 초과해서는 안된다.

| 황함유량(%m/m) | SO2(ppm) / CO2(%v/v) |
| --- | --- |
| 1.5 | 65.0 |
| 1.0 | 43.3 |
| 0.5 | 21.7 |
| 0.1 | 4.3 |

          - 일부 국가에서는 세정수 배출이 금지되므로 해당지역 진입전 연료유 전환을 실시하거나, CLOSE LOOP SYSTEM으로 변경해야 한다. 세정수 배출가능 여부에 대해서는 현지 대리점 통해 확인해야 하며 최신 정보는 I29 ‘SOx SCRUBBER OPERATION GUIDANCE’의 APP. 1에서 확인할 수 있다

          - SCRUBBER운용 관련 상세내용은 ‘I29, SOx SCRUBBER OPERATION GUIDANCE’ 및 MAKER INSTRUCTION을 참고한다.

        - 배출규제해역에서의 선박 상황별 대응방법

| 구분 | 저유황유 사용선박 | SCRUBBER 운용선박 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPEN LOOP TYPE | HYBRID TYPE |
| GLOBAL해역 | 황함유량 0.5% 이하 연료유 사용 | 0.5% MODE 운전 | OPEN LOOP 및 0.5% MODE 운전 |
| 배출규제해역1) | 황함유량 0.1% 이하 연료유 전환2) 실시 | 0.1% MODE 운전 | OPEN LOOP 및 0.1% MODE 운전 |
| 세정수 배출규제해역3) | 해당사항 없음 | 황함유량 0.5%/0.1% 이하 연료유 전환2) 실시 | CLOSE LOOP 변경및 0.5%/0.1% MODE 운전 |

- 각 국가별 황산화물 배출규제는 본 절차서 ‘APP.2 각 국가별 황산화물(SOx) 배출 규제’에서 확인할 수 있다.

- 연료유 전환은 I2, ET-ETC-011 ‘SOx 배출 제한지역 기항 선박의 연료유 전환 절차’에 의거하여 실시한다.

- 세정수 배출규제해역은 I29, APP.1 ‘CONTROL AREA TO BAN DISCHARGE OF WASHWATER FROM EGCS’ 에서 확인할 수 있다.

    - 매연
항내 또는 연안에서 기관의 사용에 의한 매연 발생에 대한 관할국의 제재가 강화되고 있음으로 선장은 다음을 참조하여 기관운전중 매연 발생이 최소화되도록 해야 한다.

      - 발전기 매연 감소방안

        - 가능한 저/고부하 운전을 피한다.

        - NOZZLE 의 정기적 점검 시행 ( PMS 지침에 따라 정비)

        - 출입항시 저부하 운전이 불가피한 경우 MDO를 사용한다.

      - 주기관/보일러 매연 감소방안

        - 기관사용이 빈번한 항내 또는 연안에서는 매연 발생여부를 반드시 확인하고 발생시에는 원인을 조사하여 제거해야 한다

        - 주기관 NOZZLE은 PMS 지침에 의거하여 SPRAY TEST 및 정비를 실시한다.

        - 적정한 소기 온도를 유지한다.(너무 높거나 낮은 소기 온도는 매연발생의 원인이 되므로 38-40˚C 로 유지)

        - BOILER ATOMIZER는 입항전 BURNER 정비후 연소상태를 점검해야 한다.

        - 선장은 매연을 규제하는 항만 입항시 매연발생을 억제할 수 있는 조치를 하였음에도 효과를 얻지 못하는 경우, 저부하 운전을 위한 MDO 사용을 각 선단관리팀장과 협의하여 사용할 수 있다.

    - 검뎅

      - 정기적인 SOOT BLOWER를 시행하고 기관장은 특히, 연안항해 또는 입항전 반드시 시행여부를 확인해야 한다.

      - 정확한 양의 약품을 사용하여 효과적인 SOOT BLOWER가 되게 한다.

      - 정기적으로 수세작업을 시행한다.

    - 하역/정비 작업으로부터 분진
선장은 선박의 하역/정비작업으로부터 발생하는 분진의 최소화에 노력해야 한다.

      - 분진발생을 야기시키는 하역작업
선장은 다음과 같은 하역작업중 화물분진 또는 화물에 의한 분진발생이 최소화 되도록 하역방법을 하역회사와 협의해야 한다.

        - 석탄, 철광석 등

        - 곡물류

        - 유황, 시멘트 등

        - 자동차 적·양하시의 배기가스 등

      - 분진발생을 야기시키는 정비작업
다음 작업을 항내 또는 연안에서 시행하는 경우 분진이 발생하지 않도록 유의해야 한다.

        - HOLD CLEANING

        - SAND BLASTING

        - CHIPPING/GRINDING 작업

        - PISTON OVERHAULING 및 소제작업

        - EXHAUST VALVE 교환작업

    - DIESEL ENGINE의 오염물질 발생량

<저속 디젤엔진의 전형적인 배기가스 성분표>

| INPUT TO ENGINE PROCESS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AIR |  |  |  | FUEL |  |  |  | LUBRICATING OIL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | N2 |  | HC |  | S |  | HC |  |  | CA |  | S |  |
| % |  | 21 |  | 79 |  | 97 |  | 3 |  | 97 |  |  | 2.5 |  | 0.5 |  |
| g/Kwh |  | 8000 |  |  |  | 174 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OUTPUT OF ENGINE PROCESS (EXHAUST GAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2(%) | N2(%) |  | CO2(%) |  | H2O(%) |  | NOX(PPM) |  | SOX(PPM) |  | XO(PPM) | HC(PPM) |  | PARTICLE (mg/Nm3) |  |
| 14.0 | 76.2 |  | 4.5 |  | 5.1 |  | 1500 |  | 600 |  | 60 | 180 |  | 120 |  |

  - 소각기(SHIPBOARD INCINERATOR)

PE-503/2021.12.27/DCN21012

소각기 TYPE별 특징 및 소각규정

| 구 분 | Batch-Loaded type (일괄장착형) | Continuous-Feeding type (연속공급형) |
| --- | --- | --- |
| 특 징 | Door가 1개로 소각 초기에 폐기물 투입하며, 소각 중에는 쓰레기 투입 불가 | Door가 2개 이상으로 소각 중 계속해서 쓰레기 투입 가능 |
| 규 정 | 폐기물 투입 후 점화하여 5분 이내 600℃ 도달해야 하며, 이후 850℃ 이상의 온도 유지 | 850℃ 도달 후 폐기물 투입 가능, 650℃ 이상 예열 후 슬러지 소각 가능 |
| 형 태 예 시 |  |  |

    - 선내소각기의 표준사양에 대해서는 MARPOL 73/78 부속서 Ⅵ장 부록Ⅳ를 참조한다.

    - 소각금지

      - 소각금지해역

        - 항구, 항만 및 강어구

        - 연안국의 영해내(12해리)

        - 남극해,발틱해

      - 주·보조 보일러에서 SLUDGE의 소각
항구, 항만 및 강어구에서는 주·보조 보일러로 SLUDGE를 소각해서는 안된다.

      - 선내 소각금지 물질

        - MARPOL 73/78 부속서 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ의 화물잔류물과 오염된 포장물질

        - 폴리 염화 비페닐(PCB)

        - MARPOL 73/78 부속서 Ⅴ에 정의된 중금속이 많이 포함된 쓰레기

        - 할론 화합물질을 함유하고 있는 정제된 석유제품

        - 폴리비닐클로라이드(PVC) 단, IMO-TYPE소각기는 예외

        - 선박에서 발생하지 않는 하수 슬러지와 슬러지유

        - 배가가스 세정장치의 잔유물

    - PLASTIC류 쓰레기 소각시의 유의사항
플라스틱류 쓰레기를 소각할 경우에는 관련 규정에 따라 소각하고, 소각이 금지된 플라스틱은 육상으로 인도하여야 한다.  플라스틱 소각시에는 특히 다음 사항에 유의하여야 한다.

      - 플라스틱류의 소각시 일반적으로 다른 물질의 소각보다 높은 온도를 요구하여 소각기에 손상을 줄 수 있으므로 유의해야 한다.

      - 플라스틱의 소각시 일반쓰레기에 비해 3∼10배의 산소가 요구된다. 충분한 산소가 공급되지 않으면 배기가스에 많은 양의 SOOT가 발생하므로 유의해야 한다.

      - 플라스틱의 종류 및 연소상태에 따라 염화수소산 및 시안화수소산을 포함한 유독성가스가 배출될 수 있으므로 매우 위험할 수 있다.

      - 플라스틱류의 연소후 소각 잔재는 중금속 또는 기타 잔유물을 함유할 수 있고 이들 물질은 유독성이 있으므로 해양에 배출해서는 안되며 육상으로 인도해야 한다.

PE-503/2021.12.27/DCN21012

일반쓰레기의 소각
일반쓰레기의 소각도 승인된 소각기에 의해 소각금지해역 밖에서 소각 할 수 있다.

CHAPTER  3    BALLAST WATER MANAGEMENT

  - 일반

    - 목적
BALLAST WATER에 함유된 유해한 수중유기물과 병원균의 이동을 최소화하기 위해 선박의 BALLAST WATER 운용을 보다 안전하고 효과적으로 관리하는데 있다.

  - 책임과 권한

    - 선장

      - 선박의 BALLAST 운용관리 총괄

      - BALLAST WATER 교환에 따른 선박의 안전확보(감항성 확보, BM/SF 등)

      - 항만당국에 대한 보고

    - BALLAST WATER 운용책임자
일항사(단, LNGC/TANKER는 수항사)는 BALLAST WATER 운용책임자로서 다음의 업무를 수행한다.

      - BALLAST WATER 관련 업무에 대한 선장보좌

      - BALLAST WATER 교환계획 수립, 이행

      - BALLAST WATER 교환시 선박의 안전성 검토

      - 선박 BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN(ESQS-I14)의 작성, 유지

      - LOCAL REGULATION 준수 및 BALLAST WATER MANAGEMENT PLAN(ESQS–I14)에 따른 이행사항 이행

  - BALLAST WATER 관리
BALLAST WATER를 적재 및 교환할 때에는 선박의 안전확보와 유기물이 포함될 가능성이 있는 유해한 수중 유기물, 병원균 및 침전물의 주입을 최소화 하는데 모든 노력을 기울여야 한다.

    - 예방조치

      - 유해한 수중 유기물, 병원균 및 침전물의 주입 최소화

        - 다음의 장소/상황에서는 가능한 BALLAST WATER 주입 최소화 또는 지양

          - 유해한 유기물과 병원균의 감염발생 또는 개체수가 알려진 지역

          - 잘 알려진 식물성 플랑크톤의 대량발생 지역(적도와 같은 해조 만연 지역)

          - 하수 배출구 근처

          - 준설작업 근처

          - 조류가 더욱 혼탁하게 되어진다고 알려진 시기

          - 조수흐름이 약하다고 알려진 곳

          - 밑바닥에 생존하는 유기물이 수면으로 상승할 때

          - 매우 얕은 수역

          - 프로펠러가 침전물을 뒤 섞을 수 있는 지역

        - 가능한 한, 가장 가까운 육지로부터 최소 200 해리 이상 떨어지고 수심 200미터 이상인 해역에서 시행

        - b)항이 불가능한 경우 가능한 가장 가까운 육지로부터 멀리 떨어져서 시행되어야 하며, 모든 경우에 있어서 가장 가까운 육지에서 50해리 이상 떨어지고 수심이 200미터 이상인 해역에서 시행

| 수심 거리 | 200미터 미만 | 200미터 이상 |
| --- | --- | --- |
| 50해리 미만 | X | X |
| 50해리 이상 200해리 미만 | X | O |
| 200해리 이상 | X | O |

        - 예정 항로내 평형수 교환수역이 있을 경우 통항중 해당구역에서 교환을 해야 하나, 이로는 불요(BWMC, ANNEX 제B-4규칙 3절)

        - 평형수 교환을 이행하여야 하는 선박이 교환을 이행하지 아니한 경우 그 이유를 평형수 기록부에 기록해야 한다. (BWMC, ANNEX 제B-4규칙 5절)

      - BALLAST WATER 침전물 관리

        - 가능하면 대양상 혹은 항만, DRY DOCK 내 통제된 방법하에서 침전물을 제거하기 위한 BALLAST TANK의 정기적인 세정 시행

        - 퇴적물이 탱크에 축적되었을 경우 가장 가까운 육지에서 200해리 이상 떨어지고 200미터 이상 수심의 적절한 지역에서 탱크 바닥과 벽의 표면을 씻어내는 것을 고려하여야 한다.

          - BALLAST TANK내 해수를 유동적으로 발생시켜 침전물을 플러싱하는 방법은 평형수 탱크 및 배관 배치에 따라 침전물의 일부만 제거된다.

          - BALLAST TANK내 침전물을 제거 위해 모든 BALLAST WATER는 가능하다면 STRIPPING PUMP나 EDUCTOR를 사용하여 흡입되지 않을 때까지 배출한다.

          - 평형수 탱크에서 제거된 침전물은 육지에서 200해리 밖의 200미터 이상의 수심이 있는 지역에서만 배출하여야 한다.

        - 양묘시에는 ANCHOR와 ANCHOR CHAIN을 WASHING 한다.

        - 침전물 제거와 관련된 기록은 ‘BALLAST WATER RECORD BOOK (CODE<503-311>)’에 작성 예제를 참고하여 작성한다.

      - BALLAST WATER의 불필요한 배출지양
안전한 화물 작업을 위하여 같은 항만에서 BALLAST WATER의 배출 및 적재가 필요한 경우, 다른 항만에서 적재된 BALLAST WATER의 불필요한 배출을 지양하기 위한 주의를 기울인다.

      - BALLAST WATER 최소한의 배출이나 미 배출

        - BALLAST 교환 및 다른 처리 방법이 불가능할 경우, BALLAST WATER는 TANK 또는 HOLD내에 보관하여야 한다.

        - 이것이 불가능하면, 항만당국의 비상대응 정책에 따라 BALLAST WATER 최소 필요량만 배출

      - 수용 시설 인도
BALLAST WATER 및 침전물을 위한 수용시설이 항만당국에 의해 제공될 경우, 그러한 시설들을 적절하게 이용하여야 한다.

      - 평형수처리 방법 및 평형수처리장치 설치

- 국제평형수관리협약 (발효일 : 2017년 9월 8일)

| KEEL LAID DATE | 평형수처리 방법 |  |
| --- | --- | --- |
|  | IOPP증서 갱신 전 | IOPP증서 갱신 후 |
| 2017.9.8일 이후 | 설치된 평형수처리장치를 통해 평형수처리 |  |
| 2017.9.8일 이전 | 평형수 교환 및/또는 평형수처리장치를 통한 평형수처리 | 설치된 평형수처리장치를 통해 평형수처리 |

주1) 2017.9.8~2019.9.8 중 IOPP 갱신선박 : 2019.9.8일 이후 IOPP 갱신시 평형수처리

장치 설치

주2) 2019.9.8~2022.9.8 중 IOPP 갱신선박 : 기간 중 IOPP 갱신시 평형수처리장치

설치

주3) 상기 기준일 이전 평형수처리장치가 설치된 선박은 평형수교환 또는 평형수

처리장치를 통한 평형수처리 중 선택 가능

- 미국 기항선

| KEEL LAID DATE | 평형수처리 방법 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016.1.1일 이전 입거 | 2016.1.1일 이후 입거 |
| 2013.12.1일 이후 | 설치된 평형수처리장치를 통해 평형수처리 (USCG승인된 장치 또는 AMS) |  |
| 2013.12.1일 이전 | 평형수 교환 및/또는 평형수처리장치를 통한 평형수처리 | 설치된 평형수처리장치를 통해 평형수처리 |

주1) 미국기항선박은 기본적으로 USCG로부터 형식승인된 평형수처리장치를 설치

요하나, 미국형식승인 득하기 이전의 평형수처리장치는 AMS(Alternative

Management System)로써, 최장 5년 사용가능함

주2) AMS의 사용기한

- 신조선 : 인도시부터 최장 5년

- 현존선 : 2016.1.1일 이후 입거시 설치일로부터 최장 5년(단, 설치연장 승인

을 받은 경우 2016.1.1일 이후 입거시 바로 설치하지 않을 수 있음)

주3) 2016.1.1일 이후 입거 선박중 설치 연장으로 BWTS미설치한 선박은 평형수 교

환 시행

    - BALLAST WATER 교환방법

      - BALLAST TANK내를 PUMP로 배출하고 깨끗한 물을 채우는 순차적인 방법

      - BALLAST TANK에 깨끗한 물을 PUMPING 하여 주입과 동시에 배출이 되어지는 추가주입(FLOW-THROUGH)

    - BALLAST WATER 교환시 주의사항(평형수 처리장치 설치전 교환만 가능한 선박)
BALLAST WATER를 교환할 때 다음 사항을 고려하여야 한다.

      - OPEN SEA에서 FLOW-THROUGH 방법 이용시 최소한 TANK 용량의 3배를 주입하며, 다음사항을 고려한다.

        - AIR PIPE들은 계속적인 BALLAST WATER OVER FLOW용으로 설계되어 있지 않으므로 가능한 OVER FLOW는 AIR VENT 대신 MANHOLE을 개방하여 시행토록 한다.

        - BALLAST WATER 교환중 개방되는 WATERTIGHT 또는 WEATHERTIGHT OPENING (예, 맨홀)은 확실하게 고박

        - 혹한 상태에서는 갑판상 얼음 부착등에 의한 복원성 손실 위험

      - OPEN SEA에서 교환할 수 없는 경우에는 항만당국이 승인한 지정된 장소에서 시행

      - 항내에서는 항만당국에 의해 승인된 BALLAST 교환 방법에 의해 실행

      - 안전측면에 대한 다음 사항을 고려한다.

        - BALLAST TANK 의 과다한 정압/부압 지양

        - 복원성에 미치는 자유표면 효과 및 어느 한 순간 SLACK이 일어날 수 있는 TANK 내의 SLOSHING LOAD 방지 (BALLAST TANK의 FULL/EMPTY상태 유지)

        - 기상상태

        - 태풍이나 심한 결빙상태 등 계절적 영향을 받는 지역에서의 기상정보

        - 승인된 TRIM & STABILITY BOOKLET에 따른 초기 복원성의 적절한 유지

        - 승인된 TRIM & STABILITY BOOKLET에 의한 대양 항해시 또는 HOLD BALLAST시의 SF, BM의 허용 한계

        - TORSIONAL MOMENTS 해당되는 경우

        - 선/수미 흘수

        - 파도에 의한 진동

        - BALLASTING 또는/그리고 DEBALLASTING의 문서화된 기록

        - 해상상태 악화, PUMP 정지, 전원상실등과 같이 대양항해에서 BALLAST WATER 교환시 영향줄 수 있는 상황에 대한 비상대응 절차

        - BALLAST WATER가 총 화물 용량의 50％에 상당하다고 고려하여 BALLAST WATER 교환을 완료하는데 소요되는 시간 및 적절한 순서

        - BALLAST WATER 량의 감시 및 통제

  - 침전물 처리 및 관리

      - 유해한 수중 유기물과 병원균이 BALLAST TANK내의 침전물에 서식할 수 있으므로 침전물은 가능한 적절한 시기, 즉 항해중 대양상, DRY DOCK 또는 항만내에서 규정에 적법하게 제거 또는 세정 되어져야 한다.

      - 각 BALLAST TANK내의 침전물은 주기적인 확인 및 제거로 최소화에 노력을 기울여야 한다.

      - BALLAST WATER 및 침전물의 SAMPLE을 채취하기 위한 위치와 채취가능 지점을 설정해 놓아야 한다.

      - 항만당국의 검사관이 BALLAST WATER나 침전물 SAMPLE을 요구할 때, 선장은 협조해야 한다.

  - BALLAST WATER AGE
BALLAST WATER내에 포함되어 있는 유해한 유기물이 상황에 따른 생존가능성에 대한 아래의 정보를 활용하여 BALLAST WATER 관리에 효율성을 기한다. 연안 근처(항만, 강어귀 포함)의 유기물을 대양상에서 방출하거나 대양의 유기물을 연안수역에 방출하면 유기물은 일반적으로 생존하지 못한다.

      - BALLAST WATER내에 유기물의 생존 최대기간은 다양하고 대부분 알려져 있지 않으나 100일이 지난 물은 유기물이 생존 할 수 없다고 판단한다.

      - 해수/청수로 이동시 수중유기물의 생존 가능성

| 배출수 주입수 | FRESH WATER | BLACKISH WATER | SALT WATER |
| --- | --- | --- | --- |
| FRESH WATER | HIGH | MED | LOW |
| BRACKISH WATER | MED | HIGH | HIGH |
| SALT WATER | LOW | HIGH | HIGH |

  - 해수비중 측정시 주의사항

    - 대양의 해수비중은 수심에 따라 다양하므로 BALLAST WATER를 주입 완료한 TANK내의 표본을 채취하여 측정한 값을 BALLAST WATER REPORTING FORM 에 기재한다.

    - BALLAST WATER의 염분농도와 비중의 관계는 하기 표와 같다.

|  | PPM(NaCl) | S.G. 15/4℃ (CLEAN W.) |
| --- | --- | --- |
| FRESH WATER | 0 - 345 | 1.0 - 1.02 |
| BRACKISH WATER | 345 - 5000 | 1.02 - 1.07 |
| SALT WATER | > 5000 | > 1.07 |

  - 관련문서 및 보고

    - 관련문서 및 기록

발라스트수 관련하여 선박에서 작성, 유지해야 하는 최신화된 관련문서 및 기록 방법은 선박 평형수관리기록부(CODE<503-311>)을 참조한다.

    - 보고

      - BALLAST WATER 배출규제 및 사전통보 유무를 ETA 초기 통보시 LOCAL 대리점에 확인하여 그 규정에 따라 적법하게 이행되고, 수집된 정보는 각 선단관리팀장에게 통보한다.

      - 기상, 해상상태 또는 선박안전상 등의 이유로 BALLAST WATER를 교환할 수 없는 경우에는 BALLAST WATER REPORTING FORM에 그 사유를 기재하고 항만당국 요청시 대리점 경유 제출한다.

  - 교육 및 훈련
BALLAST WATER 운용책임자는 다음 내용을 교육/훈련해야 한다.

      - BALLAST WATER 주입/배출에 의한 생태계 및 건강상의 위험

      - BALLAST WATER 및 침전물 관리에 관한 사항

      - LOG BOOK, BALLAST WATER REPORTING FORM의 적절한 작성 및 기록

      - BALLAST WATER 교체가능 수역의 위치, 조건, 비상대응책 및 육상이용시설의   이용방법 등

  - 국가별 발라스트수 관리 규정

국가별 발라스트수 관리 규정은 ‘APP.10 NATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT REGULATIONS’에 따라 이행한다.

CHAPTER  4    방제증서 및 약제 관리(해양환경관리공단)

  - 해양환경관리공단
1991∼1995년 사이 해상 유류 수송량 증가 및 입출항 선박의 급증으로 해양오염 사고의 위험성 증대와 관련, 2001년까지 선진수준의 전문방제 기관으로 육성하고자 '97.11.13 일 해양수산부산하에 한국해양오염방제조합 (이하 ‘조합’)이 설립되었으며’08.01.21일 해양환경관리공단 (이하 ‘공단’)으로 명칭이 변경되었다.

    - 설립목적
해양환경의 보전관리개선을 위한 사업, 해양오염방제사업, 해양환경해양오염 관련 기술 개발 및 교육훈련을 통하여 해양환경을 보전한다.

    - 주요업무

      - 오염물질의 수거관리에 관한 사업

      - 오염물질 저장시설의 설치운영 및 수탁관리

      - 오염물질의 배출방지를 위한 선박의 인양예인

      - 해양환경 관련 시험조사연구설계개발 및 공사감리

  - 공단 발급증서

    - 증서 종류 및 적용 선박/항구	
                                                                  (톤수: 총톤수)

| 적용선박 |  | 납부금 | 증서 | 적용항구 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500톤이상유조선 | 적용대상유류※ | 분담금 | 방제선등위탁배치증서 | 인천, 대산, 여수, 광양, 부산, 울산, 온산, 포항,평택, 당진, 군산, 마산 등 12개 항구 |
|  | 비적용대상유류 | 수수료 |  |  |
| 1만톤 이상의 유조선이외 선박 |  | 분담금 | 방제선등위탁배치증서 |  |
| 100톤이상유조선,1만톤 이상 유조선 이외 선박 |  | 수수료 | 자재·약제위탁비치 증서 | 상기 12개항 외 항구 |

※ 적용대상유류 : 원유, 중유, 선용연료유, 윤활유 등(유류오염손해배상보방법 제2조제3호)

    - 증서 효력

      - 방제선등 위탁배치증서는 자재·약제위탁비치증서를 대신할 수 있다.

      - 자재·약제위탁비치증서를 발급받아 적용항 이외 항만에 기항하는 선박은 해양환경관리법에 의거 자재·약제 법정 비치량의 1/10 이상을 비치한다.

    - 증서의 유효기간

      - 일회용(항차용)

        - 국내항 기항횟수가 연간 10회 미만인 선박에 발급

        - 국내항 입항시마다 발급 받아야 한다.  단, 입항일로부터 10일 이내에 재 입항하는 경우에는 1회의 입항으로 보며, 입항후 장기간 정박하여도 증서는 유효하다.

      - 연간용

        - 국내항 기항횟수가 연간 10회 이상인 선박에 발급

        - 유효기간은 12개월(당해 회계년도 한)

    - 증서의 납부금

      - 분담금 적용 : 총톤수 500톤 이상의 유조선 및 총톤수 1만톤 이상의 유조선 이외의 선박

      - 수수료 적용 : 총톤수 1만톤 이상의 선박(유조선의 경우 총톤수 100톤 이상)

      - 선박의 소유형태에 관계없이 적용항(12개 항)이외의 항만에 기항할 때에는 자재·약제위탁비치요금 적용

      - 각 증서의 납부금은 분담금 및 수수료 부과기준을 참조한다.

    - 증서 발급절차

      - 선박이 국내 기항시는 대리점 또는 사무소에서 해당 지방해양수산청에 입항신고를 하면 각 지방해양수산청과 해양환경관리공단에 연계된 전산 프로그램(PORT-MIS)을 이용하여 해양환경관리공단에서 자동으로 증서를 발급하게 되며, 선박은 발급된 증서원본을 선박에 1부 비치한다. 입항시까지 증서 미수령시는 각 선단관리팀장에게 통보해야 한다(단, TANKER선 및 LNG선은 해당 영업팀에서 관리한다).

      - 공단은 증서를 발급하여 사본을 각 선단관리팀, 입항신고 사무소/대리점에 각각1부씩 FAX로 송부한다.

      - 각 선단관리팀은 증서의 사본을 공단으로부터 접수하여 신청내역을 검토후 보관하며, 선박의 요청시 사본 전달한다.

      - 연간용 증서는 매년초 각 선단관리팀에서 신청하며 해당선박에 송부한다.

  - 약제비치 및 사용

      - 회사가 관리하는 모든 선박(사선)은 선상에서 유유출 사고 발생시 신속하고 효과적인 방제업무를 수행하기 위해 선박에 약제를 법정 비치기준 수량의 10 퍼센트 이상을 비치한다.(APP. 5 참조)

      - 상기 4.3.1 의거 선내 비치해야 할 약제는 확보비용 및 활용빈도를 고려, 유흡착제, 유겔화제는 비경제적이므로 산출식에 따라 전량 유처리제를 비치 한다.

PE-503/2015.08.06/DCN15020

유처리제는 기름 등의 해양오염물질을 분해할 수 있으나 사용후 해양 생태계에 위해를 가하는 잔존물이 남으므로 항만당국의 허락 없이는 해양에 사용 또는 배출해서는 안된다.

  - 공단 긴급연락처
선장은 유 유출사고가 발생하였을 때에는 SOPEP (ESQS-I4)에 의거 관련처에 신속하게 보고하고 아울러 신속하고 효율적인 방제작업을 위해 조합지부 또는 본부로 연락한다.

CHAPTER  5    각국의 오염방지 추가 요건
                (LOCAL REGULATION FOR POLLUTION PREVENTION)

  - 일반

    - 해양오염방지를 위한 국제협약인 MARPOL 73/78은 전세계 해양에서 적용되고 있으나 많은 국가들은 자국의 해양환경보호를 위하여 MARPOL 73/78 보다 더 엄격한 요건을 제정하여 자국 영해 또는 배타적 경제 수역에 진입하는 선박에 강제 적용하고 있다. 선장은 다음 내용을 숙지하여 이러한 지역법규에 대한 대응방안을 수립함으로써 선박과 해양환경의 안전을 확보해야 한다.

    - 각 국가별 황산화물(SOx) 및 질소산화물(NOx) 배출규제는 본 절차서 APPENDIX에서 확인할 수 있다.

  - 미국 해양오염방지법 (OPA '90)

    - 재정보증서 (CERTIFICATE OF FINANCIAL RESPONSIBILITY : COFR)
OPA '90은 해양오염사고로 인한 손해의 보상 및 책임 문제에 있어 세계에서	 가장 철저하고 엄격한 법률로 미국 영해내로 운항하는 선박중 총톤수 300톤 이상 (자체 추진장치가 없으며 기름을 운반하지 않는 선박 제외)의 모든 선박에 대하여 오염사고 발생시 OPA '90 에서 요구하는 책임 한도액을 충족시킬 수 있는 재정능력이 있음을  증명하는 재정보증서를  보유하도록  강제하고 있다.

      - 적용 선박

        - 모든 선박 (미국 수역으로 향하여 기름을 환적하거나 운송하기 위해 미국 배타적 경제 수역을 이용하는 모든 외국적 탱커를 포함함)

        - 미국의 항행수역 또는 미국 관할의 해상 설비를 포함하여 미국내 모든 항구 또는 장소를 이용하는 모든 선박

      - 제외 선박

        - 총톤수 300톤 이하의 선박

        - 화물 또는 연료로서 기름을 운송하지 않고 위험물질을 화물로써 운송하지 않는 추진기가 없는 선박 (BARGE)

      - 적용시기
2000년 2월 3일

      - 대응방안

        - 미국 수역을 기항하는 선박의 선장은 적법한 COFR 보유여부를 사전 확인해야 한다.

        - 1997.12.27 이후로는 (1994.12.28이후 신조 인수선 제외) 새로운 COFR를 비치해야 한다.

      - 증서 미보유 선박에 대한 제재
통관 절차의 중지, 출·입항 금지, 선박 압류 및 벌금 부과

    - 기타 강화 요건

      - 승무원 배승 및 훈련 기준 강화

      - DRUG 및 ALCOHOL 규제 강화

      - 유조선의 DOUBLE HULL 강제

      - 유조선의 항해기준에 관한 규정 강화

    - 선박 방제 계획 (VESSEL RESPONSE PLAN: VRP)
화물로써 석유, 동식물유를 포함한 OIL을 산적 상태로 운송하는 선박은 VRP를 USCG에 제출해야 한다.

      - Q.I (QUALIFIED INDIVIDUAL) 지정 요건
미국내에 거주하면서 선주 또는 운항자를 대표하여 24시간 업무를 집행할 수 있고 영어를 구사하는 자로서 Q.I 책임업무에 관한 교육 이수자

      - Q.I 주요 업무

        - O.S.R.O (OIL SPILL RESPONSE ORGANIZATION)와의 계약활동

        - FEDERAL OSC (OIL SPILL CONTRACTOR)와 연락활동

        - SPILL MANAGEMENT TEAM(S.M.T.: 방제 업자의 연락책)운용

  - 미국 워싱턴주 수역의 추가요건
미국 WASHINGTON 및 OREGON 주정부는 COLUMBIA RIVER(COOS BAY 포함) 또는 워싱턴주 수역에 진입하는 선박에 연방법 OPA '90에서 유조선에만 요구하는 VESSEL RESPONSE PLAN (5.2.3항 참조) 중의 일부 요구사항인 OSRO와의 계약을 요구하고 있다. 따라서, COLUMBIA RIVER와 워싱턴주 수역에 진입하는 선박은 입항전 LOCAL OSRO와 계약을 체결하고 그 증서(FIELD GUIDE)를 보유해야 한다.

    - LOCAL OSRO 의 종류

      - WASHINGTON STATE MARITIME COOPERATIVE (WSMC)

      - MARITIME FIRE AND SAFETY ASSOCIATION(MFSA)

    - 선박조치
FIELD GUIDE가 없는 선박의 선장은 COLUMBIA RIVER 및 워싱턴주 수역 진입전에 해당 영업부에 통보하여 계약체결을 요청하고 미국 수역내 첫 투묘 또는 접안시까지 FIELD GUIDE를 확보해야 한다. FIELD GUIDE 내용은 APP.7를 참조한다.

  - CANADA OIL SPILL REGULATION
CANADA 정부는 MARPOL 73/78 의 요건에 추가하여 캐나다 해역에 입항하는 400 G/T이상의 모든 선박에 대해 다음과 같은 요건을 갖추도록 하고 있으므로 선장은 CANADA 수역 입항전 필요한 조치를 취하여 운항상의 불이익을 받지 않도록 해야 한다.

    - 주요내용

      - 준 거 법	 : CANADA SHIPPING ACT CHAPTER 36

      - 목	  적	 : 기름유출 사고 발생시에 효율적 방제를 위한 제도 마련

      - 대상선박	 : 400 G/T이상의 모든 선박 (단, 유조선은 150 G/T이상)

      - 시 행 일	 : 1995. 7. 31부

      - 계약체결시점 : CANADA OFFSHORE 진입 200MILE전까지 협정 체결해야 하며
              협정서 없는 선박은 입항을 불허함

    - 추가요구조건 및 대책
선장은 다음 내용을 CANADA수역 입항시에는 항상 고지해야 한다.

| NO. | 요건 | 대책 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 오염사고 책임 보험자의 주소와 성명 | P&I CLUB의 주소와 성명 |
| 2 | SOPEP 시행권한 지명자 | 선장 |
| 3 | 방제협정에 따라 방제작업을 지시할 수 있는 권한 지명자(2명) (선장이외의 지명자는 캐나다 국내에 거주할 필요는 없으나 24시간이내 연락 가능하여야 함) | 선장 및 각 선단관리팀장 |
| 4 | 방제협정체결 (일정기금을 납부하고 CANADA COAST GUARD로 부터 자격을 취득한 사기업으로 해당 수역에서 최고 10,000톤까지 방제능력이 있어야함. 단, 동부지역의 2개의 소규모 방제회사는 2,500TON까지 이며 방제협정은 TANKER(BULK OIL)선과 그 외 선박(NON BULK OIL)으로 區分하여 체결함.) | 각 선단관리팀장 주관으로 대리점에 협정체결 위임. 대리점 사용에 관하여는 5.4.3. 항 참조 |

    - 대리점 위임을 통한 협정체결방법

      - 캐나다를 처음 기항하는 선박 또는 과거에 기항 실적이 있는 선박중 CANADA OIL SPILL 협정 체결이 만료된 경우 (유효기간 1년) 각 선단관리팀에 협정체결을 요청 한다.

      - 각 선단관리팀장은 대리점을 통해 협정을 체결후 선박 및 유관팀에 통보한다.

      - 협정관련 비용은 해당 영업팀에서 정산 한다.

    - 방제회사의 종류와 COVER 수역

      - 서부지역 (WESTERN CANADA MARINE RESPONSE CORPORATION ; WCMRC)

        - NAME
BURRARD CLEAN OPERATIONS : '95. 10. 3일부로 CANADA COAST GUARD로부터 자격 부여받음

        - COVERAGE
북위 60˚이하의 BRITISH COLUMBIA의 연안과 내수지역

      - 동부수역
2개의 최고 10,000TON까지 방제가능한 회사(A&B)와 2,500 TON까지 방제가능한 2개의 소형 방제회사(C&D)가 있으며 그 COVERAGE는 APP.9과 같다.

    - 방제협정비용과 유효기간(각 수역마다 별도로 계약 체결해야 함)

| 종류 | 비용 | 유효기간 |
| --- | --- | --- |
| INITIATION FEE (가입비) | CDN $ : 200.00 | 동일선주, 동일선명 조건으로 선박 전 생애에 걸쳐 유효함. |
| REGISTRATION FEE (년회비) | CDN $ : 450.00 | 협정체결 후 12개월간 유효하며 유효만료 시점 60일 전에 계약불연장 통지 또는 년 회비를 납부하지 않으면 자동적으로 계약 해지 됨 |

    - 유의사항

      - 방제협정은 사선, 대선, 용선운항을 불구하고 입항선박의 실질적 선주 (ACTUAL HEAD OWNER)가 체결하도록 하고 있으므로 T/C OUT되는 경우 선장은 캐나다 입항여부를 확인하고 입항전에 계약 체결이 가능하도록 각 선단관리팀에 통보해야 한다.

      - 선장은 캐나다(200MILE OFFESHORE) 진입전에 현지대리점에 계약체결 여부를 확인해야 한다.

      - 동부수역의 오대호 진입시는	방제협정을 ELRC(A) 및 CLRC(B) 즉 2개의 회사와 방제협정을 체결해야 함으로 주의해야 한다.

  - 단일선체구조 유조선의 유럽 기항 규칙

    - 중질유의 운송 금지

      - 단일선체구조 유조선은 기국에 관계없이 2003.10.21이후 화물로 중질유를 싣고 EU회원국 및 유럽경제연합국의(EEA) 기항이 금지된다.

      - EU회원국 및 유럽경제연합국에 기항이 예상되는 경우 선장은 반드시 중질유 적재 여부를 확인하여야 하며 의문시에는 유조선팀에 사전 통보하여야 한다.

        - 중질유는 다음과 같다.

          - 15℃에서 900kg/㎥ 이상의 비중을 가지는 원유 (API 25.7이하)

          - 15℃에서 900kg/㎥ 이상의 비중 또는 50℃에서 180㎟/s 이상의 동점도를 가지는 연료유 (Viscosity 180 cSt 이상)

          - BITUMEN, TAR 및 그 에멀젼

        - 중질유에 대한 상세 사항은 선박 보유중인 CARGO OIL SPECIFICATION을 참조
 한다.

        - EU회원국 및 유럽경제연합국은 (EEA) 다음과 같다.

          - EU: 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 푹셈부르크, 네덜란드, 텐마크, 아일랜드, 영국, 그리스, 포르투갈, 스페인, 오스트리아, 핀란드, 스웨덴, 불가리아, 싸이프러스, 체코, 에스토니아, 헝가리, 라트비아, 리투아니아, 말타, 폴란드, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아

          - EEA: 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인

    - 상태 평가 계획(CAS) 시행
선령 15년 이상의 단일선체구조 유조선은 2005년 이후에 계속적인 운항을 위해서는 상태 평가 계획을(CAS) 시행하여야 한다.

* CAS : CONDITION ASSESSMENT SCHEME (상세 사항은 MARPOL 73/78 ANNEX 참조)

    - 2010년 ANNIVERSARY DATE 이후에는 화물의 종류에 관계없이 EU회원국에 기항이 금지된다

  - WOOD PACKAGING MATERIAL관리 규정

    - 규제 대상 목재 포장재

      - 살아있는 수목에 대한 위험성이 있는 식물병해충의 유입경로가 될 수 있는 침엽수 및 비 침엽수 생목재 포장재이다.

      - 파렛트, 짐깔개, CRATING, PACKING, BLOCK, DRUM, CASES, LOAD BOARDS, PALLET COLLARS 및 SKID 등 이다.

    - 목재 포장재는 아래와 같은 방법에 의한 조치시 승인 된다.

      - 열처리 (HT)
목재 포장재를 특정 시간/온도 계획에 따라 목재 중심부의 최소 온도가 56℃에 도달하여 최소 30분간 유지되도록 열처리

      - 훈증 처리(MB)
목재 포장재를 METHYL BROMIDE로 훈증처리 되어야 하며 훈증 사실을 표시해야 한다. 목재포장재에 대한 훈증 최소기준은 다음의 표와 같다.

* 훈증 최소 기준

| 온도 | 약량 | 최소농도(g/㎥) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.5시간 | 2시간 | 4시간 | 16시간 |
| 21℃ 이상 | 48 | 36 | 24 | 17 | 14 |
| 16℃ 이상 | 56 | 42 | 28 | 20 | 17 |
| 11℃ 이상 | 64 | 48 | 32 | 22 | 19 |

|  | XX-000 YY |
| --- | --- |

    - 승인된 소독처리표식

      - 목재 포장재는 아래의 표식이 MARKING됨으로써 승인 받았음을 증명한다.

      - 소독처리 표식에는 최소한 다음 사항이 포함되어야 한다.

        - IPPC 로고(SYMBOL)

        - XX  : ISO의 2자리 국가코드

        - 000  : 국가식물보호기관이 부여한 고유번호

        - YY  : 사용된 승인된 조치에 대한 IPPC 약어 (예 :  HT, MB)

      - 소독처리표식에는 필요한 기타 정보를 추가할 수 있으며, 기타 정보는 혼란스럽지 않고, 오해의 소지가 없으며 속임수의 여지가 없는 경우에 한하여 포함될 수 있다.

        - 표식은 해독이 가능해야 하고 영구적이어야 하며 다른 위치로 이동시킬 수 없으며 육안으로 확인할 수 있어야 하며 증명대상 물품의 2개면 이상, 서로의 반대면 위치에 표시해야 한다.

        - 위험한 물품의 표식에 사용되는 빨강 또는 오렌지색의 사용은 피해야 한다.

      - 재활용, 재 제작 또는 수선된 목재 포장재는 재증명 되어 재 표식을 실시해야 하고 목재포장재를 구성하고 있는 모든 부분은 소독처리 되어야 한다.

    - 미가공 목재 포장재 선적전 확인

      - 선장은 화물종류에 따라 포장재 사용 확인이 가능한 경우에는 선적전 대리점 및 FOREMAN과 관련 규정 적용여부를 협의해야 한다.

      - 선장은 미가공 목재 포장재 선적시 규정에 적합한지를 확인하고 부적합시에는 화물감독 또는 관련 팀과 협의해야 한다.

  - 미국 캘리포니아주의 배기가스 배출 감량을 위한 규정

    - 매연 규정(Rule 401)
정박중 특정 한시간 내에 3분이상 또는 20% OPACITY(Ringlemann No.1)의 매연 배출을 금지하며, 각 규정 위반시 1년 징역 및/또는 하루 최대 $ 50,000의 벌금이 부과될 수 있다.

    - Vessel Speed Reduction Program
LBH/LA를 입항하는 선박중에 VSRP(Vessel Speed Reduction Program)를 준수한다.

      - 발효일 : 2006. 1. 1 부

      - 적용 대상 : LBH/LA항에 입,출항하는 모든 선박

      - 주요 내용
1년 동안 연안 40마일 내 12 KNOTS 이하 속력 준수

    - 육전사용 규정

      - 개요

        - 2014.01.01일부터 캘리포니아주 항만 입항시 육상에서 선박에 전기를 공급하는 AMP(Alternative Maritime Power) 장치 시설을 구축하여, 선박 자체 발전기 가동시간을 줄여 배기가스 배출을 억제한다.

        - AMP 사용 규정

| 시행일 | 규정 |
| --- | --- |
| 2014.1.1 | 전체운항선단(용선포함)의 총 입항횟수 및 총 정박시간의 50% 이상 육전사용 |
| 2017.1.1 | 전체운항선단(용선포함)의 총 입항횟수 및 총 정박시간의 70% 이상 육전사용 |
| 2020.1.1 | 전체운항선단(용선포함)의 총 입항횟수 및 총 정박시간의 80% 이상 육전사용 |

      - 이행

        - AMP C/List에 따라 육전을 사용한다.

  - 미국수역의 VGP(VESSEL GENERAL PERMIT)

      - 개요

        - 미국 영해 및 내수에서 운항하는 선박들에게 그들 선박의 운항상 부수적으로 발생하는 배출물질 관리에 대하여 미환경보호국(EPA)에서 발행한 국가오염물배출감소시스템(NPDES)의 선박일반허가(VGP) 요건을 충족하도록 규정함

        - VGP요건은 BALLAST WATER, BILGE 및 중수 배출을 포함한 27가지의 다른 배출 형태에 대한 요구사항을 규정하고 있으며 각 배출 형태별로 존재 가능한 여러 가지 조건 및 유출물 성분의 유출한도에 따라 채택하여야 할 절차를 규정하고 있다. 이외에도 시정조치, 검사, 감시, 기록유지 및 보고사항에 대한 요구사항을 포함한다.

      - 발효일 : 2009. 02. 19

      - 개정일 : 2013. 12. 19

      - 적용 선박

        - 적용해역 : 미국 연안수역(해안선에서 3마일 이내) 및 미국 내수해역

        - 대상선박 : 상기 수역을 운항하는;

          - 총톤수 300톤 이상, 또는

          - 길이 24.08 미터 이상 선박, 또는

          - 8㎥ 이상의 BALLAST 수를 보유한 선박

      - 요건

        - 미국연안 또는 내수에서 운항하는 모든 선박은 VGP절차서를 비치하고 있어야 한다.

        - 절차서는 각선단관리팀에 요청하여 수급 받을 수 있다.

        - 미환경보호국의 국가오염물질감소시스템은 특정 조건하에서 명시된 양만큼의 오염물질 배출에 대한 권한을 허가한다. 선박의 일반적인 운항상 발생하는 오염물질의 배출에 대한 허가는 USCG의 BALLAST 관리 및 교환 규정과 연합되어 수치적인 배출 한계 또는 수치적인 배출 한계 규정이 불가할 시 최고의 관리관행을 도입하여 27가지 잠정정인 배출 물질에 대하여 명시하고 있다.

        - 선장 및 승무원은 상기 배출물질의 관리 및 배출한도에 대해 명시한 본 절차서를 숙지하고 있어야 하며 관련 요건을 준수하여야 한다.

        - 5.10.4에 해당하는 선박은 VGP하의 27가지 배출물질의 배출을 위한 배출허용범위허가서를 취득하기 위하여 미환경보호국에 의향통지서(NOTICE OF INTENT)를 신청하여야 한다. 자세한 내용은 ESQS-I33 NPDES VGP COMPLIANCE MANUAL을 참조한다.

CHAPTER  6    기타 오염원 관리

  - 선저방오도료에 의한 환경오염
연료유의 절감과 선속의 지속적 유지를 위한 방오도료는 수중생물의 생태계에 영향을 미칠 수 있으므로 선장은 수선하 도료사용시 수중생물에 대한 유해 여부를 사전 확인해야 한다.

  - 선체 PAINT 작업으로 인한 환경오염
항내에서 정박중 선체외관의 개선을 위해 도장 작업이 필요한 경우  선장은 다음을 참고하여 해양 환경을 보전해야 한다.

    - 항만관청의 규정 확인
많은 국가에서는 자국항만의 생태계를 보전하기 위해 항내에서 도장 작업을	 금지하고 있다. 따라서, 선장은 도장 작업 전 항만관청의 규제 여부를 파악하여 불이익을 받지 않도록 한다.

    - 도장작업시 주의 사항
선체 외판의 수리후 또는  DRAFT 및 PLIMSOLL MARK의 정비를 위해 도장작업을 하는 경우 다음 조치를 취해야 한다.

      - 페인트에 희석제(THINNER)를 추가할 때 흘러내리지 않을 정도로 희석해야 한다.

      - 도장 장소 하부에 낙하되는 PAINT를 수거할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

  - 현외작업에 의한 물질 낙하
인명 및 선박의 안전을 위해 부득이하게 현외작업을 하는 경우 해중 낙하물이 발생하지 않도록 유의해야 한다.

CHAPTER  7    선박 재활용 협약

  - 목적

선박의 해체작업은 현재 일반적으로 후진국이나 개발도상국에서 이루어지고 있다. 하지만, 이러한 선박의 해체작업 시에 작업자가 유해물질에 의한 위험에 노출되고 오염/유해물질이 해상으로 무단 폐기되는 등의 문제점이 발생하였다. 이에 국제해사기구(IMO)는 2003년 12월 5일 “Green Passport” 발급에 관한 Res.A.962(23)을 채택하였고, 이후 2009년 5월 홍콩에서 개최된 외교회의에서 국제적으로 법적 구속력이 있는 “선박 재활용 협약”을 채택하여 선박의 해체 작업 시 발생할 수 있는 유해 물질에 의한 작업자의 위험 및 오염/유해물질의 무단 폐기를 방지하는 규제를 시작하였다.

또한, IMO와는 별도로 유럽연합은 자체적으로 EU 선박 재활용 규정을 재정하여 시행하고 있다.

따라서, 발효되는 협약 또는 규정에 따라 적합한 서류 및 증서를 선내에 구비하고 선박 해체/재활용 준비 업무에도 반영해야 한다.

  - 적용

    - IMO 선박 재활용 협약

      - 발효 조건

        - 최소 15 개 회원국 이상이 협약에 비준; 그리고

        - 비준 국가의 총 선대 규모가 전 세계 상선 선대 규모의 40% 이상; 그리고

        - 각 비준국가가 지난 10년 동안 연간 재활용한 Volume이 가장 큰 해의 선박량을 더한 총합이 전세계 상선 선복량의 3% 이상 충족

상기 3가지 요건이 충족된 후 24개월 후에 발효된다.

      - 적용 선박

총톤수 500톤 이상의 국제 항해를 하는 선박

      - 적용 시기

| 시기 | 내용 |
| --- | --- |
| 협약 발효 시 | 신조선은 IHM Part 1 작성/유지 및 증서를 선내 비치해야 한다. |
| 협약 발효 후 5년 이내 | 운항선은 IHM Part 1 작성/유지 및 증서를 선내 비치해야 한다. 운항선이 협약 발효 후 5년 이내에 재활용되는 경우 최종검사 전까지 IHM Part 1작성/유지 및 증서를 선내 비치해야 한다. |

      - 협약 발효 후 선박의 재활용 결정 시

        - Part II & III를 기국 주관청이나 RO(위임기관)으로부터 승인을 득하고 본선에 비치하여야 한다.

        - 선박재활용시설은 선박재활용계획서(Ship Recycling Plan 이하 SRP)를 작성하고 시설 당사국의 주관청으로 부터 승인을 득하여야 한다.

        - 최종검사 시, 선박의 해당기국 또는 RO(위임기관)는 승인된 선박재활용계획서 (SRP)의 비치 여부를 확인하여야 한다.

        - 선박의 해당기국 또는 RO(위임기관)는 상기 사항을 확인하고 “국제 선박재활용준비 협약증서”를 발급하며, 3개월 이내에 재활용시설로 선박을 인도하여야 한다.

    - EU 선박 재활용 규정

      - 발효

2013년 12월 30일 발효되었다.

      - 적용선박

        - EU 회원국 국적선 선박

        - EU 항구에 정박 또는 묘박하는 제 3국적선 선박

        - 적용 제외

          - 군함, 국가 소유로 정부의 비상업적 서비스를 위해 운항되는 선박

          - 500 GT 미만인 선박

          - EU 관할 영해 내에서만 전적으로 운항하는 선박

      - 적용시기

| 시기 | 내용 |
| --- | --- |
| 2018년 12월 31일 이후 | EU 국적의 신조선은 IHM Part 1 작성/유지 및 증서를 선내 비치해야 한다. |
| 2020년 12월 31일 이후 | EU 국적 현존선은 IHM Part 1 작성/유지 및 증서를 선내 비치해야 한다. EU에 기항/묘박하는 제3국적 선박은 IHM Part 1 작성/유지 및 적합확인서를 선내 비치해야 한다. |

      - 제 3국적 선박(EU 국적선이 아닌)에 대한 요구 사항

        - EU 항구에 기항/정박 시 승인된 유해물질목록 및 증서(또는 적합확인서)를 선내 비치하고 유지되어야 하므로 제3국 관할당국 또는 전문기관에 의한 유해물질목록 검증 후 유해물질목록 증서(또는 적합확인서)를 비치해야 한다.

        - EU 항구 내에 있거나 정박할 경우, 규정에 명시된 유해물질의 새로운 설치를 금지/제한한다.

        - 제3국적 선박의 EU 회원국적으로 등록 신청할 경우, 승인된 유해물질목록이 비치되어 있어야 하므로 국적 등록 후 6개월 이내 또는 비치 중일 경우 차기 검사 기간 중에 먼저 도래하는 날까지 작성해야 한다.

        - 유해물질목록은 IMO 선박재활용 협약 요건에 근거하여 작성되어도 유효하다.

      - 선박의 재활용 결정 시

        - EU 국적선 선주의 의무

          - 선박 해체/재활용 전, 재활용시설 운영자에게 선박재활용계획서(SRP) 작성을 위해 필요한 모든 정보를 제공하고, 관할당국에 재활용 의사를 서면 통보해야 한다.

          - 주관청 또는 주관청으로부터 위임받은 인정기관으로부터 발급된 재활용 준비증서를 받고, EU List에 등재된 시설에서만 재활용해야 한다.

        - 선박 재활용 계획

          - 선주로부터 제공받은 정보를 바탕으로 재활용시설 운영자가 작성해야 한다.

          - 재활용시설의 소재 관할당국으로부터 계획을 묵시적 또는 명시적(서면)으로 승인이 필요하다.

        - 선박 검사 및 증명서 발급

          - 선박의 해체/재활용 전 시행하는 최종 검사결과 문제가 없을 경우, 관할 당국이나 승인받은 전문기관을 통해 재활용 준비증서가 발급된다

        - EU에서 승인한 선박재활용시설 목록(EU List)

          - EU 회원국내 재활용시설과 제3국의 재활용시설로 분류되어 있다.

          - EU List는 선박 재활용시설에 대한 다음과 같은 정보를 포함하고 있다.

            - 재활용 방법

            - 재활용 가능한 선박의 타입과 규모

            - 유해물질 관리 등을 포함한 운영상 제한이나 조건

            - 선박 재활용 계획의 승인관련 절차, 연간 최대 재활용량

          - EU List 등재는 5년간 유효하며, 갱신이 가능하다.

        - 상기 사항에 대해 제 3국적선은 해당사항 없으나 선박 해체 장소의 지역 규정을 준수해야 한다. (IMO 선박 재활용 협약을 비준한 국가는 IMO 규정 만족을 요구할 수 있다.)

  - 유해물질목록(IHM, Inventory of Hazardous Materials)의 구성

    - 주요 구성

| 구 분 | 주 요 내 용 |
| --- | --- |
| Part I | 선박의 구조 및 장비에 포함되는 물질 |
| Part II | 운항 중 발생하는 폐기물 |
| Part III | 선박의 일반 저장품 또는 소모품 |
| Table A | 독성 물질 – 사용 금지 또는 허용량 제한 |
| Table B | 유해 물질 – 사용 가능, IHM 목록에 기재 |
| Table C | 잠재적 유해물질 |
| Table D | 잠재적 유해물질이 포함될 수 있는 소모품 |

| 구 분 | 신조선/ 운항선 | 선박 해체/재활용 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Part I | Part II | Part III |
| Table A | O |  |  |
| Table B | O |  |  |
| Table C |  | O | O |
| Table D |  |  | O |

    - Table 별 물질

      - Table A – 독성물질(사용 금지 또는 허용량 제한)

| No | Materials |  | 허용수준 (Threshold level) |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Asbestos |  | 0.1% |
| A-2 | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) |  | 50 mg/kg |
| A-3 | Ozone-depleting Substance | CFCs | 허용수준 없음 |
|  |  | Halons |  |
|  |  | Other fully Halogenated CFCs |  |
|  |  | Carbon Tetrachloride |  |
|  |  | 1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform) |  |
|  |  | Hydrochlorofluorocarbons |  |
|  |  | Hydrobromofluorocarbons |  |
|  |  | Methyl bromide |  |
|  |  | Bromochloromethane |  |
| A-4 | Anti-fouling systems containing organotin compounds as a biocide |  | 2,500 mg/kg |
| Add. | Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) – EU Only |  | 허용수준 없음 |

        - 석면 : 패킹, 파이프 및 엔진 인슐레이션, 바닥재, 벽면, 방화담요, 로프 등

        - 폴리염화바이페닐(PCBs) : 인슐레이션 오일, 테이프, 가스켓, 호스 등

        - 오존파괴물질 : 냉장 및 냉동장치의 냉매

        - 유기주석화합물(TBT) : 선박의 방오제

      - Table B – 유해물질(사용 가능, IHM 목록에 기재, 신조선 필수/운항선 권고)

| No | MATERIALS | 허용수준 (Threshold level) |
| --- | --- | --- |
| B-1 | Cadmium and Cadmium Compounds | 100 mg/kg |
| B-2 | Hexavalent Chromium and Hexavalent Chromium Compounds | 1,000 mg/kg |
| B-3 | Lead and Lead Compounds | 1,000 mg/kg |
| B-4 | Mercury and Mercury Compounds | 1,000 mg/kg |
| B-5 | Polybrominated Biphenyl (PBBs) | 1,000 mg/kg |
| B-6 | Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) | 1,000 mg/kg |
| B-7 | Polychlorinated naphthalenes (more than 3 chlorine atoms) | 50 mg/kg |
| B-8 | Radioactive Substances | 허용수준 없음 |
| B-9 | Certain Shortchain Chlorinated Paraffins (Alkanes, C10-C13, chloro) | 1% |
| Add. | Brominated Flame Retardant (HBCDD) – EU Only | 허용수준 없음 |

        - 카드뮴 : 베터리, 필름, 베어링 등

        - 수은 : 수은등, 유체 레벨 게이지, 자이로 콤파스, 측정기 등

        - 납 : 베터리, 부식방지 페인트, 케이블 등

        - 방사성 물질 : 형광페인트, 가스탐지기, 레벨 게이지 등

        - 파라핀, PBB : 불연성 플라스틱

      - Table C – 잠재적 유해물질

| MATERIALS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kerosene | Paints | Waste oil (sludge) | Oily solid cargo tank residues |
| White spirit | Chemical refrigerants | Bilge and/or waste water generated by the after‐treatment systems fitted on machineries | Oily or chemical contaminated rags |
| Lubricating oil | Battery electrolyte | Oily liquid cargo tank residues | Batteries (incl. lead acid batteries) |
| Hydraulic oil | Alcohol, methylated spirits | Ballast water | Pesticides/insecticide sprays |
| Anti‐seize compounds | Acetylene | Raw sewage | Extinguishers |
| Fuel additive | Propane | Treated sewage | Chemical cleaner (incl. electrical equipment cleaner, carbon remover) |
| Engine coolant additives | Butane | Non‐oily liquid cargo residues | Detergent/bleacher (could be a liquid) |
| Antifreeze fluids | Oxygen | Fuel gas | Miscellaneous Medicines |
| Boiler and feed water treatment and test re‐agents | CO2 | Dry cargo residues | Fire fighting clothing And Personal protective equipment |
| De‐ioniser regenerating chemicals | Perfluorocarbons (PFCs) | Medical waste /infectious waste | Dry tank residues |
| Evaporator dosing and descaling acids | Methane | Incinerator ash | Cargo residues |
| Paint stabilizers/rust Stabilizers | Hydrofluorocarbon (HFCs) | Garbage | Spare parts which Contain materials listed in Table A or Table B |
| Solvents/thinners | Nitrous oxide(N2O) | Fuel tank residues | Grease |
| Bunkers: fuel oil | Sulfur hexafluoride (SF6) |  |  |

      - Table D – 잠재적 유해물질이 포함될 수 있는 소모품

        - Domestic and accommodation appliances

Computers, Refrigerators, Printers, Scanners, Television sets, Radio sets, Video Cameras, Telephones, Consumer batteries, Fluorescent lamps, Filament bulbs, Lamps

    - 작성 조건

      - 신조선 및 운항선 : Part I 작성

      - 선박의 해체 전, 마지막 항차 : Part II, Part III 작성

  - IHM 작성 절차

    - 신조선

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 정보 수집 | - 제품 공급업자로부터 MD+SDoC(물질신고서+공급자 적합선언서) 접수 - 렌덤 샘플링 첵크 권장 - 선박 도면 등 수집 |
| 정보 분석 | - 제품 공급업자가 작성한 MD+SDoC 검증 - 위험물질 위치를 표시하기 위한 도면 작성 - 위험물질 양 계산 |
| IHM 작성 | - IMO Guideline 및 EU SRR 표준 양식을 사용하여 IHM 작성 및 선급 제출 |
| IHM 승인 | - 선급 본부에서 IHM 검토하여 승인 |
| 최초 검사 | - 선급 지부에서 최초검사 시행, 증서(또는 적합확인서) 발급 |

► 조선소 시행

    - 운항선

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 자료 수집 | - 선박에 비치된 유해물질 관련 정보 수집 및 분석 |
| VSCP | - Visual/Sampling Check Plan(VSCP) 작성 |
| 검사 | - 유해물질 전문가에 의하여 육안검사 또는 샘플검사 실시 |
| 검사 분석 | - 인증 받은 연구소에서 샘플검사 분석 - 검출된 위험물질 종류와 양을 도면에 표기, 위험물질 양 계산 |
| IHM 작성 | - 수집된 자료와 검사 결과를 기준으로 IHM 작성 및 선급 제출 |
| IHM 승인 | - 선급 본부에서 제출된 IHM 검토하여 승인 |
| 최초 검사 | - 선급 지부에서 최초검사 시행, 증서(또는 적합확인서) 발급 |

► 선주 시행

  - 선박 검사 및 증명서 발급

    - 관할 당국이나 승인 받은 전문기관이 선박의 검사(최소/갱신/추가/최종)을 수행해야 한다.

      - 최초 검사 : IHM 작성 후 최초로 시행하는 검사

      - 갱신 검사 : 5년마다 증서를 갱신 시 시행하는 검사

유해물질목록 Part I의 규정 요구사항 준수여부 검증

      - 추가 검사 : 위험물질목록에 변화가 발생할 경우 시행하는 검사

선박이 규정의 요구사항을 지속적으로 준수하고 필요에 따라 유해물질목록 Part I이 수정하는 방식으로 변경, 교체 또는 중대한 수리가 이루어졌는지 확인해야한다.

      - 최종 검사 : 선박의 해체/재활용 전 시행하는 검사

    - 관할 당국이나 승인 받은 전문기관의 최초/갱신 검사 결과 문제없을 경우, 유해물질목록 증서(또는 적합확인서)가 발급된다.

    - 발효된 규정에 따라 선박의 해체/재활용 전 시행하는 최종 검사결과 문제가 없을 경우, 관할 당국이나 승인받은 전문기관을 통해 재활용 준비증서가 발급된다.

  - IHM(유해물질목록) PART I 유지 및 관리

    - 설비의 신규 설치, 수리 또는 개조시 IHM PART I은 적절히 유지 및 관리하여야 한다.

      - 적용 설비

        - PAINTS AND COATING SYSTEM

        - EQUIPMENT AND MACHINERY

        - STRUCTURE AND HULL

      - 적용 선박 : IHM Part I 및 증서(혹은 적합확인서)를 발급 받은 선박

        - EU에 기항하지 않더라도 IHM PART I 및 증서(혹은 적합확인서)을 발급 받았다면 IHM PART I을 유지 및 관리해야 한다.

      - 선장은 IHM PART I을 적절하게 유지 및 관리해야 할 책임이 있다.

    - 선장은 사용되는 설비/자재에 대해 유해물질 포함 여부를 검증하기 위해, 자재 청구시 물질신고서(Material Declaration, MD) 및 공급자 적합선언서(Supplier’s Declaration of Conformity, SDoC)를 선박관리팀에 요청해야 한다.

      - 해당 설비/자재에 대한 MD 및 SDoC가 IHM PART I에 이미 포함되어 있다면 요청이 불요하다.

        - 일부 선박의 경우 신조 과정에서 IHM PART I의 각 설비에 대한 MD 및 SDoC를 대부분 보유하고 있으나, 샘플 분석 방법을 통해 위험물질을 식별하여 IHM PART I이 제작된 선박의 경우 대부분의 설비/자재에 대한 MD 및 SDoC를 비치하고 있지 않다.

        - 해당 설비에 동일한 자재(부품이나 코팅 등)가 사용된다면 MD 및 SDoC의 요청이 불요하다.

    - 유지 및 관리

      - MD 및 SDoC가 공급된 자재들은 IHM MAINTENANCE LIST (CODE 503-701)에 기록하여 목록을 관리한다

      - MD 및 SDoC에 유해물질이 표기되어 있다면, ADDITIONAL IHM LIST (CODE 503-702)에 추가로 기록하여 목록을 관리한다.

      - 아래의 관련 서류들은 RECORD FILE CE-10(Tanker: CE-ER-10)에 철입/보관하여 추후 외부 임검 대응 및 IHM PART I의 UPDATE를 위한 갱신검사시 활용한다.

        - IHM MAINTENANCE LIST (CODE 503-701)

PE-503/2020.12.11/DCN20013

ADDITIONAL IHM LIST (CODE 503-702)

        - 각 설비/자재에 대한 MD 및 SDoC

  - 항만국 통제(Port State Control)

    - 항만 검사 시 유해물질목록 증서(또는 적합확인서) 및 재활용 준비증서 비치여부를 점검하고 증서가 없거나 다를 경우, 관련 당국에 의한 세부 검사가 시행될 수 있다.

    - 관할당국은 선박이 증서를 제출하지 못할 경우 경고/억류/추방 등을 할 수 있으며, 이 경우 해당국가에 통보된다. 유해물질목록을 업데이트하지 않은 경우 억류할 수 있는 결함으로 여기지 않는다. 그러나 유해물질목록의 불일치 사항은 관련 주관청에 보고해야하며, 차기 검사시 수정해야한다.

  - IMO 선박 재활용 협약과 EU 선박 재활용 규정의 주요 차이점

    - 유해물질목록의 개발과 관련한 EU 선박 재활용 규정의 요건들은 대부분 IMO 선박 재활용 협약에 근거를 두고 있으며, 동 법규에 따라 작성된 유해물질목록은 관련 IMO 지침(MEPC.Res.269(68))을 따라야 하지만 EU법규에는 협약보다 몇 가지 추가 요건이 있다.

    - 앞서 언급한 바와 같이 EU 유해물질목록 또한 IMO 지침(MEPC.Res.269(68))에 명시된 포맷을 기반으로 하고 있지만, PFOS 및 HBCDD과 같이 추가로 요구하는 물질이 반영되어 있다.

    - 적용 시기 및 주요 차이점

| 구분 | EU 선박 재활용 규정 |  |  | IMO 선박 재활용 협약 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU 국적선 |  | 제 3 국적선 (EU 기항) |  |
|  | 신조선 | 운항선 |  |  |
| 적용일 | 2018.12.31 이후 | 2020.12.31 이후 | 2020.12.31 이후 | 발효 후 5년 이내 |
| PFOS | O | O | N/A | N/A |
| HBCDD | O | O (신규 설치시) | O (신규 설치시) | N/A |
| 증서 | EU 선박 재활용 규정에 따른 유해물질증서(Certificate) |  | IMO 선박 재활용 협약에 따른 적합확인서 (Statement of Compliance) |  |

PE-503/2020.12.11/DCN20013

APP  1    대체후보 프레온(냉매)

|  |  | HCGC (수소원소를 함유한 CFC) |  |  |  |  |  |  | HFC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 명칭 |  | HCFC 22 | HCFC 123 | HCFC 124 | HCFC 141b | HCFC 142b | HCFC 225ca | HCFC 225cb | HFC 125 | HFC 134a | HFC 152a |
| 화학식 |  | CHC1F2 |  |  |  |  |  |  | CHF2CF3 | CHF2CF3 | CH3CHF2 |
| 비점(℃) |  | -40.8 |  |  |  |  |  |  | o | o | o |
| ODP |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | o | o | o |
| 용 도 | 냉매 | o | O | o |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 발포제 |  | O | o | o | o |  |  |  |  |  |
|  | 부사제 | o |  |  |  | o |  |  |  | o | o |
|  | 세정제 |  | O |  | o |  | o | o |  |  |  |
|  |  | CFC12 대체 | CHC11 대체 | CFC14 대체 | CFC11 대체 | CHC11 대체 | CFC13 대체 | CHC13 대체 | CFC115 대체 | CFC12 대체 | CHC11 대체 |

11. App 2 각 국가별 황산화물(SOx) 배출 규제 파일을 불러올 수 없음 (PDF 파일)

APP  3    수중유기물의 생존 가능성과 염분농도

- 해수/청수로 이동시 수중유기물의 생존가능성

| DISCH. BALLAST RECEIVING WATER | FW | BW | SW |
| --- | --- | --- | --- |
| FRESH WATER | HIGH | MED | LOW |
| BRACKISH WATER | MED | HIGH | HIGH |
| SALT WATER | LOW | HIGH | HIGH |

- 염분농도

|  | PPM(NACL) | SP GRAVITY(CLEAN WATER) |
| --- | --- | --- |
| FRESH WATER | 0 - 345 | 1.0 - 1.02 |
| BRACKISH WATER | 345 - 5000 | 1.02 - 1.07 |
| SALT WATER | > 5000 | > 1.07 |

APP  4    발라스트수 보고양식

4.1발라스트수 관련 보고양식은 (ESQS –I8)을 참조한다

.1 미국 : ESQS -I8 <CODE NO. 503-301>

.2 호주 : ESQS-I8 <CODE NO. 503-302>, <503-303>

.3  IMO : ESQS-I8<CODE NO. 503-304,305>

APP   5    한국해양오염방지법 관련규정

- 자재/약제의 비치기준

  - 추진기관이 있는 총톤수 1만톤 이상의 유조선외의 선박

| 총톤수 | 1만 ~ 2만 | 2만 ~ 5만 | 5만 ~ 10만 | 10만 ~ 20만 | 20만 이상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 약제비치기준(W) | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 |
| 오일펜스‘B’ or ‘C’ | 선박길이의 1.5 배 |  |  |  |  |
| O 자재비치기준(W) 의 산출식 X : 유처리제의 양(Kltr) 40X + 100Y +30Z = W Y : 유흡착제의 양(Ton) Z : 유겔화제의 양(Kltr) |  |  |  |  |  |

  - 총톤수 1만톤 이상의 유조선

| 총톤수 | 1만 ~ 5만 | 5만 ~ 10만 | 10만 이상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 약제비치기준(U) | 100 | 230 | 320 |
| 오일펜스‘B’ or ‘C’ | 선박길이의 1.5 배 또는 200미터 중 큰쪽의 길이 |  |  |
| O 자재비치기준(U) 의 산출식 X : 유처리제의 양(Kltr) 40X + 100Y +30Z = W Y : 유흡착제의 양(Ton) Z : 유겔화제의 양(Kltr) |  |  |  |

  - 오일펜스의 종류

| 유형 | 수면위 (cm) | 수면아래(cm) |
| --- | --- | --- |
| ‘A’ 형 | 20 이상 30 미만 | 30 이상 40 미만 |
| ‘B’ 형 | 30 이상 60 미만 | 40 이상 90 미만 |
| ‘C’ 형 | 60 이상 | 90 이상 |

- 한국해양오염방제조합  분담금 부과기준

  - 유조선	               		                                   (단위 : 원/회)

| 선령 GRT | 5년 이하 | 6 ~ 10 년 | 11 ~ 15 년 | 16 ~ 20 년 | 20 년 이상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 ~ 999 | 4,320 | 4,800 | 5,040 | 5,280 | 5,520 |
| 1,000 ~ 4,999 | 17,820 | 19,200 | 20,160 | 21,120 | 22,080 |
| 5,000 ~ 9,999 | 43,200 | 48,000 | 50,400 | 52,800 | 55,200 |
| 10,000 ~ 49, 999 | 108,000 | 120,000 | 126,000 | 132,000 | 138,000 |
| 50,000 ~ 99,999 | 324,000 | 360,000 | 378,000 | 396,000 | 414,000 |
| 100,000 이상 | 475,200 | 528,000 | 554,000 | 580,800 | 607,200 |

  - 유조선이외 선박		                                           (단위 : 원/회)

| 선령 GRT | 5년 이하 | 6 ~ 10 년 | 11 ~ 15 년 | 16 ~ 20 년 | 20 년 이상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,000 ~ 29,999 | 43,200 | 48,000 | 50,400 | 52,800 | 55,200 |
| 30,000 ~ 49,999 | 86,400 | 96,000 | 100,800 | 105,600 | 110,400 |
| 50,000 이상 | 129,600 | 144,000 | 151,200 | 158,400 | 165,600 |

<REMARKS>

- 선박의 분담금은 입항할 때마다 부과·징수한다.  다만, 당해 선박이 입항일부터 10일이내에 다시 입항하는 경우에는 1회의 입항으로 본다.

- 선박이 이중저구조인 경우에는 상기 규정에 의하여 산정된 금액의 95%를 부과한다.

- 선박이 이중선체인 경우에는 상기 규정에 의하여 산정된 금액의 90%를 부과한다.

- 선박의 소유자가 연간 10회의 입항분에 해당하는 분담금을 미리 조합에 납부하는 경우에는 당해 연도의 분담금은 이를 면제한다.

- 선령은 선박 입항 예정년월에서 진수년월을 뺀것을 기준으로 한다.

- 한국해양오염방제조합  수수료 부과기준

3.1 유조선	               		                                   (단위 : 원/회)

| 선령 GRT | 5년 이하 | 6 ~ 10 년 | 11 ~ 15 년 | 16 ~ 20 년 | 20 년 이상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 ~ 999 | 12,800 | 14,300 | 15,000 | 16,000 | 17,000 |
| 1,000 ~ 4,999 | 51,000 | 57,000 | 60,000 | 64,000 | 68,000 |
| 5,000 ~ 9,999 | 128,000 | 143,000 | 150,000 | 161,000 | 171,000 |
| 10,000 ~ 49, 999 | 428,000 | 475,000 | 499,000 | 537,000 | 570,000 |
| 50,000 ~ 99,999 | 1,283,000 | 1,425,000 | 1,496,000 | 1,610,000 | 1,710,000 |
| 100,000 이상 | 1,882,000 | 2,090,000 | 2,194,000 | 2,361,000 | 2,508,000 |

  - 유조선이외 선박		                                                (단위 : 원/회)

| 선령 GRT | 5년 이하 | 6 ~ 10 년 | 11 ~ 15 년 | 16 ~ 20 년 | 20 년 이상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,000 ~ 29,999 | 180,000 | 200,000 | 210,000 | 226,000 | 240,000 |
| 30,000 ~ 49,999 | 360,000 | 400,000 | 420,000 | 452,000 | 480,000 |
| 50,000 이상 | 540,000 | 600,000 | 630,000 | 678,000 | 720,000 |

<REMARKS>

- 유조선이 이중저 구조인 경우에는 부과기준의 95%를 부과한다.

- 유조선이 이중선체인 경우에는 부과기준의 90%를 부과한다.

- 유조선이외의 선박이 선박수리를 목적으로 입항하거나, 통과선박(입항목적이 화물양·적하,승무원교대, 승무원 및 여객상륙 등의 목적없이 급유 등 선박항해에 필요한 물품을 공급받기위해 입항하여 지방해양수산청장이 지정한 통과선박 전용 정박지에 정박한 후 24시간이내에 출항하는 선박을 말한다)인 경우에는 부과기준의 20%를 부과한다.

- 한국해양오염방제조합 자재/약제 위탁 비치 부과기준

  - 유조선	               		                                   (단위 : 원/회)

| GRT | 100 ~ 499 | 500 ~ 4,999 | 5,000 ~ 9,999 | 10,000 ~ 49,999 | 50,000 ~ 99,999 | 100,000 이상 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 부과금 | 12,000 | 15,000 | 38,000 | 150,000 | 374,000 | 600,000 |

- 유조선이외 선박		                                                (단위 : 원/회)

| GRT | 10,000 ~ 29,999 | 30,000 ~ 49,999 | 50,000 ~ more |
| --- | --- | --- | --- |
| 부과금 | 50,000 | 60,000 | 75,000 |

- 증서발급신청서

(Application for Certificate of Pollution Prevention Obligation By the Korean Law)

| 신청 증서 | □ 방제선등 위탁 배치증서 □ 방제대행자 지정증서 □ 자재·약제 위탁 비치증서 |  |  |  |  |  | 입 항 지 |  | 입항지( ),차항지( ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 입항예정일 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 입항 목적 |  | □ 양하(적하) □ 선박수리 □ 통과선박 □ 기타 |  |  |  |
| 증서(원본) 수신처 | 회사명 |  |  | 대표자 |  |  | 전화 |  |  | 팩스 |  |  |
|  | 주소 |  |  |  |  |  |  |  |  | 우편번호 |  |  |
| 선박 | 선박번호 |  |  | 호출번호 |  |  |  | 선박명 |  |  |  |  |
|  | 총톤수 |  |  | 진수년월일 |  |  |  | 선박국적 |  |  |  | □국취부나용선 |
|  | 양하화물 | □경유 또는 지속성 석유 □기타유류 |  |  |  |  |  | 석유제품명 |  |  |  |  |
|  | 선주 |  |  |  |  |  |  | 운영자 |  |  |  |  |
| 유효예정기간 |  | ~ (□1회용 □연간용) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 납부금 |  | \ 원 (□외항선 □내항선) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □분담금 □수수료 □약/자재비치대금 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 해양오염방지법 제49조 및 제49조의2의 규정에 의한 증명서를 상기와 같이 신청하오니 관련증명서를 발급하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청사명: 대 표 자: (인) 신 청 자: 전화 : 팩 스 : 주 소: 우편번호 : 한국해양오염방제조합 이사장 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구비서류 - 유조선의 납부금 감면서류 : IOPP 증서중 조항 5.8.이 명시된 서류 1부 (해당되는 선박 으로서 연간 1회에 한한다. - 진수연월 또는 양하화물의 종류와 수량을 증명할 수 있는 서류 1부(조합이 요청하는 경우에 한한다) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 지속성 석유 : 유류오염손해배상보장법 제2조의 규정에 의한 유류(원유, B-A, B-B, B-C, 윤활유 등) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

APP  6    COFR 적용시기

  - VESSELS OTHER THAN TANKERS

| 기 간 경 우 | '94.7.1부터 '94.12.27 까지 | '94.12.28부터 '97.12.27까지 | '97.12.28이후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유효기간이 '94.12.28.전인'94.7.1.이전의OLD COFR을 소지한 경우 | OLD COFR을 FILE 할 수 있고 유효 기간이 3년인 OLD COFR을 취득하기 위한 OLD 재정책임요건을 증명할 수 있음. | OLD COFR의 유효기간 전에 선박은 NEW COFR 을 취득해야 함 | NEW COFR을 이 날 자까지 또는 더 일찍 소지해야 함 |
| OLD COFR을 소지하 지 않았으나 '94.12. 28.이전에COFR을 필요로 하는 경우 | 상동 | 상동 | 상동 |
| 명의변경을 위해 유 효기간 만료가 되지 않은 OLD COFR을 넘겨준 경우 | 넘겨준 OLD COFR 의 유효기간과 같은 OLD COFR의 대체물을 획득해야 함 | 넘겨준 OLD COFR의 유효기관과 같은 OLD COFR의 대체물을 취득해야 함. 대체COFR의 유효기간 전에 선박은 NEW COFR적용 FORM을 FILE해야 하며 NEW재정 책임을 증명해야하고NEW COFR을 취득해야 함. | 상동 |
| OLD COFR을 소지하 지 않았으나 '94.12. 28.이후에 COFR을 필요로 하는 경우 | NEW COFR의 적용을 받음 | 미국수역을 운항하기 전에 NEW COFR 적용 FORM을 FILE해야 하고 새로운 재정책임요건을 증명해야 하며 NEW COFR을 취득해야 함. | NEW COFR을 이 날자까지 소지해야 함 |

  - SELF PROPELLED TANK VESSELS

| 기간 경우 | '94. 7. 1.부터 94.12.27 까지 | '94. 12. 28.부터 95.12.27 까지 | '95.12.28 이전 | '95.12.28 이후 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| '94.7.1 이전의 OLD COFR을 소지한 경우 | OLD COFR 운항을 계속할 수 있음 | '94.12.28까지 새로운 재정책임 증명해야 함. 만약 증명되었을 경우 OLD COFR은 '95.12.28 까지 유효함 | NEW COFR의 적용FORM을 FILE해야 소지해야 함. | NEW COFR을 소지해야 함. |
| OLD COFR의 유효기간이'94.6.30 이후부터 '94.12.28이전인 경우 | 미국수역을 계속 운항하기위해 유효기간전에 OLD COFR을 갱신해야 함. | 상동 | 상동 | 상동 |
| OLD COFR을 소지하였으나 '94.12.28까지 요구되는 새로운 재정책임은 증명되지 않는 경우 | OLD COFR로 운항 계속 가능함 | OLD COFR은 취소되고 새로운 COFR적용FORM을 FILE해야 하고 새로운 재정책임증명을해야 함. | 상동 | 상동 |
| OLD COFR의 유 효기간이 '94.12.27 이후부터'95.12.28 이전까지인 경우 | 상동 | '94.12.28까지 새로운 재정책임을 증명해야 하며 OLD COFR은 '95.12.28까지 연장되는 것으로 간주됨 | NEW COFR의 적용FORM을 FILE하여소지 해야 함. | 상동 |

APP  7    EMERGENCY FIELD GUIDE NEED TO BE ON BOARD THE VESSEL PRIOR TO
           ENTERING OREGON/WASHINGTON WATERS

MARITME FIRE AND SAFETY ASSOCIATION

COVERED VESSEL

EMERGENCY FIELD GUIDE

FOR EMERGENCY OIL SPILL RESPONSE

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

CALL

(503) 220-2055

OR

CHANNEL 16 VHF

MFSA CALL SIGN (WHW656)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

FIELD GUIDE PURPOSE

This field was put together for the use and information of owners, operators and agents of vessels covered by the Maritime Fire and Safety Association Oil Spill Contingency Plan during transit on the Columbia River.

Federal and state law requires that if an oil spill occurs, the responsible party (Spiller) must take immediate action to (1) protect life and property, and (2) notify proper government authorities. This includes personnel safety, prevention of further damage, protection of wildlife resources and spill cleanup.

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

EVERY SPILL MUST BE REPORTED

FINES AND/OR IMPRISONMENT

FOR

FAILURE TO REPORT OIL SPILLS

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

RESPONSIBLE PARTY (SPILLER)

IF AN OIL SPILL OCCURS, THE RESPONSIBLE PARTY (OWNER OR OPERATOR) MUST TAKE IMMEDIATE ACTION TO PROTECT LIFE, PROPERTY AND NOTIFY PROPER AUTHORITIES.

STATE AND FEDERAL LAWS REQUIRE THAT THE CLEANUP OF A SPLILL SHOULD BE IMMEDIATE

MARITIME FIRE AND SAFETY ASSOCIATION

COVERED VESSELS

EMERGENCY PROCEDURES FOR OIL SPILL RESPONSE

| - STOP FLOW OF PRODUCT - SHUT OFF IGNITION SOURCES - WARN PERSONNEL - INITIATE CONTAINMENT | ●QUICKLY CLOSE VALVES, SECURE PUMPS, ETC. ●KILL motors, electrical circuits, open flames, etc. ●ENFORCE safety and security ●DEPLOY on the deck and/or in the water, oil boom or sorbents |
| --- | --- |

NOTE : DO NOT REPEAT. DO NOT use dispersants on the oil spill.  To do so without rigid governmental approval, will result in fines/penalties

────────────────────────────────────

- NOTIFICATION :           24 HR Hotline #'s
MFSA  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥  give DETAILS ABOUT SPILL
                          (503) 220-2055 (Emergency)
                          Radio Channels:
                              16 VHF (156.8) MFSA Call Sign WHW656
                              18A NHF (156.9)
NRC/USCG  ‥‥‥‥‥‥  SEE NRC FORM (page 2)
                          1-800-424-8802 / (503) 240-9300
OEMD  ‥‥‥‥‥‥‥‥   1-800-452-0311in Oregon
                          1-503-378-6377
WEMD  ‥‥‥‥‥‥‥‥   1-800-258-5990
Police/Fire Dept  ‥‥‥‥   911
OWNER/AGENT ‥‥‥

────────────────────────────────────

- MFSA NOTIFIES:
RESPONSE ORGANIZATION                 Immediate Response
INCLUDES PRIMARY CONTRACTOR        With pre-staged equipment, vessels, Personnel.
                                          Containment, recovery, cleanup/restoration and
                                          disposal 
OWNER/AGENT                           Reminded of liability and responsibility to assume
                                          response organization and operations ASAP
INTERIM SPILL RESPONSE COORDINATOR  Coordinates response until responsible party arrives
GOVERNMENT AGENCIES

COVERED VESSEL FIELD GUIDE FOR EMERGENCY OIL SPILL RESPONSE ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ - CALL - 206-448-7557 <OR> CHANNEL 20 VHF-FM (International)

FIELD GUIDE PURPOSE

This field guide was designed for the use and information of masters, owners, operators, demise charters and agents of vessels enrolled and covered by the Washington State Maritime Cooperative (WSMC) Emergency Communications Network and Oil Spill Response Organization.

In the event of an oil spill or threatened oil spill, the responsible party (spiller) is required by both federal and state law to take immediate action to protect life and property, and notify proper authorities. This includes, for example, personnel safety, preventing further damage, protecting wildlife resources, cleaning up the spill, and restoring the environment.

WSMC was created to assist the responsible party (spiller) in executing these functions by providing a 24-hour emergency notification network and an oil spill response contingency plan and response organization with pre-positioned equipment and personnel, dedicated to immediate response within the navigable waters of the State of Washington (except the Columbia River System).

WASHINGTON STATE MARITIME COOPERATIVE

100 West Harrison Street. Suite S-560 – Seattle, WA 98119—U.S.A

24 hours : (206) 448-7557 / Fax : (206) 443-3839 / Telex: 6734358

www.wsmcoop.org

-- FOR COVERED VESSELS --

OIL SPILL RESPONSE – EMERGENCY PROCEDURES

1.  STOP THE PRODUCT FLOW	--  Act quickly.

Secure pumps, close valves, etc.

2.  WARN PERSONNEL		--  Enforce safety  and

Security measures.

3.  SHUT OFF IGNITION SOURCES	--  Motors, electrical circuits,

open flames, etc.

4.  CONTAIN / CONTROL SPILL 	--  USE BERMS, BOOM, WATER HOSE, ETC.

If gasoline in water—divert away.

NOTE : DO NOT – DO NOT		--  DO NOT use dispersants on oil spill.

To do so without rigid governmental

approval will result in fines/penalties.

5. NOTIFY W.S.M.C. -- Details About Spill Telephone : (206) 448-7557 (see report form, on reverse side) -- Radio : Channel 20 VHF-FM If no answer by radio use telephone communications 6. NOTIFY U.S. COAST GUARD -- 1-800-424-8802 <OR> (202) 267-2675 (required, by law) 7. NOTIFY STATE (WEMD / EDOE) -- 1-800-258-5990 <OR> (253) 912-4904 (required, by law) NOTE : For spills on Columbia River, .-- OEM / DEQ 1-800-452-0311 <Or> (503) 378-6377 notify State of Oregon -- and M.F.S.A.(503) 228-4361

8. NOTIFY OWNER / AGENT		** Notifications (#6, #7, #8) can be

accomplished through WSMC --

If requested by vessel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSMC will then NOTIFY :

RESPONSE ORGANIZATION	--  Immediate response / first 24 hours.

Includes primary contractor	--  Responds with containment,

with pre-staged equipment,	    recovery, clean up / restoration,

vessels and personnel.	    and disposal operations.

USCG and STATE (WA)	**  (If requested by vessel / agent)

OWNER / AGENT	--  Reminded of liability and

responsibility to assume (continue)

response organization and response

operations within first 24 hours.

APP  8    동부 CANADA 방제구역도

APP  9    각 국가별 질소산화물(NOx) 배출 규제

  - 일반 사항

질소 산화물(NOx)에 의한 대기오염 및 이로 인한 육상 및 해상에 미치는 나쁜 영향을 방지, 감소 또는 통제하기 위하여 MARPOL 협약에서는 선박 건조일에 따라 NOx 배출량을 제한하고 있으며 자세한 사항은 아래를 참고한다.

  - 적용

    - 적용 대상 : 선박에 설치되는 출력 130 kW를 초과하는 선박용 디젤 기관

    - 적용 면제 : 비상용으로 사용할 목적의 선박용 디젤기관

  - NOx 배출 제한

    - NOx 배출 제한은 선박 건조일에 따라 다르게 적용되며 아래 표를 참고 한다.

(배출 기준 : g/kWh)

| ENGINE RPM | Tier I | Tier II | Tier III |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 미만 | 17.0 | 14.4 | 3.4 |
| 130이상 2000미만 | 45•N(-0.2) | 44•N(-0.23) | 9•N(-0.2) |
| 2000 이상 | 9.8 | 7.7 | 2.0 |

      - N : 엔진 RPM

      - Tier I : 2000.1.1일 부터 2010.12.31일까지 K/L 선박에 장착된 엔진에 적용

      - Tier II : 2011.1.1일 이후 K/L 선박에 장착된 엔진에 적용

      - Tier III : 2016.1.1일 이후 K/L선박이 배출규제해역에 운항시 장착된 엔진에 적용

        - NOx 배출 규제해역 (NOx Emission Control Area, NECA)

          - 2016년 1월 1일 이후 건조된 선박이 북아메리카 배출규제해역 및 미국 캐리비언 배출규제해역을 운항할 때;

          - 2021년 1월 1일 이후 건조된 선박이 발틱 배출규제해역 혹은 북해 배출규제해역을 운항할 때;

          - 배출규제해역 외 운항시, Tier II 기준 충족

      - 2000.1.1일 이전 K/L 선박에 장착된 엔진은 NOx 배출량 개선위한 기술 개발되지 않는 한 배출규제 없음

    - 배출규제해역에서 NOx 배출규제(TIER III)를 만족하기 위해서는 추가적인 질소산화물 저감장치 탑재가 필요하며 대표적인 기술 장치로 SCR(SELECTIVE CATALYSIS REDUCTION : 선택적 촉매 환원법)이 있다.

      - 배기가스 내 질소산화물을 요소수(NH3 40%)와 화학 반응을 통해 환원 시킴.

        - 화학 반응식

          - 4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O

          - 2NO + 2NO2 + 4NH3 → 4N2 + 6H2O

          - 2NO2 + 4NH3 + O2 → 3N2 + 6H2O

        - 요소수는 배출규제해역 운항일정에 따라 예상소모량을 파악하여 청구량을 결정해야 하며, 수급시 관련 CHECK LIST(CODE 102-650)을 활용한다.

      - 기록 요건

        - 배출규제해역 진입 전 및 전출 후 디젤엔진의 Tier 및 운전상태가 변경되는 사항을 E/R LOG BOOK에 기록한다. (날짜, 시간, 위치, 각 디젤엔진의 운전상태)

        - 파나마 기국선의 경우 OIL RECORD BOOK PART III에 추가로 기록한다.

    - 선박 이행사항

| KEEL LAID | 배출 기준 |  | 추가 조치사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000.1.1 ~ 2010.12.31 | Tier I 기준 충족 |  | 별도의 조치 불요 |
| 2011.1.1 ~ 2015.12.31 | Tier II 기준 충족 |  |  |
| 2016.1.1 이후 | 북아메리카 및 미국 캐리비언 배출규제해역을 운항시 Tier III기준 충족 | 배출규제해역 외 운항시 Tier II 기준 충족 | 배출규제해역 내 : NOx 저감장치 (SCR) 작동 필요 배출규제해역 외 : NOx 저감장치 (SCR) 작동 중지 |
| 2021.1.1 이후 | 북아메리카, 미국 캐리비언, 발틱 및 북해 배출규제해역을 운항시 Tier III 기준 충족 |  |  |

APP  10    NATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT REGULATIONS

동 절차에 포함되지 않은 국가별 평형수 관리 규정은 ‘PE-MC-503-010E, National Ballast Water Management Regulations’을 참조 한다.

- 주요 국가별 상세규정

  - 호주

    - 법적근거 : 국제평형수관리협약(BWMC) 및 Biosecurity Act(호주 생물보안법)

    - 적용 : 외국으로부터 호주에 기항하는 모든 선박

    - 관리방법

IBWMC 상 승인된 방식에 따라 하기 방법으로 평형수를관리해야한다. 하지만, 승인되지 않은 관리방법 이행하고자 할 경우 해당 대리점 통해 가능여부를 확인한다.

        - BWMS 운용 (D-2)

        - ‘Acceptable area’로 지정된 수역에서의 평형수 교환

        - ‘Low Risk Ballast Water’ 운용

          - 용수 사용

          - 대양(육지로부터 12마일, 수심 50m 이상)에서 교환한 평형수

          - 동일지역(항계내까지)내에서의 평형수 주입후 배출

- 다른 평형수와 혼합시 배출 불가

          - ‘Same Risk Area’내에서의 평형수 주입후 배출

- 다른 평형수와 혼합시 배출 불가

        - 평형수 배출하지않고 선내보관

        - 육상수용시설 통해 양륙

    - 주의사항

- Great Barrier Reef 혹은 Ningaloo Reef 내 평형수 교환은 불가

- 호주내 특정항구에서 주입한 평형수를 동일한 국가내 다른 항구에 배출 불가

    - 보고

- 호주 입항 최소 12시간 전, MARS(Maritime Arrivals Reporting System) 웹페이지 통해 Ballast Water Report 제출해야 한다.

          - 본선은 MARS OFFLINE FORM을 현지 대리점 통해 입수, 내용 작성후 입항 2~3일전 현지 대리점에 송부

- 제출된 보고서는 관련 정부부서(Biosecurity Department)에 의해 평가되고 허가를 받아야 한다.

- 제출 후 변경사항 식별시 즉시 Ballast water report 수정 송부해야 한다.

    - 평형수교환 가능여부에 대한 지역별 상세는 ‘PE-MC-503-007, 호주 Ballast water management requirement’를 참조한다.

  - 미국 수역 강제 BALLAST WATER 관리프로그램

    - 발효일자 : 2012. 6. 21.

    - 적용선박 : 미국의 영해수역 내에서 운항하고 BALLAST WATER를 배출하는 모든 상업용 선박.

    - USCG 평형수 배출 기준

| 미생물 크기 | ≥ 50μm | ≥10μm & < 50μm | < 10μm | Pathogens and indicators |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 독성 비브리오 콜레라 (O1, O139) | 대장균 | 장구균 |
| Ballast Water Discharge Standard | <10/m³ | <10 / ml | N/A | <1 cfu / 100 ml | <250 cfu / 100 ml | <100 cfu / 100 ml |

ccfu = colony forming unit

        - 1M3당 50마이크로미터 이상인 생존 미생물은 10 개체수 미만

        - 10 마이크로미터 이상에서 50마이크로미터 미만인 생존 미생물은 1ml당 10개체수 미만

        - 독성 비브리오 콜레라(O1, O139)는 100ml당 1 cfu(군체형성단위)미만

        - 대장균은 100ml당 250 cfu 미만

        - 장구균은 100ml당 100 cfu 미만

    - 평형수 관리장치 이행시기에 따른 선주/조선소 고려사항

| 선박의 분류와 평형수 용량 (cubic meters, m³) |  | 선박의 건조일자(Keel Laid) | 선박의 적용일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| New Vessels | ALL | On or After December 1, 2013 | On Delivery |
| Existing Vessels | less than 1500 m³ | Before December 1, 2013 | First dry docking after January 1, 2016 |
| Existing Vessels | 1500 - 5000 m³ | Before December 1, 2013 | First dry docking after January 1, 2014 |
| Existing Vessels | greater than 5000 m³ | Before December 1, 2013 | First dry docking after January 1, 2016 |

      - 2013년 12월 1일 전에 건조된 선박들 중 선박평형수 용량합계 1500m³ 미만 또는 5000m³을 초과하는 선박은 2016년 1월 1일 후의 첫 번째 DRY DOCKING시까지 USCG의 선박평형수 관리기준을 만족하는 평형수 관리장치를 본선에 탑재해야 한다.

      - 2013년 12월 1일 전에 건조된 선박들 중 선박평형수 용량합계 1500m³에서 5000 m³인 선박은 2014년 1월 1일 후의 첫 번째 DRY DOCKING시까지 USCG의 선박평형수 관리기준을 만족하는 평형수 관리장치를 본선에 탑재해야 한다.

      - 2013년 12월 1일 이후에 건조되는 선박들은 선박평형수 용량에 관계없이 선박의 인도시에 USCG의 선박평형수 배출기준을 만족하는 평형수 관리장치를 본선에 탑재해야 한다.

    - 정의

      - ‘건조된’이란 다음을 의미함

          - 용골이 거치된 경우

          - 특정 선박을 식별할 수 있는 건조가 시작된 경우

          - 그 선박의 조립이 적어도 전 구조물의 추정 중량의 1% 또는 50톤 중에서 적은 쪽의 양만큼 이루어지고 있는 단계

          - 선박이 주요개조를 착수한 경우

      - ‘BALLAST WATER 교환’이라 함은 다음의 방법 중 한 가지를 이용하여 BALLAST TANK내의 BALLAST WATER를 교체하는 것을 의미함.

          - ‘넘침흐름 방식(FLOW-THROUGH)’이란 탱크내의 평형수에 함유된 미생물의 수를 최소화하기 위하여 평형수 총 체적의 3배의 평형수가 교환될 때까지 탱크내의 평형수를 펌핑을 통하여 탱크상부로 연속적으로 넘쳐흐르게 하는 방식을 의미함

          - ‘배출 후 주입방식(EMPTY/REFILL)’이란 항구, 강어귀 또는 영해수역으로부터 유입된 평형수를 평형수 탱크의 바닥까지 배출한 후, 대양의 평형수를 다시 채우는 방법

    - 관리요건

미국 영해에서 운항하는 BALLAST TANK를 비치한 모든 선박은 다음 중 하나의 평형수 관리방법을 이용하여야 한다.

      - 미국해안경비대(USCG)로부터 형식승인을 득한 평형수 관리장치의 설치 및 운용

      - 미국의 공공수자원 공급시스템(U.S PUBLIC WATER SYSTEM)을 이용

      - 선박의 평형수로서 공공수자원을 이용하는 선박은 공급영수증, 송장 또는 공공수자원 공급시스템의 이용을 증명할 수 있는 기타의 문서를 본선에 유지하고 기록해야함.

      - 평형수 관리장치 이행시기(IMPLEMENTATION SCHEDULE FOR APPROVED BALLAST MANAGEMENT METHODS) 전까지는 성박평형수를 배출하기 전 가장 가까운 육지로부터 200마일 이상 떨어진 곳에서 평형수 교환을 실시.

      - 미국영해로 선박의 평형수를 배출하지 아니함.

      - 평형수 관리를 위한 목적으로 육상수용시설 또는 타 선박으로의 평형수 배출

    - 타국 정부로부터 형식승인을 득한 평형수 관리장치(ALTERNATIVE MANAGEMENT SYSTEMS)

IMO 선박평형수 관리협약에 따라서 타국정부로부터 형식승인을 득한 평형수 관리장치의 제조자는 기 탑재된 장비가 미국해안경비대의 평형수 대체관리 시스템으로 인정받을 수 있도록 다음의 자료를 첨부하여 서면으로 미국해안경비대로 확인요청을 신청할 수 있음.

      - 선박 평형수 관리장치의 형식승인 증서

      - 관리당국의 이름, 연락처, 주소 및 담당자 전화번호

      - 총 분석절차와 방법, 결과, 시험결과의 설명, 품질보증 절차(관리 연속성 양식, 검교정 기록 등)를 포함하는 최종 시험결과

      - 관련 시험의 완료 후에 시행된 어떠한 개조의 상세

      - 형식승인 신청

          - 평형수 대체관리 시스템 확인요청은 평형수 관리장치 제조업체로부터 서면으로 아래의 주소로 제출되어야 함.

          - Commanding Officer, U.S. Coast Guard Marine Safety Center, 2100 2nd St. SW., Stop 7102, Washington, DC 20593-7102

    - 평형수 관리장치 이행시기의 연장신청

미국해안경비대는 선주의 평형수 배출기준을 만족시키기 위한 최대의 노력에도 불구하고 동 규정을 만족시킬 수 없는 경우, 동 사실을 관련서류로 입증하는 경우에만 평형수 관리 장치 이행시기를 연장시킬 수 있음.

      - 연장신청은 평형수 관리장치 이행시기의 12개월 전까지 서면으로 아래의 주소로 제출되어야 함.

    - 추가요건

      - 침전물을 제거하기 위하여 평형수 탱크 내부를 청소

      - 양묘시, 앵커 및 체인의 세척

      - 주기적으로 평형수 탱크, 관련 배관, 선체로부터 부착생물을 제거

      - 침전물 및 부착생물 제거에 대한 절차를 포함하는 선박평형수 관리계획의 유지(승인대상아님)

      - 선박 평형수 관리기록부의 유지

      - 입항 24시간 전 보고요건

    - 선박평형수 관리장치의 배출부에 샘플링 채취장소의 요건이 추가되었음. 선박평형수의 대표샘플을 채취하기 위하여 샘플링 채취장소가 본선에 제공되어야 하며, 실행 가능한 한, 평형수 관리장치의 선외변 측으로 설치되어야 함. 또한, IMO 선박평형수 관리협약의 평형수 시료채취에 관한 지침상에 허용되는 In-tank sampling 방식은 허용되지 않음.

    - BALLAST WATER MANAGEMENT REPORTING

      - 미국 기항시 보고요건

          - BALLAST TANK를 갖추고 미국항만을 기항하는 모든 선박은 미국의 배타적경제수역 밖에서의 운항 여부에 관계없이 BALLAST WATER MANAGEMENT REPORT(BWMR)를 NATIONAL BALLAST INFORMATION CLEARINGHOUSE (NBIC)에 통보하여야 하며 이것은 BALLAST WATER를 적재하고 있지 않은 것과 BALLAST WATER를 배출하지 않은 것을 포함한다.

          - 보고서는 동일한 CAPTAIN OF THE PORT(COTP) 구역을 기항하는 경우를 제외하고 묘박 또는 접안을 위해 다른 COTP구역 또는 배타적 경제수역 밖에서 기항하는 경우 매 항해시마다 통보하여야 한다.

(COTP 구역은 OPERATION GUIDANCE PE-MC-503-004 참조)

      - GREAT LAKES 및 HUDSON RIVER 보고요건 미국의 배타적경제수역 밖에서 운항후 GREAT LAKES 또는 HUDSON RIVER의 GEORGE WASHINGTON BRIDGE 북쪽에 진입 즉시 해당지역의 BWMR를 통보해야 한다. 선박이 GREAT LAKES내에서만 운항하거나 미국의 배타적경제수역 밖으로 나가지 않고 GREAT LAKES로 진입하는 경우에는 상기 a)와 같이 NBIC에 통보하여야 한다.

      - 통보 방법

| BALLAST TANK를 갖추고 있으며 캐나다의 EQUIVALENT ZONE을 포함하여 배타적경제수역 밖에서 운항후 미국 수역내의 항만에 기항하는 선박 |  |
| --- | --- |
| 목적지 | 통보 방법 |
| GREAT LAKES | - MONTREAL, QUEBEC 도착 최소 24시간전에 USCG COTP BUFFALO, MASSENA DETACHMENT(315-764-3283) 또는 SAINT LAWRENCE SEAWAY DEVELOPMENT CORPORATION(315-764-3250)에 FAX 통보. - 미국 또는 캐나다국적선이 아닌 선박은 FAX 통보 대신에 SAINT LAWRENCE SEAWAY의 BALLAST WATER INFORMATION SECTION “PRE-ENTRY INFORMATION FROM FOREIGN FLAGGED VESSEL FORM”으로 대체 가능 |

| HUDSON RIVER GEORGE WASHINGTON BRIDGE 북쪽 | NEWYORK 도착 최소 24시간전에 COTP NEWYORK (718-354-4249)에 FAX 통보 *비고 : HUDSON RIVER GEORGE WASHINGTON BRIDGE 북쪽으로 진입하지않고 COTP NEWYORK구역으로 진입하는 선박은 하기에 따라 통보 |
| --- | --- |
| 기타 모든 미국 항만 | 목적항 ‘도착후 6시간 이내’ 또는 ‘출항전 중 이른 시점’ INTERNET : http://invasions.si.edu/ballast.htm; E-MAIL : nbic@ballastreport.org; FAX : 301-261-4319 |

| BALLAST TANK를 갖추고 있으며 미국의 배타적 경제수역 밖에서 운항하지 않고 미국 수역내의 항만에 기항하는 선박 |  |
| --- | --- |
| 목적지 | 통보 방법 |
| HUDSON RIVER GEORGE WASHINGTON BRIDGE 북쪽을 포함한 모든 미국 항만 | 항해가 24시간 미만인 경우에는 출항전, 항해가 24시간 이상인 경우에는 도착 최소 24시간전에 하기의 방법중 하나로 NATIONAL BALLAST INFORMATION CLEARINGHOUSE (NBIC)에 통보 INTERNET : http://invasions.si.edu/ballast.htm; E-MAIL : NBIC@BALLASTREPORT.ORG; FAX : 301-261-4319; 또는 MAIL : U.S. Coast Guard, C/O SERC, P.O.Box 28, Edgewater, .MD 21037-0028 |
| 정보에 변경사항이 있는 경우 수정된 양식을 미국수역 출항전 통보 |  |

  - 미국 캘리포니아주 발라스트수 관리규정 추가 요건

      - 발효일 : 2006. 3. 22부

      - 적  용 : PACIFIC COAST REGION내에서 BALLAST WATER를 싣고 캘리포니아 항구에 입항하는 300G/T 이상의 모든 선박

      - 적용지역

        - 스톡톤 및 세크라멘토항 포함한 금문교의 동쪽 샌프란시스코만 지역 또는 항구

        - 로스엔젤레스, 롱비치 항구 및 EL SEGUNDO 해상 터미널

        - PACIFIC COAST REGION

          - PACIFIC COAST REGION (PCR) : 경도154˚W(COOK INLET, ALASKA) 동쪽과 위도 20˚N (BAJA CALIFORNIA SUR, MEXICO) 북쪽에 해당하는 북아메리카 태평양 연안 200마일 이내의 연안수역(캘리포니아만 포함)

(PACIFIC COAST REGION MAP은 OPERATION GUIDANCE PE-MC-503-005 [별첨 3]참조)

          - NEAR-COASTAL WATERS : 육지(섬 포함)로부터 50마일 이상, 수심 최소 200M이상 수역

          - MID OCEAN : 육지(가까운 섬 포함)로부터 200마일 이상, 수심 최소 2000M이상인 수역

      - 주요 내용

        - BALLAST WATER를 PACIFIC COAST REGION내 또는 항구 또는 장소에서 선적하였을 경우 캘리포니아주 진입전 NEAR-COASTAL 수역에서 교환(단, 동일 COTP에서 평형수를 선적하고 배출하는 경우 교환 불요) 또는;

        - BALLAST WATER를 PACFIC COAST REGION 이외 해역 또는 항구에서 선적하였을 경우 캘리포니아주주 진입 전 MID OCEAN에서 교환 또는;

        - BALLAST WATER 배출금지 또는;

        - 승인된 수용시설에 양륙;

        - 다른 방법 사용시 CALIFORNIA STATE LANDS COMMISSION(CSCL) 또는 USCG 에 의해 승인

      - 보고요건
캘리포니아주를 기항하는 모든 선박은 BALLAST WATER MANAGEMENT REPORT를 NBIC와 더불어 아래의 해당 통보처에 통보하여야 한다. 캘리포니아주 구역 내를 항해하는 선박은 캘리포니아주 내 다른 항만을 기항시에도 대리점, CSLC 및 NBIC에 통보하고 수신증을 수신해야 한다.

        - CALIFORNIA STATE

          - 통보시기 : 캘리포니아주 입항 24시간 전까지 제출

          - 통보처  : CALIFORNIA STATE LANDS COMMISSION/FAX : 562-449-6444

          - E-MAIL : bwform@slc.ca.gov

        - 캘리포니아주 내에서 동일한 PORT로 간주되는 해역 및 항구

          - SAN FRANCISCO BAY 안쪽 (금문교 동쪽) 항구/해역

          - LOS ANGELES, LONG BEACH 및 EL SEGUNDO항

(상기 해역/항구는 BALLAST EXCHANGE는 불요하나 REPORTING은 시행해야 함)

      - 기록요건

캘리포니아주를 기항하는 모든 선박은 각 BALLAST TANK 별로 기록관리가 필요함에 따라 BALLAST WATER LOG(CODE 503-310)를 추가로 기록 관리하여야 한다.

        - 각 BALLAST TANK별로 BALLAST WATER 관리활동 기록 및 RECORD FILE 철입

        - BALLAST WATER RECORD BOOK(CODE 503-311)는 현행과 같이 기록 유지

  - 미국 워싱턴주 발라스트수 관리규정 추가 요건

      - 발효일 : 2007. 7. 1부

      - 적  용 : 발라스트수를 선적하고 워싱턴주 수역에 진입하는 모든 선박

      - 주요내용
2007. 7. 1이후에는 OPEN SEA에서 발라스트수를 교환하거나 다른 적합한 대체수단으로 처리한 발라스트수만 배출을 허용한다.

      - 보고요건

워싱턴주를 기항하는 선박은 BALLAST WATER MANAGEMENT REPORT를 NBIC와 더불어 아래의 해당 통보처에 통보하여야 한다.

        - THE WASHINGTON DEPARTMENT OF FISH AND WILDLIFE

          - 통보시기 : 워싱턴주 수역 입항 24시간 전

          - E-MAIL : ballastwater@dfw.wa.gov

        - 2006.07.01일 이후 선박이 워싱턴주에 도착전 또는 입항시 새로운 규칙에 적합하게 수행하게 될 조치를 기재한 REPORT<CODE503-307>를 당해년도의 첫 기항시 1회에 한하여 주 당국에 제출하여야 한다.

  - 미국내 BALLAST WATER MANAGEMENT PROGRAMME 비교

| 구 분 | 미국 영해 |  | CALIFORNIA STATE | WASHINGTON STATE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 관 련 법 | 33CFR PART 151 (FINAL RULE) |  | STATE LAW ASSEMBLY BILL NO.703 | SUBSTITUTE HOUSE BILL 2466 & WAC220-77-090 |  |
| 시 행 일 | 2004.9.27 |  | 2000.1.1 | 2000.9.22 |  |
| 통보형식 | USCG FORM |  | USCG FORM | USCG FORM |  |
| 통보방법 | - 미국항에 기항하는 선박은 전자문서(E-MAIL)를 이용하여 관계당국에 통보한다. - 캘리포니아주, 워싱턴주를 기항하는 모든 선박은 BALLAST WATER MANAGEMENT REPORT를 NBIC와 더불어 해당 통보처에 통보하여야 한다. |  |  |  |  |
| 통 보 처 (관계당국) | nbic@ballastreport.org | bwform@slc.ca.gov |  |  | ballastwater@dfw.wa.gov |
| 통보시기 | App 10.2.2.11 참조 | 캘리포니아주 입항 24시간 전 |  |  | 워싱턴주 수역 입항 24시간 전 |
| 기타규정 |  | 외부해양생물 유입방지기금 납부의무 – US $ 400/척/항차 |  |  |  |

  - 브라질 발라스트수 강제요건

    - 적용선박 : 브라질의 항구나 터미널을 기항하는 모든 선박

    - 강제요건

      - BALLAST WATER 교환은 해안으로부터 200마일 이상 최소 수심 200미터 이상에서 교환해야 한다. 단, 불가시 육지로부터 50마일 이상 최소 수심 200 미터 이상에서 교환해야 한다.

      - 상기 규정에 따라 BALLAST WATER 교환이 불가할 경우 BALLAST WATER는 선상에 보관되어야 한다. 단, 당사국의 동의하에 최소량을 배출할 수 있으며 그러한 경우 선장은 당사국에 사전 통보해야 한다.

      - 발라스트수를 추가주입(FLOW THROUGH) 또는 희석주입(DILUTION) 방법으로 교환하는 경우 최소 탱크 용적의 3배를 주입해야 한다.

      - TWO BALLAST WATER CHANGES

          - 아마존 강

국제항해후 아마존 강에 진입하는 선박은 BALLAST WATER 교환을 2회 시행해야 한다. 첫 번째는 3.9.6.3 a)와 같이 시행하고, 두 번째는 BALLAST WATER 염도를 감소 시키기 위하여 등심선 20미터와 MACAPA사이 (아마존 강 입구 RACON BUOY에서 FAZENDINHA 까지)에서 실시한다. 단, 교환 시간이 부족한 경우 CURUA CHANNEL 통과후 임의 장소에 투묘후 BALLAST WATER를 교환한다.

          - PARA RIVER

국제항해후 PARA 강에 진입하는 선박은 BALLAST WATER 교환을 2회 시행해야 한다. 첫 번째는 3.9.6.3 a)와 같이 시행하고, 두 번째는 SALINOPOLIS와 PONTA DO CHAPEU VIRADO 등대로부터 60마일 떨어진 곳에서 시행해야 한다.

      - 보고 요건

          - 선장은 입항 24시간 전에 HARBOR MASTER 또는 대리점에 BALLAST WATER REPORT FORM <CODE 503-306, 308> 및 MARITIME HEALTH DECLARATION FORM <CODE 503-309>을 작성하여 송부해야 한다. BALLAST WATER REPORT 사본은 다른 당사국의 제시 가능성에 대비하여 선박에 보관해야 한다.

- 국제평형수관리협약  비준국가(2017.09.08일 기준)

| Albania | Finland | Madagascar | Qatar |
| --- | --- | --- | --- |
| Antigua & Barbuda | France | Malaysia | Republic of Korea |
| Argentina | Gabon | Maldives | Russian Federation |
| Australia | Georgia | Malta | Saint Kitts and Nevis |
| Bahamas | Germany | Marshall Islands | Saint Lucia |
| Bangladesh | Ghana | Mexico | St. Vincent & Grenadines |
| Barbados | Greece | Mongolia | Saudi Arabia |
| Belarus | Grenada | Montenegro | Serbia |
| Belgium | Guyana | Morocco | Seychelles |
| Brazil | Honduras | Nauru | Sierra Leone |
| Bulgaria | Indonesia | Netherlands | Singapore |
| Canada | Iran (Islamic Republic of) | New Zealand | South Africa |
| China | Jamaica | Nigeria | Spain |
| Congo | Japan | Niue | Sweden |
| Cook Islands | Jordan | Norway | Switzerland |
| Croatia | Kenya | Palau | Syrian Arab Republic |
| Cyprus | Kiribati | Panama | Togo |
| Denmark | Latvia | Peru | Tonga |
| Egypt | Lebanon | Philippines | Trinidad & Tobago |
| Estonia | Liberia | Poland | Turkey |
| Fiji | Lithuania | Portugal | Tuvalu |
| United Arab Emirates |  |  |  |

- 국제평형수관리협약 제B-4규칙 2항에 따른 평형수교환 가능구역

  - 북해지역(2014년 OSPAS회의를 통해 구역설정)

    - 북해지역은 국제평형수관리협약 제 B-4규칙 1항을 충족하지 못하여 북해지방의 국가들이 논의하여 평형수교환 가능구역을 설정함.

(단, 노르웨이는 2010년 자국법으로 이미 평형수교환 가능구역을 설정함에 따라 이를 포함하여 추가로 지정을 함.)

    - 협의국가 및 해당구역

      - 협의국가 : 8개국

(영국, 프랑스, 독일, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 스웨덴, 덴마크)

      - 빨간 표시지역을 제외한 지역에서 평형수교환 시행가능

    - 평형수교환 불가구역

|  | 위 도 | 경 도 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60° 39' 51'' N | 000° 45' 53'' W |  |
|  | 60° 35' 46'' N | 000° 53' 15'' W |  |
|  | 60° 30' 07'' N | 000° 57' 39'' W |  |
|  | 60° 25' 06'' N | 000° 55' 17'' W |  |
|  | 60° 20' 05'' N | 001° 01' 34'' W |  |
|  | 60° 10' 60'' N | 001° 01' 06'' W |  |
|  | 60° 03' 24'' N | 001° 09' 58'' W |  |
|  | 59° 51' 24'' N | 001° 10' 21'' W |  |
|  | 59° 51' 14'' N | 001° 22' 34'' W |  |
|  | 60° 00' 57'' N | 001° 20' 23'' W |  |
|  | 60° 11' 37'' N | 001° 17' 43'' W |  |
|  | 60° 08' 10'' N | 001° 26' 58'' W |  |
|  | 60° 13' 02'' N | 001° 40' 18'' W |  |
|  | 60° 19' 46'' N | 001° 42' 48'' W |  |
|  | 60° 21' 10'' N | 001° 27' 45'' W |  |
|  | 60° 22' 44'' N | 001° 25' 30'' W |  |
|  | 60° 28' 52'' N | 001° 38' 06'' W |  |
|  | 60° 41' 06'' N | 001° 24' 09'' W |  |
|  | 60° 38' 07'' N | 001° 13' 57'' W |  |
|  | 60° 49' 34'' N | 001° 08' 09'' W |  |
|  | 60° 50' 31'' N | 001° 00' 47'' W |  |
|  | 60° 57' 06'' N | 000° 57' 57'' W |  |
|  | 60° 57' 24'' N | 000° 48' 14'' W |  |
|  | 60° 50' 40'' N | 000° 45' 06'' W |  |
| 3 | 59° 13' 39'' N | 002° 24' 24'' W |  |
|  | 59° 04' 07'' N | 002° 35' 32'' W |  |
|  | 59° 08' 19'' N | 002° 50' 44'' W |  |
|  | 59° 20' 36'' N | 003° 08' 11'' W |  |
|  | 59° 21' 24'' N | 002° 36' 00'' W |  |
|  | 59° 19' 37'' N | 002° 21' 23'' W |  |
| 4 | 59° 09' 17'' N | 003° 21' 46'' W |  |
|  | 59° 08' 44'' N | 003° 10' 06'' W |  |
|  | 59° 09' 07'' N | 003° 03' 45'' W |  |
|  | 59° 03' 48'' N | 002° 53' 19'' W |  |
|  | 58° 55' 01'' N | 002° 43' 14'' W |  |
|  | 58° 48' 16'' N | 002° 50' 46'' W |  |
|  | 58° 41' 44'' N | 002° 51' 60'' W |  |
|  | 58° 42' 57'' N | 002° 55' 57'' W |  |
|  | 58° 46' 05'' N | 003° 00' 59'' W |  |
|  | 58° 45' 23'' N | 003° 11' 32'' W |  |
|  | 58° 46' 08'' N | 003° 23' 56'' W |  |
| 5 | 56° 51' 47'' N | 006° 54' 53'' E |  |
|  | 56° 45' 19'' N | 007° 00' 28'' E |  |
|  | 56° 47' 34'' N | 006° 33' 32'' E |  |
|  | 56° 54' 16'' N | 006° 32' 60'' E |  |
| 6 | 54° 21' 52'' N | 002° 48' 04'' E |  |
|  | 54° 20' 26'' N | 002° 46' 55'' E |  |
|  | 54° 21' 55'' N | 002° 41' 44'' E |  |
|  | 54° 34' 31'' N | 002° 50' 57'' E |  |
|  | 54° 47' 44'' N | 002° 53' 15'' E |  |
|  | 54° 55' 13'' N | 002° 58' 42'' E |  |
|  | 55° 03' 24'' N | 003° 02' 09'' E |  |
|  | 55° 10' 44'' N | 003° 06' 28'' E |  |
|  | 55° 18' 56'' N | 003° 09' 55'' E |  |
|  | 55° 26' 13'' N | 003° 15' 45'' E |  |
|  | 55° 28' 51'' N | 003° 21' 59'' E |  |
|  | 55° 35' 24'' N | 003° 30' 58'' E |  |
|  | 55° 44' 22'' N | 003° 53' 02'' E |  |
|  | 55° 49' 02'' N | 004° 00' 59'' E |  |
|  | 55° 42' 33'' N | 004° 23' 42'' E |  |
|  | 55° 37' 13'' N | 004° 27' 58'' E |  |
|  | 55° 27' 11'' N | 004° 44' 30'' E |  |
|  | 55° 23' 40'' N | 004° 39' 36'' E |  |
|  | 55° 20' 39'' N | 004° 18' 50'' E |  |
|  | 55° 16' 12'' N | 004° 08' 16'' E |  |
|  | 55° 08' 09'' N | 003° 58' 13'' E |  |
|  | 55° 05' 51'' N | 003° 52' 45'' E |  |
|  | 54° 57' 48'' N | 003° 42' 41'' E |  |
|  | 54° 55' 30'' N | 003° 37' 14'' E |  |
|  | 54° 47' 27'' N | 003° 27' 10'' E |  |
|  | 54° 45' 09'' N | 003° 21' 42'' E |  |
|  | 54° 34' 31'' N | 003° 09' 03'' E |  |
|  | 54° 32' 13'' N | 003° 03' 36'' E |  |
|  | 54° 26' 45'' N | 002° 56' 07'' E |  |
| 7 | 53° 55' 49'' N | 003° 22' 03'' E |  |
|  | 53° 49' 23'' N | 003° 20' 33'' E |  |
|  | 53° 50' 36'' N | 002° 51' 01'' E |  |
|  | 54° 10' 54'' N | 002° 46' 19'' E |  |
|  | 54° 13' 48'' N | 003° 05' 53'' E |  |
|  | 54° 13' 18'' N | 003° 22' 16'' E |  |
|  | 53° 59' 44'' N | 003° 21' 28'' E |  |
| 8 | 49° 31' 02'' N | 002° 25' 09'' W |  |
|  | 49° 22' 54'' N | 002° 28' 43'' W |  |
|  | 49° 24' 05'' N | 002° 42' 39'' W |  |
|  | 49° 34' 16'' N | 002° 30' 27'' W |  |
| 9 | 49° 05' 08'' N | 002° 03' 10'' W |  |
|  | 49° 02' 13'' N | 002° 05' 26'' W |  |
|  | 49° 03' 20'' N | 002° 12' 04'' W |  |
|  | 49° 08' 51'' N | 002° 14' 19'' W |  |
|  | 49° 13' 58'' N | 002° 17' 24'' W |  |
|  | 49° 16' 54'' N | 002° 06' 53'' W |  |
|  | 49° 36' 58'' N | 002° 03' 29'' W |  |
|  | 49° 29' 48'' N | 001° 56' 32'' W |  |
|  | 49° 08' 31'' N | 001° 58' 48'' W |  |
| 10 | 48° 53' 29'' N | 003° 19' 00'' W |  |
|  | 48° 52' 20'' N | 003° 05' 17'' W |  |
|  | 48° 45' 09'' N | 002° 56' 07'' W |  |
|  | 48° 41' 50'' N | 002° 47' 14'' W |  |
|  | 48° 37' 33'' N | 002° 44' 16'' W |  |
|  | 48° 37' 33'' N | 003° 55' 09'' W |  |
|  | 48° 46' 28'' N | 003° 55' 10'' W |  |
|  | 48° 45' 38'' N | 003° 53' 10'' W |  |
|  | 48° 47' 45'' N | 003° 34' 27'' W |  |
|  | 48° 52' 30'' N | 003° 31' 10'' W |  |
|  | 48° 53' 27'' N | 003° 26' 55'' W |  |
|  | 48° 52' 34'' N | 003° 23' 02'' W |  |
| 11 | 65° 07' 27'' N | 011° 43' 32'' E |  |
|  | 54° 22' 34'' N | 011° 43' 45'' E |  |
|  | 54° 24' 10'' N | 011° 31' 39'' E |  |
|  | 54° 16' 24'' N | 011° 28' 22'' E |  |
|  | 54° 08' 51'' N | 011° 23' 56'' E |  |
|  | 54° 05' 42'' N | 011° 12' 53'' E |  |
|  | 54° 06' 25'' N | 011° 07' 01'' E |  |
|  | 54° 02' 14'' N | 011° 05' 51'' E |  |
|  | 54° 01' 39'' N | 011° 14' 58'' E |  |
|  | 53° 58' 22'' N | 011° 22' 49'' E |  |
|  | 54° 02' 55'' N | 011° 23' 59'' E |  |
|  | 54° 03' 59'' N | 011° 29' 48'' E |  |
|  | 54° 08' 48'' N | 011° 30' 20'' E |  |
|  | 54° 13' 46'' N | 011° 43' 45'' E |  |
|  | 48° 37' 33'' N | 002° 35' 52'' W |  |
|  | 48° 40' 05'' N | 002° 29' 52'' W |  |
|  | 48° 42' 57'' N | 002° 24' 58'' W |  |
|  | 48° 45' 15'' N | 002° 16' 56'' W |  |
|  | 48° 50' 18'' N | 002° 08' 19'' W |  |
|  | 48° 44' 20'' N | 002° 03' 33'' W |  |
|  | 48° 45' 43'' N | 001° 52' 29'' W |  |
|  | 48° 44' 55'' N | 001° 46' 01'' W |  |
|  | 48° 50' 43'' N | 001° 43' 35'' W |  |
|  | 48° 57' 54'' N | 001° 39' 21'' W |  |
|  | 49° 12' 50'' N | 001° 41' 12'' W |  |
|  | 49° 20' 53'' N | 001° 51' 15'' W |  |
|  | 49° 36' 18'' N | 001° 54' 29'' W |  |
|  | 49° 39' 41'' N | 001° 59' 20'' W |  |
|  | 49° 44' 23'' N | 001° 55' 08'' W |  |
|  | 49° 51' 43'' N | 001° 54' 09'' W |  |
|  | 49° 55' 06'' N | 001° 45' 21'' W |  |
|  | 49° 44' 45'' N | 001° 40' 60'' W |  |
|  | 49° 41' 27'' N | 001° 25' 44'' W |  |
|  | 49° 42' 28'' N | 001° 17' 34'' W |  |
|  | 49° 41' 42'' N | 001° 11' 20'' W |  |
|  | 49° 31' 52'' N | 001° 12' 34'' W |  |
|  | 49° 27' 34'' N | 001° 07' 57'' W |  |
|  | 49° 27' 26'' N | 000° 58' 10'' W |  |
|  | 49° 26' 09'' N | 000° 47' 49'' W |  |
|  | 49° 27' 20'' N | 000° 38' 12'' W |  |
|  | 49° 22' 38'' N | 000° 13' 13'' W |  |
|  | 49° 39' 52'' N | 000° 00' 06'' W |  |
|  | 49° 44' 39'' N | 000° 05' 53'' E |  |
|  | 49° 47' 20'' N | 000° 18' 18'' E |  |
|  | 49° 55' 35'' N | 000° 32' 19'' E |  |
|  | 49° 54' 55'' N | 000° 37' 34'' E |  |
|  | 49° 56' 13'' N | 000° 47' 55'' E |  |
|  | 49° 56' 40'' N | 000° 59' 05'' E |  |
|  | 50° 00' 34'' N | 001° 04' 35'' E |  |
|  | 50° 03' 48'' N | 001° 12' 17'' E |  |
|  | 50° 21' 39'' N | 001° 16' 08'' E |  |
|  | 50° 31' 32'' N | 001° 14' 54'' E |  |
|  | 50° 41' 00'' N | 001° 18' 33'' E |  |
|  | 50° 44' 54'' N | 001° 04' 54'' E |  |
|  | 50° 44' 14'' N | 000° 59' 33'' E |  |
|  | 50° 45' 28'' N | 000° 49' 42'' E |  |
|  | 50° 41' 40'' N | 000° 36' 25'' E |  |
|  | 50° 38' 24'' N | 000° 17' 39'' E |  |
|  | 50° 44' 33'' N | 000° 02' 24'' W |  |
|  | 50° 46' 51'' N | 000° 14' 17'' W |  |
|  | 50° 41' 40'' N | 000° 23' 05'' W |  |
|  | 50° 38' 42'' N | 000° 30' 09'' W |  |
|  | 50° 25' 06'' N | 000° 48' 46'' W |  |
|  | 50° 20' 46'' N | 001° 03' 53'' W |  |
|  | 50° 24' 37'' N | 001° 20' 46'' W |  |
|  | 50° 31' 37'' N | 001° 30' 21'' W |  |
|  | 50° 33' 55'' N | 001° 35' 49'' W |  |
|  | 50° 42' 60'' N | 001° 50' 06'' W |  |
|  | 50° 31' 19'' N | 002° 03' 59'' W |  |
|  | 50° 29' 01'' N | 002° 08' 53'' W |  |
|  | 50° 36' 47'' N | 002° 19' 31'' W |  |
|  | 50° 28' 02'' N | 002° 24' 34'' W |  |
|  | 50° 29' 18'' N | 002° 34' 44'' W |  |
|  | 50° 39' 22'' N | 002° 50' 34'' W |  |
|  | 50° 43' 04'' N | 002° 59' 19'' W |  |
|  | 50° 39' 05'' N | 003° 06' 05'' W |  |
|  | 50° 34' 30'' N | 003° 16' 59'' W |  |
|  | 50° 30' 43'' N | 003° 25' 58'' W |  |
|  | 50° 19' 25'' N | 003° 30' 10'' W |  |
|  | 50° 13' 13'' N | 003° 34' 30'' W |  |
|  | 50° 10' 55'' N | 003° 46' 26'' W |  |
|  | 50° 16' 05'' N | 003° 55' 14'' W |  |
|  | 50° 16' 06'' N | 003° 55' 19'' W |  |
|  | 53° 23' 45'' N | 003° 55' 38'' W |  |
|  | 53° 24' 40'' N | 003° 42' 18'' W |  |
|  | 53° 29' 37'' N | 003° 29' 25'' W |  |
|  | 53° 40' 11'' N | 003° 27' 04'' W |  |
|  | 53° 53' 14'' N | 003° 37' 31'' W |  |
|  | 54° 00' 15'' N | 003° 33' 24'' W |  |
|  | 54° 06' 05'' N | 003° 26' 06'' W |  |
|  | 54° 14' 23'' N | 003° 27' 08'' W |  |
|  | 54° 26' 45'' N | 003° 42' 35'' W |  |
|  | 54° 40' 53'' N | 003° 55' 45'' W |  |
|  | 58° 34' 28'' N | 003° 56' 09'' W |  |
|  | 58° 35' 13'' N | 003° 47' 34'' W |  |
|  | 58° 41' 30'' N | 003° 24' 40'' W |  |
|  | 58° 40' 05'' N | 003° 00' 55'' W |  |
|  | 58° 31' 23'' N | 003° 01' 15'' W |  |
|  | 58° 24' 41'' N | 003° 00' 59'' W |  |
|  | 58° 18' 34'' N | 003° 07' 36'' W |  |
|  | 58° 12' 02'' N | 003° 24' 23'' W |  |
|  | 58° 03' 41'' N | 003° 31' 27'' W |  |
|  | 57° 56' 30'' N | 003° 26' 52'' W |  |
|  | 57° 52' 29'' N | 003° 23' 08'' W |  |
|  | 57° 46' 12'' N | 003° 16' 22'' W |  |
|  | 57° 44' 36'' N | 002° 28' 06'' W |  |
|  | 57° 43' 37'' N | 002° 13' 11'' W |  |
|  | 57° 43' 37'' N | 002° 02' 50'' W |  |
|  | 57° 41' 03'' N | 001° 49' 38'' W |  |
|  | 57° 32' 27'' N | 001° 44' 38'' W |  |
|  | 57° 23' 55'' N | 001° 46' 08'' W |  |
|  | 57° 20' 08'' N | 001° 54' 10'' W |  |
|  | 57° 05' 49'' N | 002° 04' 31'' W |  |
|  | 56° 56' 55'' N | 002° 06' 40'' W |  |
|  | 56° 48' 53'' N | 002° 09' 29'' W |  |
|  | 56° 44' 04'' N | 002° 19' 42'' W |  |
|  | 56° 38' 30'' N | 002° 27' 48'' W |  |
|  | 56° 28' 27'' N | 002° 32' 33'' W |  |
|  | 56° 23' 11'' N | 002° 35' 20'' W |  |
|  | 56° 18' 09'' N | 002° 35' 08'' W |  |
|  | 56° 10' 26'' N | 002° 29' 57'' W |  |
|  | 56° 04' 03'' N | 002° 30' 12'' W |  |
|  | 55° 57' 30'' N | 002° 06' 40'' W |  |
|  | 55° 47' 48'' N | 001° 54' 02'' W |  |
|  | 55° 40' 22'' N | 001° 24' 45'' W |  |
|  | 55° 33' 54'' N | 001° 22' 36'' W |  |
|  | 55° 24' 52'' N | 001° 22' 57'' W |  |
|  | 55° 20' 20'' N | 001° 31' 13'' W |  |
|  | 55° 13' 33'' N | 001° 31' 32'' W |  |
|  | 55° 01' 28'' N | 001° 17' 29'' W |  |
|  | 54° 57' 57'' N | 001° 17' 37'' W |  |
|  | 54° 55' 21'' N | 001° 17' 31'' W |  |
|  | 54° 50' 12'' N | 001° 17' 43'' W |  |
|  | 54° 37' 21'' N | 000° 57' 50'' W |  |
|  | 54° 32' 07'' N | 000° 41' 18'' W |  |
|  | 54° 26' 45'' N | 000° 31' 09'' W |  |
|  | 54° 21' 46'' N | 000° 20' 36'' W |  |
|  | 54° 14' 01'' N | 000° 15' 28'' W |  |
|  | 54° 13' 46'' N | 000° 09' 10'' W |  |
|  | 54° 08' 34'' N | 000° 05' 41'' E |  |
|  | 53° 49' 23'' N | 000° 04' 55'' E |  |
|  | 53° 44' 18'' N | 000° 15' 40'' E |  |
|  | 53° 40' 17'' N | 000° 23' 17'' E |  |
|  | 53° 37' 42'' N | 000° 36' 46'' E |  |
|  | 53° 32' 31'' N | 000° 46' 34'' E |  |
|  | 53° 26' 07'' N | 001° 06' 46'' E |  |
|  | 53° 19' 35'' N | 001° 09' 51'' E |  |
|  | 53° 16' 46'' N | 001° 15' 48'' E |  |
|  | 53° 08' 43'' N | 001° 23' 16'' E |  |
|  | 53° 01' 34'' N | 001° 38' 25'' E |  |
|  | 52° 53' 43'' N | 001° 51' 15'' E |  |
|  | 52° 51' 13'' N | 001° 59' 06'' E |  |
|  | 52° 48' 26'' N | 002° 07' 03'' E |  |
|  | 52° 48' 44'' N | 002° 14' 36'' E |  |
|  | 52° 39' 38'' N | 002° 17' 29'' E |  |
|  | 52° 28' 46'' N | 002° 17' 03'' E |  |
|  | 52° 14' 49'' N | 002° 07' 27'' E |  |
|  | 51° 51' 37'' N | 002° 04' 17'' E |  |
|  | 51° 27' 57'' N | 001° 57' 21'' E |  |
|  | 51° 18' 05'' N | 002° 04' 45'' E |  |
|  | 51° 25' 43'' N | 002° 19' 11'' E |  |
|  | 51° 30' 43'' N | 002° 40' 11'' E |  |
|  | 51° 38' 47'' N | 002° 53' 20'' E |  |
|  | 51° 41' 35'' N | 002° 59' 17'' E |  |
|  | 51° 49' 08'' N | 003° 06' 17'' E |  |
|  | 51° 51' 37'' N | 003° 11' 33'' E |  |
|  | 52° 09' 13'' N | 003° 33' 11'' E |  |
|  | 52° 14' 54'' N | 003° 47' 46'' E |  |
|  | 52° 17' 35'' N | 003° 52' 51'' E |  |
|  | 52° 20' 05'' N | 004° 00' 42'' E |  |
|  | 52° 29' 40'' N | 004° 14' 39'' E |  |
|  | 52° 38' 17'' N | 004° 18' 43'' E |  |
|  | 52° 43' 22'' N | 004° 21' 24'' E |  |
|  | 52° 53' 49'' N | 004° 23' 53'' E |  |
|  | 53° 02' 00'' N | 004° 26' 46'' E |  |
|  | 53° 15' 12'' N | 004° 26' 14'' E | 좌측의 좌표 15개는 "Kompromisslinie"가 수정하지 않은 원래 좌표임. |
|  | 53° 25' 31'' N | 004° 15' 06'' E |  |
|  | 53° 34' 44'' N | 004° 19' 59'' E |  |
|  | 53° 37' 41'' N | 004° 44' 41'' E |  |
|  | 53° 40' 23'' N | 004° 49' 46'' E |  |
|  | 53° 48' 50'' N | 005° 09' 51'' E |  |
|  | 53° 45' 01'' N | 005° 28' 03'' E |  |
|  | 53° 45' 46'' N | 005° 47' 04'' E |  |
|  | 53° 55' 54'' N | 005° 51' 51'' E |  |
|  | 54° 00' 48'' N | 005° 57' 08'' E |  |
|  | 54° 05' 13'' N | 005° 56' 58'' E |  |
|  | 54° 12' 20'' N | 006° 15' 14'' E |  |
|  | 54° 07' 24'' N | 006° 29' 19'' E |  |
|  | 54° 02' 18'' N | 006° 55' 58'' E |  |
|  | 54° 03' 52'' N | 007° 35' 24'' E |  |
|  | 54° 13' 21'' N | 007° 40' 31'' E |  |
|  | 54° 28' 07'' N | 007° 29' 12'' E |  |
|  | 54° 30' 06'' N | 006° 58' 50'' E |  |
|  | 54° 49' 20'' N | 006° 29' 11'' E |  |
|  | 54° 55' 41'' N | 006° 20' 25'' E |  |
|  | 55° 01' 22'' N | 006° 26' 33'' E |  |
|  | 55° 10' 30'' N | 006° 45' 53'' E |  |
|  | 55° 33' 21'' N | 006° 49' 00'' E |  |
|  | 55° 39' 23'' N | 006° 48' 46'' E |  |
|  | 55° 47' 21'' N | 006° 54' 15'' E |  |
|  | 55° 46' 40'' N | 007° 11' 26'' E |  |
|  | 55° 49' 44'' N | 007° 17' 14'' E |  |
|  | 55° 52' 13'' N | 007° 22' 30'' E |  |
|  | 55° 54' 55'' N | 007° 27' 35'' E |  |
|  | 56° 01' 42'' N | 007° 45' 01'' E |  |
|  | 56° 36' 58'' N | 007° 38' 35'' E |  |
|  | 56° 52' 58'' N | 007° 58' 05'' E |  |
|  | 57° 00' 16'' N | 008° 01' 32'' E |  |
|  | 57° 09' 23'' N | 008° 11' 23'' E |  |
|  | 57° 13' 04'' N | 007° 55' 57'' E |  |
|  | 57° 17' 54'' N | 007° 56' 09'' E |  |
|  | 57° 24' 48'' N | 008° 10' 47'' E |  |
|  | 57° 15' 10'' N | 008° 56' 50'' E |  |
|  | 57° 23' 18'' N | 009° 20' 04'' E |  |
|  | 57° 30' 33'' N | 009° 16' 14'' E |  |
|  | 57° 35' 45'' N | 009° 16' 26'' E |  |
|  | 57° 38' 18'' N | 009° 11' 04'' E |  |
|  | 57° 42' 31'' N | 009° 11' 14'' E |  |
|  | 57° 46' 03'' N | 009° 19' 24'' E |  |
|  | 57° 38' 18'' N | 009° 26' 35'' E |  |
|  | 57° 33' 13'' N | 009° 42' 41'' E |  |
|  | 57° 38' 45'' N | 009° 53' 08'' E |  |
|  | 57° 51' 14'' N | 009° 49' 52'' E |  |
|  | 58° 01' 17'' N | 009° 47' 23'' E |  |
|  | 58° 04' 22'' N | 010° 06' 42'' E |  |
|  | 58° 09' 55'' N | 010° 27' 53'' E |  |
|  | 58° 04' 16'' N | 010° 39' 07'' E |  |
|  | 57° 53' 49'' N | 010° 57' 08'' E |  |
|  | 57° 51' 20'' N | 011° 04' 60'' E |  |
|  | 57° 45' 41'' N | 011° 16' 21'' E |  |
|  | 57° 35' 43'' N | 011° 25' 36'' E |  |
|  | 57° 33' 13'' N | 011° 29' 38'' E |  |
|  | 57° 49' 20'' N | 011° 25' 25'' E |  |
|  | 58° 01' 19'' N | 011° 25' 53'' E |  |
|  | 58° 07' 30'' N | 011° 22' 37'' E |  |
|  | 58° 16' 26'' N | 011° 12' 59'' E |  |
|  | 58° 27' 39'' N | 011° 07' 41'' E |  |
|  | 58° 40' 06'' N | 010° 54' 15'' E |  |
|  | 58° 50' 50'' N | 010° 44' 18'' E |  |
|  | 58° 53' 19'' N | 010° 41' 37'' E |  |
|  | 59° 07' 04'' N | 010° 36' 16'' E |  |
|  | 59° 14' 04'' N | 010° 36' 32'' E |  |
|  | 59° 16' 39'' N | 010° 36' 26'' E |  |
|  | 59° 21' 50'' N | 010° 36' 39'' E |  |
|  | 59° 27' 46'' N | 010° 35' 19'' E |  |
|  | 59° 32' 08'' N | 010° 27' 19'' E |  |
|  | 59° 24' 34'' N | 010° 32' 32'' E |  |
|  | 59° 14' 45'' N | 010° 33' 11'' E |  |
|  | 59° 04' 57'' N | 010° 29' 08'' E |  |
|  | 58° 59' 08'' N | 010° 21' 06'' E |  |
|  | 58° 55' 13'' N | 010° 04' 40'' E |  |
|  | 58° 54' 48'' N | 009° 51' 46'' E |  |
|  | 58° 53' 19'' N | 009° 39' 37'' E |  |
|  | 58° 40' 23'' N | 009° 18' 55'' E |  |
|  | 58° 31' 19'' N | 009° 01' 23'' E |  |
|  | 58° 22' 17'' N | 008° 47' 53'' E |  |
|  | 58° 14' 31'' N | 008° 34' 56'' E |  |
|  | 58° 12' 02'' N | 008° 21' 54'' E |  |
|  | 58° 04' 25'' N | 008° 12' 30'' E |  |
|  | 58° 01' 19'' N | 008° 00' 04'' E |  |
|  | 58° 02' 10'' N | 007° 38' 50'' E |  |
|  | 57° 58' 31'' N | 007° 31' 56'' E |  |
|  | 57° 59' 18'' N | 007° 12' 06'' E |  |
|  | 57° 58' 56'' N | 007° 03' 03'' E |  |
|  | 57° 59' 07'' N | 006° 58' 36'' E |  |
|  | 58° 02' 28'' N | 006° 48' 29'' E |  |
|  | 58° 02' 30'' N | 006° 31' 55'' E |  |
|  | 58° 12' 00'' N | 006° 33' 27'' E |  |
|  | 58° 14' 31'' N | 006° 20' 19'' E |  |
|  | 58° 17' 12'' N | 006° 15' 14'' E |  |
|  | 58° 22' 17'' N | 006° 02' 12'' E |  |
|  | 58° 24' 58'' N | 005° 57' 08'' E |  |
|  | 58° 27' 27'' N | 005° 46' 41'' E |  |
|  | 58° 41' 26'' N | 005° 27' 20'' E |  |
|  | 58° 59' 41'' N | 005° 29' 09'' E |  |
|  | 59° 03' 40'' N | 005° 36' 54'' E |  |
|  | 59° 12' 52'' N | 005° 35' 15'' E |  |
|  | 59° 12' 57'' N | 005° 23' 47'' E |  |
|  | 59° 05' 03'' N | 005° 13' 47'' E |  |
|  | 59° 03' 46'' N | 005° 09' 03'' E |  |
|  | 59° 19' 35'' N | 005° 05' 23'' E |  |
|  | 59° 22' 57'' N | 005° 06' 33'' E |  |
|  | 59° 24' 33'' N | 005° 10' 46'' E |  |
|  | 59° 32' 10'' N | 005° 09' 04'' E |  |
|  | 59° 36' 04'' N | 005° 11' 48'' E |  |
|  | 59° 36' 09'' N | 005° 06' 39'' E |  |
|  | 59° 38' 34'' N | 005° 04' 06'' E |  |
|  | 59° 48' 02'' N | 005° 02' 40'' E |  |
|  | 59° 53' 01'' N | 005° 02' 47'' E |  |
|  | 60° 06' 13'' N | 005° 11' 05'' E |  |
|  | 60° 11' 21'' N | 005° 12' 41'' E |  |
|  | 60° 11' 60'' N | 004° 56' 19'' E |  |
|  | 60° 20' 34'' N | 004° 54' 08'' E |  |
|  | 60° 24' 33'' N | 004° 58' 17'' E |  |
|  | 60° 33' 44'' N | 004° 53' 19'' E |  |
|  | 60° 42' 06'' N | 004° 50' 35'' E |  |
|  | 60° 52' 56'' N | 004° 56' 03'' E |  |
|  | 60° 55' 50'' N | 004° 53' 30'' E |  |
|  | 61° 01' 23'' N | 004° 55' 52'' E |  |
|  | 61° 01' 29'' N | 004° 43' 35'' E |  |
|  | 61° 07' 45'' N | 004° 42' 13'' E |  |
|  | 61° 11' 35'' N | 004° 45' 08'' E |  |
|  | 61° 13' 45'' N | 004° 57' 08'' E |  |
|  | 61° 24' 19'' N | 004° 56' 41'' E |  |
|  | 61° 31' 30'' N | 005° 04' 19'' E |  |
|  | 61° 32' 08'' N | 005° 01' 36'' E |  |
|  | 61° 37' 30'' N | 004° 56' 35'' E |  |
|  | 61° 40' 21'' N | 004° 52' 21'' E |  |
|  | 61° 52' 47'' N | 004° 42' 35'' E |  |
|  | 61° 56' 05'' N | 004° 49' 56'' E |  |
|  | 61° 57' 48'' N | 005° 03' 10'' E |  |
|  | 55° 47' 00'' N | 010° 15' 40'' E |  |
|  | 55° 42' 22'' N | 010° 10' 43'' E |  |
|  | 55° 38' 03'' N | 010° 30' 01'' E |  |
|  | 55° 43' 09'' N | 010° 28' 29'' E |  |
|  | 54° 36' 56'' N | 010° 21' 02'' E |  |
|  | 54° 33' 22'' N | 010° 32' 36'' E |  |
|  | 54° 49' 01'' N | 010° 34' 43'' E |  |
|  | 54° 47' 09'' N | 010° 25' 32'' E |  |
|  | 54° 25' 19'' N | 007° 31' 20" E |  |
|  | 54° 13' 21'' N | 007° 40' 31" E | 좌측 좌표 19개는 "Kompromisslinie"를 표시하고 있음. |
|  | 53° 55' 17'' N | 007° 46' 32" E |  |
|  | 53° 51' 38'' N | 007° 20' 30" E |  |
|  | 53° 55' 54'' N | 006° 30' 22" E |  |
|  | 54° 01' 03'' N | 006° 20' 23'' E |  |
|  | 54° 03' 35'' N | 006° 02' 51" E |  |
|  | 53° 44' 45'' N | 006° 17' 09'' E |  |
|  | 53° 41' 46'' N | 006° 14' 02'' E |  |
|  | 53° 35' 15'' N | 005° 40' 44'' E |  |
|  | 53° 35' 00'' N | 005° 27' 53'' E |  |
|  | 53° 29' 53'' N | 005° 12' 54'' E |  |
|  | 53° 29' 06'' N | 005° 11' 10'' E |  |
|  | 53° 27' 39'' N | 005° 04' 13'' E |  |
|  | 53° 25' 57'' N | 004° 57' 43'' E |  |
|  | 53° 14' 57'' N | 004° 39' 31'' E |  |
|  | 53° 10' 57'' N | 004° 35' 19'' E |  |
|  | 53° 02' 47'' N | 004° 26' 44'' E |  |
|  | 53° 02' 00'' N | 004° 26' 46'' E |  |
|  | 52° 55' 28'' N | 004° 24' 28'' E |  |

    - 기간 : 국제평형수관리협약 발효일부터 D-2규칙으로만 관리될 때까지

(2017년 9월 8일부터 2024년 9월 7일까지)

에 너 지 관 리

(ENERGY MANAGEMENT)

CHAPTER  F1    목차(CONTENTS)

  - 목차(CONTENTS)

  - 개정이력(REVISION STATUS)

- 일반사항

    - 목적

    - 책임과 권한

- 에너지계획 수립 및 이행

    - 에너지계획 프로세스

    - 에너지 검토

    - 에너지목표 수립 및 성과 검증

    - 공지

    - 기록 유지

    - 관련 절차

      - 용어와 정의

      - 에너지계획 수립 FLOWCHART

CHAPTER  F2    개정이력(REVISION STATUS)

| REV. NO. | DATE | CHAPTER | REVISION SUMMARY | REMARKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15.06.19 | All | 제정(에너지경영시스템 도입) | DCN15016 |
|  | 16.12.29 | Ch.2 | 에너지베이스라인 수립기준 개정 | DCN16024 |
|  | 18.05.11 | Ch.F1 | 에너지 방침 최신화 | DCN18007 |
| 1 | 20.08.14 | ALL | 전면개정 ISO 50001(2018) 인증전환에 따른 개정 | DCN20008 |
| 2 | 21.04.26 | ALL | 전면개정 에너지성과지표 변경에 따른 개정 | DCN21004 |
|  | 22.12.30 | Ch.1 | 에너지관리팀 구성 최신화 | DCN22010 |

CHAPTER  1    일반사항

  - 목적
표준화된 접근방식과 원리를 통해 선박의 연료 효율 관리를 현실적이고도 정확하게 산정하고 분석하여, 선박의 연료 소모량을 저감시키고 효과적으로 관리하기 위한 전략을 수립하는데 목적이 있다.

  - 책임과 권한

    - 최고경영층

회사내의 전 업무영역에 대해 일반적인 책임과 권한 및 회사 정책의 최종 결정권을 보유한다.

      - 경영전반의 책임과 권한

      - 에너지경영 방침 및 경영시스템에 대한 승인

      - 에너지경영시스템의 유지, 관리를 위한 필요자원과 인원의 제공

      - 경영검토를 통한 시스템의 개선, 발전

      - 에너지 방침의 규정, 수립, 실행 및 유지

      - 경영대리인 선임 및 에너지경영팀 구성의 승인

      - 에너지성과를 수립, 실행, 유지 및 개선에 필요한 자원의 제공

      - 에너지경영시스템에서 제시된 적용범위 및 경계의 파악

      - 에너지경영의 중요성에 대한 조직과 의사소통

      - 에너지 목표 및 세부목표가 수립됨을 보장

      - 에너지성과지표들이 조직에 적절함을 보장

      - 중장기 계획에 에너지성과 고려

      - 결과가 정해진 주기로 측정 및 보고됨을 보장

      - 경영검토를 통한 시스템의 개선, 발전

    - 환경안전위원회

ESQS 업무와 관련된 주요사안에 대한 심의기구이며, 다음과 같은 책임과 권한이 있다.

- 에너지경영을 위한 대책 및 투자방향 심의

- 에너지성과지표, 에너지목표, 에너지세부목표 및 에너지경영 실행계획 승인

- 에너지성과지표, 에너지목표, 에너지세부목표 및 에너지경영 실행계획의 적절성과 타당성 검토 및 성과 확인

- 환경오염, 에너지, 자원, 온실가스 및 환경과 관련된 사회적 책임을 포함한 비상사태 발생시 그 대책기구로서의 역할

- 변화 관리

    - 환경안전관리자(경영대리인)

      - 에너지경영시스템이 표준에 일치하게 수립, 실행, 유지 및 지속적으로 개선됨을 보장

      - 에너지경영 활동을 지원함에 있어서 경영대리인과 함께 일하도록 적절한 경영층에 의해 권한을 받은 사람(들)의 파악

      - 에너지성과를 최고경영자에 보고

      - 에너지경영시스템의 성과를 최고경영자에 보고

      - 에너지경영 활동 기록이 조직의 에너지방침을 지원하도록 설계됨을 보장

      - 효과적인 에너지경영 촉진을 위한 책임과 권한의 규정 및 의사소통

      - 에너지경영시스템의 운영과 관리가 효과적임을 보장하는데 필요한 기준과 방법의 결정

      - 조직의 모든 계층에 에너지 방침과 목표에 대한 인식 증진

    - 안전품질팀장(에너지관리팀장)

      - 에너지경영시스템 활동의 효과적인 실행 및 에너지성과 개선 이행에 책임이 있다.

      - 에너지관리팀 구성원의 적절한 교육, 훈련, 숙련도 또는 경험에 근거하여 적격성을 보장하며 중요에너지의 운영과 연계되는 교육/훈련의 필요성을 파악한다.

      - 에너지검토 및 에너지베이스라인의 유지 관리

      - 에너지목표 및 실행계획의 수립

      - 에너지경영시스템과 관련한 임직원 교육

    - 에너지관리팀

      - 에너지 방침에 따라 회사의 에너지계획 프로세스 수립

      - 에너지 이용, 사용량 및 효율과 관련하여 적용되는 법적 요구사항을 파악하여 적용

      - 에너지경영시스템에 따른 관리, 설계, 구매, 점검, 준수평가를 시행

      - 에너지경영 관련 세부목표 수립 및 성과지표 모니터링

      - 에너지관리팀은 TFT로 구성하며 다음과 같이 운영한다.

        - 에너지관리팀 구성

          - 안전품질팀

- 에너지 계획 수립 및 실적 분석(HMM 주관팀 자료 활용)

- 에너지 법규 식별 및 검토

          - 컨테이너선1,2,3팀

- 선박 에너지 기술 적용된 기기 관리 감독

- 방선 시 SEEMP Check list 활용여부 검증

        - 에너지관리팀의 자격 및 운영

          - 에너지관리팀은 관련절차에 따라 적절한 교육, 훈련 또는 경험에 근거하여 적격함을 보장해야 하며, 관리기록을 보유해야 한다.

          - 에너지관리팀은 다음의 *에너지경영시스템과 관련된 교육 중 최소 한 개 이상의 교육을 수료하여야 한다.

* 에너지관리시스템과 관련된 교육 : 에너지경영시스템(ISO 50001) 요건 해설, 에너지경영시스템(ISO 50001) 내부심사자 과정, 에너지경영시스템관련 내부 교육

    - 각 선박관리팀장은 다음의 사항에 대해 책임이 있다.

- 회사방침에 부합되게 팀업무 목표의 설정, 이행 및 검증

- 소속팀원의 책임, 권한, 상호관계 및 기능에 대해서 숙지할 수 있도록 필요한 조치강구

- 에너지, 선박운영 및 화물운송 서비스 품질경영 활동에 있어 부적합의 시정 및 예방조치

- 변경 관리

    - 전 직원은 MAIN매뉴얼, 팀업무매뉴얼, 운항관리절차서 및 이하 절차서에 따라 업무를 수행해야 하며 자기업무에 대한 개선을 제안해야 한다.

CHAPTER  2    에너지계획 수립 및 이행

  - 에너지계획 프로세스

출력

에너지검토

입력

에너지이용원 식별

및 과거/현재 에너지

사용량 평가

A. 에너지 이용 및

사용량 분석

*중요에너지이용에 영향을 주는 변수 파악 및 현재의 에너지 성과 결정

B. 중요에너지이용

부분 식별

•*에너지베이스라인

•*에너지성과지표

•목표

•세부목표

•추진계획

C. 에너지성과

개선을 위한

기회 결정

D. 미래의 에너지

이용 및 에너지

사용량 예측

*중요에너지이용(SEU): 상당한 에너지사용량의 원인이 되는 및/또는 에너지 성과개선에

큰 잠재력이 있는 에너지이용

*에너지성과지표(EnPI): 조직에 의하여 정의된 에너지성과의 정량적 수치 또는 측정값

*에너지베이스라인(EnB): 에너지성과 비교를 위한 기반을 제공한 정량적인 기준

  - 에너지 검토

    - 검토 주기

에너지 검토는 연간 1회 매년 초 시행한다.

    - 에너지 이용 및 사용량 분석

      - 에너지이용원 식별

        - 각 선박의 제원 확인

        - 에너지 이용원 식별 및 목록화

          - MAIN & AUX. ENGINE

- MAIN ENGINE

- MAIN DIESEL GENERATOR

- EM’CY DIESEL GENERATOR

- AUX. BOILER

          - MISCELLANEOUS

- COMPRESSOR

- PUMP

- FAN

- PURIFIER 등

      - 과거 및 현재 에너지 사용량 평가

        - 각 선박의 DAILY NOON REPORT DATA를 기반으로 추진기, 발전기, 보일러 등 에너지 사용량을 파악한다.

    - 중요에너지이용 부분 식별

      - 과거 및 현재 에너지 사용량 평가 결과에 근거하여 중요에너지이용 부분을 식별해야 하며, 우리 회사는 중요에너지이용 부분을 주기관 및 발전기관으로 정한다.

[참고] 2019년도 컨테이너선단 중요에너지원별 연료유 사용 비율

| 중요에너지원 | 연료유 사용량 | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 주기관 | 452,610.7 M/T | 81.6% |
| 발전기관 | 85,690,3 M/T | 15.5% |
| 보조보일러 | 16,294.4 M/T | 2.9% |

      - 중요에너지이용(주기관, 발전기관)에 영향을 주는 변수 파악

        - 육해상간 적절한 의사소통

          - 입항 스케쥴 확인

          - 입항 항구 정보 확인

          - 화물감독과 대리점간 의사소통

          - 선장과 기관장의 의사소통 등

        - 최적항로

          - 최단 항로 선택 (안전을 최우선으로 고려)

          - 기상서비스의 효율적인 사용 등

        - 자동조타시스템 최적화

        - HULL & PROPELLER 관리

          - HULL UNDER WATER CLEANING

          - PROPELLER POLISHING 등

        - 정속운항

          - 최적 선속 설정

        - BALLAST WATER 보유 최소화

        - TRIM최적화

        - SLOW STEAMING

        - 주기관 최적화

          - MAKER INSTRUCTION에 의거한 기기 정비

          - 주기 최대연소압력(Pmax) 확인 및 최적 조정

          - 과급기 상태

          - 연료밸브 상태

          - AIR COOLER 상태

          - CYLINDER OIL 관리 등

        - 전력 관리

          - 사용중인 발전기 운전대수 관리

          - TURBINE GENERATOR 운전 관리

          - 정박중 전력 관리 (MAIN L.O PUMP 정지 등)

          - AIR CON., 냉동기, 선내 LIGHTING, 보조기기 전력 관리

        - 보조기기 최적화

          - 보일러 AUTO START/STOP SETTING치 조정

          - ECONOMIZER 최적화

          - BOW THRUSTER 최적화 등

        - 연료유 관리

          - 연료유 품질

          - BUNKER 청구 및 수급량 확인

        - ENERGY SAVING TECHNOLOGY 적용

          - ECOS (ENERGY CONSUMPTION OPTIMIZATION SYSTEM)

          - PBCF (PROPELLER BOSS CAP FIN)

          - RUDDER THRUST FIN

          - TWISTED LEADING EDGE RUDDER

          - Kite

          - VID(Variable Ignition Distributor)

          - HOMOGENIZER

          - Green power DPF-Hydrated EGR system

          - 연료 절감형 도료

          - WHRS(WASTE HEAT RECOVERY SYSTEM)

          - T/C(TURBO CHARGER) CUT-OFF DEVICE

          - 연료유 첨가제

          - MEWIS DUCT

          - AMP(ALTERNATIVE MARITIME POWER SUPPLY)

      - 현재의 에너지성과 결정

        - 현재의 에너지성과는 선박이 정상운항 조건하의 실적만을 추출하여 WEATHER 보정 등 정량화할 수 있는 주요 변수를 적용하여 결정한다.

          - 에너지 성과지표 : 당해년도 평균 RPM에서의 항해거리 대비 연료유 사용량 (FOC/MILE)

        - 에너지성과를 측정 및 모니터링하는 장비는 주기적으로 검증을 실시해야 한다.

          - FLOW-METER는 실제 소모량과 FLOW-METER상 계측된 소모량을 비교하는 것으로 검증한다.

          - 기기의 정비는 PMS(PLAN MANAGEMENT SYSTEM)에 따른다.

    - 에너지성과 개선을 위한 기회 결정

      - 에너지성과 개선을 위해 가용한 에너지 절감수단/기술을 개발하거나 식별하여 선박에 적용될 수 있도록 지속 검토한다.

        - 회사에서 적용하고 있는 에너지절감 수단/기술은 다음과 같다.

| Category | Technology/Measures | Reduction Potential |
| --- | --- | --- |
| Route Optimization | Weather Routing | 3% ~ 5% |
|  | Using Ocean Current | - |
|  | Onboard Weather Monitoring System | - |
|  | Fuel Routing Service | 3% ~ 6% |
| Vessel Optimization | Minimum ballast | - |
|  | Optimal Trim | 2% ~ 3% |
|  | Optimal Auto-Pilot setting | - |
| Speed Control | Target Speed | - |
|  | Slow steaming | 10% ~ 20% |
|  | T/C cut-off | 3% ~ 4% |
| Hull Resistance | AF Paint with low friction type | 2% ~ 3% |
|  | Hull Cleaning | 1% ~ 3% |
|  | Propeller Cleaning | 1% |
|  | Bulbous Bow Modification | 3% ~ 5% |
|  | ALS(Air Lubrication System) | 3% ~ 5% |
| Propeller Management | Pre-Swirl Stator | 1% ~ 2% |
|  | Pre-Swirl Duct | 2% ~ 3% |
|  | Saver-Fin | 1% ~ 2% |
|  | Propeller Modification | 3% ~ 5% |
|  | PBCF (Propeller Boss Cap Fin) | 1% ~ 1.5% |
|  | Rudder Thrust Fin | 1% |
|  | Full Spade Type Rudder with Twisted Leading Edge Bulb | 2% ~ 3% |
| Engine Efficiency | VID(Variable Ignition Distributor) | 6% |
|  | WHRS(Waste Heat Recovery System) | 1% ~ 2% |
|  | Green power DPF-Hydrated EGR System | 12% |
| Main engine | Inspection of main check point | - |
|  | Check & adjust Pmax | - |
|  | Optimal operation of turbo Charger | - |
|  | Inspection of Fuel V/V, Air cooler & EGE | - |
| Auxiliary engine | Optimal operation of Air compressor, E/R fan, Ref. | - |
|  | Minimize no. of G/E in use | - |
| Auxiliary engine | Boiler optimal setting |  |
|  | Check Economizer condition | - |
|  | Optimal operation of bow thruster | - |
| Tanker | Cargo handling optimization |  |
| LNG | Optimal operation of Main.Boiler | - |
| Others | AMP (cold ironing) | - |

        - 그 밖의 잠재적 에너지원, 재생에너지 이용, 또는 그 밖의 대체 에너지원 등 기술검토

  - 에너지목표 수립 및 성과 검증

    - 위 에너지 검토(2.2항)에 의거, 매년 초 직전년도의 에너지성과를 결정하고 에너지목표를 수립한다.

      - 에너지목표는 매년 초 최고경영층 및 환경안전위원회에 보고해야한다.

      - 최고경영층 및 환경안전위원회는 에너지목표의 적절성, 타당성을 검토, 심의한 후 승인한다. 또한 설비투자를 요하는 사항에 대해서는 개선방향, 투자여부 및 투자 우선순위를 결정해야 한다

    - 에너지목표 설정

      - 목표설정 기준 : 당해년도 예상 연료소모량 반영하여, 2022년도 연간 실적(에너지베이스라인) 대비 당해년도 연료유 절감율

        - 에너지베이스라인은 에너지 검토결과에 따라 수립되야하며, 매년 적절한지에 대해서 고려해야 하고 필요시 재수립 해야한다.

      - 에너지목표 달성 계획 : 매 반기별 에너지성과 검증, 개선활동 수립 및 이행

    - 에너지성과 검증

      - 검증방식 : 반기별 에너지성과 결정하여 에너지베이스라인과 비교방식 적용

        - 데이터 보정 : WEATHER NORMALIZATION, 배수량 보정 및 경년효과 반영

          - 경년효과 : AGING EFFECT 및 DOCK-OUT 경과 후 선체저항 증가 등

      - 에너지성과 검증결과에 따라 적절한 추진계획을 수립한다.

    - 에너지목표 변경 및 중단

      - 에너지목표 이행 중 설비도입, 설치 및 기타 변경사항이 있을 경우, 최고경영층 및 환경안전위원회의 승인을 득한 후 변경된 에너지목표를 이행할 수 있다.

      - 에너지목표 이행 중 중단이 필요한 사항이 발생한 경우, 환경안전위원회의 승인을 득한 후 중단할 수 있다.

  - 공지

    - 안전품질팀장은 승인된 회사의 에너지목표 및 성과를 회사의 HOME PAGE에 게시해야 한다.

  - 기록 유지

    - 각 선박은 에너지 관리와 관련된 다음의 모든 기록들은 3년간 기록 보관해야 한다.

(선박 : ‘CE-04 ENV. MANAGEMENT’)

      - 선박/팀의 환경/에너지 프로그램 이행성과 (반기별 선박/팀 자체 수립)

      - 선박/팀의 환경/에너지 프로그램 이행계획 (매년 선박/팀 자체 수립)

      - 회사의 환경/에너지 프로그램 이행성과 (반기별 안전품질팀에서 발송)

      - 회사의 환경/에너지 프로그램 이행계획 (매년 안전품질팀에서 발송)

  - 관련 절차

      - M1, MAIN MANUAL

      - I22, 선박에너지 효율관리 계획서(SEEMP)

APP  1    용어와 정의

  - 에너지경영시스템(ENERGY MANAGEMENT SYSTEM, EnMS)

에너지방침, 에너지목표 그리고 그 목표를 달성하기 위한 프로세스 및 절차를 수립하기 위한 상호 연관되거나 작용하는 요소의 집합

  - 경계(BOUNDARIES)

조직에 의해 규정된 물리적 또는 사업장 한계 및/또는 조직 한계

  - 에너지(ENERGY)

전력, 연료, 스팀, 열 압축공기, 그 밖의 매체

  - 에너지베이스라인(ENERGY BASELINE)

에너지성과 비교를 위한 기반을 제공하는 정량적인 기준

  - 에너지사용량(ENERGY CONSUMPTION)

적용된 에너지의 양

  - 에너지효율(ENERGY EFFICIENCY)

성과, 서비스, 제품 또는 에너지 출력과 에너지 입력 사이의 비율 또는 다른 양적인 관계

  - 에너지관리팀(ENERGY MANAGEMENT TEAM)

에너지경영시스템 활동의 효과적인 실행 및 에너지성과 개선 이행에 책임 있는 사람(들)

  - 에너지목표(ENERGY OBJECTIVE)

개선된 에너지성과와 관련된 조직의 에너지방침을 충족하기 위한 특정한 결과물 또는 실적의 집합

  - 에너지성과지표(ENERGY PERFORMANCE INDICATOR)

조직에 의하여 정의된 에너지성과의 정량적 수치 또는 측정값

  - 에너지방침(ENERGY POLICY)

최고경영자에 의해 공식적으로 제시된 에너지성과와 관련된 조직의 전반적인 의도 및 방향

  - 에너지검토(ENERGY REVIEW)

개선을 위한 기회의 파악을 이끄는 데이터 및 그 밖의 정보에 근거한 조직의 에너지성과 결정

  - 적용 범위(SCOPE)

조직이 에너지경영시스템에서 다루는 활동, 설비 및 결정의 범위로써, 여러 개의 경계가 포함될 수 있다.

  - 중요에너지 이용(SINGNIFICANT ENERGY USE)

상당한 에너지사용량의 원인이 되는 및/또는 에너지성과 개선에 큰 잠재력이 있는 에너지 이용

APP  2    에너지계획 수립 FLOW CHART

에너지이용원 식별

과거/현재 에너지 사용량 평가

중요에너지이용에

영향을 주는 변수 파악

중요에너지이용 부분 식별

에너지성과개선을 위한

기회 결정

현재의 에너지성과 결정

에너지베이스라인 수립

에너지목표 수립

심의 및 승인

(환경안전위원회)

회사의 환경/에너지 계획 반영

공지

이행

에너지성과 검증 및 보고

추진계획 수립

검토 및 승인

(환경안전위원회)

폴리염화비페닐 용도 : 전선 및 케이블 피복, 절연테이프, 전기기기용 플라스틱, 합성고무,

접착제, 종이나 모직물의 코팅, 절연체(기판, 콘덴서), 변압기, 배터리

폴리비닐클로라이드 재질의 연소특성

- 불꽃에 가까이 하면 오그라들면서 불꽃으로부터 분리됨

- 불꽃에 가까이 하여도 불이 쉽게 붙지 않음

- 검은 연기를 내며 타고, 불꽃 색은 황색이며 아랫부분은 녹색을 띔

- 염소 성분 특유의 톡 쏘는 냄새가 남

- 완전히 연소되지 않고 연소 후 불 규칙한 검은색 덩어리가 남음

ODP(OZONE DEPLETION POTENTIAL,  오존파괴 계수) : CFC 11을 1.0으로 했을 때

오존 파괴력의 추정치
 CFC11, CFC12, CFC13, CFC14, CFC115
  1.0     1.0    0.8     1.0    0.6